13*1 Définition des travaux de l'entreprise - Réglementations

I Étendue et consistance des travaux

Les travaux de clôtures à la charge de l'entreprise comprendront l'installation des clôtures suivantes :

Clôtures posées au sol :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Clôtures posées sur murets en éléments préfabriqués ou réalisés en place :

.....

.....

.....

.....

.....

Les murets sous clôtures seront à la charge :

Murets en éléments préfabriqués :

* font partie des travaux de la présente entreprise.

Murets réalisés en place :

*  font partie des travaux de la présente entreprise ;

ou

*  seront réalisés par une autre entreprise avant les travaux de clôture.

Portes et portails de clôtures :

.....

.....

.....

Barrières levantes :

.....

.....

.....

Autres travaux à la charge de la présente entreprise :

.....

.....

.....

Portes, portails et autres à manoeuvre automatisée

Les installations d'alimentation électriques et les dispositifs de commande seront réalisées ainsi :

*  l'amenée du courant électrique jusqu'aux points d'utilisation avec coffret d'extrémité sera réalisée par l'entreprise d'électricité ;

*  la présente entreprise aura à réaliser le ou les raccordements électriques de ses installations à partir des points de livraison de l'électricien, ainsi que toutes les liaisons électriques et appareillages de commande et de protection nécessaires au fonctionnement.

ou

L'ensemble des installations électriques et de commande nécessaires au fonctionnement de ses ouvrages sera à réaliser par la présente entreprise, y compris tous travaux et appareillages nécessaires, à partir :

*  du tableau électrique situé...

L'exécution des tranchées nécessaires et le remblaiement :

*  seront à la charge de la présente entreprise ;

ou

*  ne seront pas à la charge de la présente entreprise.

II Type de clôtures et de portails prévus

Définitions selon GNPC (Groupement national des professionnels clôturistes).

Types de clôtures :

1. Grillagées.

2. En panneaux de treillis soudé.

3. Défensives.

4. Pare-ballons.

5. Mixtes (avec soubassement).

6. Barreaudées.

7. Lissage et main courante.

8. Pleines.

9. Antibruit ou écran phonique.

10. Spéciales.

Types de portails :

1. Portillons.

2. Portails pivotants.

3. Portails coulissants.

4. Portails autoportants.

5. Motorisation et contrôle d'accès.

III Prestations à la charge de l'entrepreneur du présent marché

Les prestations à la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement :

* l'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

* tous agrès ou dispositifs mécaniques nécessaires à l'exécution des travaux ;

* la fabrication en usine ou en atelier ;

* le transport à pied d'oeuvre ;

* les travaux de terrassement et les ouvrages de fondations ;

* la pose et le réglage ;

* la fixation par tous moyens adaptés, y compris tous accessoires de fixation nécessaires ;

* les traitements anticorrosion et la peinture de finition, le cas échéant, selon les précisions au CCTP ;

* la protection des ouvrages jusqu'à la réception s'il y a lieu ;

* le nettoyage des ouvrages pour la réception, après enlèvement des protections le cas échéant ;

* l'enlèvement de toutes les terres, gravois et déchets, et le nettoyage du terrain aux abords des clôtures ;

*  l'établissement des plans d'exécution dans le cas où ils sont à la charge de l'entrepreneur selon le CCAP ;

*  la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant être détériorés ou salis par les travaux du présent lot ;

* la main-d'oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de ses ouvrages en fin de travaux et après réception ;

* la mise à jour ou l'établissement de tous les plans « comme construits » pour être remis au maître d'ouvrage à la réception des travaux ;

*  la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

* et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux ;

* le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

* le tri sélectif des emballages et déchets et enlèvement hors du chantier, dans le respect de la législation en vigueur.

La remise au maître d'ouvrage lors de la réception :

* de la ou des notices de fonctionnement (manuel et/ou électrique) ;

* de la ou des notices d'entretien.

Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il devra livrer au maître d'ouvrage l'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires, quelles qu'elles soient, pour obtenir ce résultat.

IV Renseignements concernant le site

Situation :

.....

.....

Implantation des clôtures :

Les clôtures seront implantées :

*  en limite de propriété avec le domaine public ;

ou

*  en limite de propriété avec un terrain privé ;

ou

*  à l'intérieur de la propriété.

Environnement :

.....

.....

.....

Particularité :

.....

V Relevé topographique du terrain

Le dossier ne comporte pas de relevé topographique du terrain, et l'entrepreneur est contractuellement réputé s'être rendu sur le site et avoir pris connaissance de la topographie du site, et plus particulièrement des dénivellations et pentes le cas échéant, aux emplacements des implantations prévues pour les clôtures.

ou

Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier.

L'entrepreneur sera tenu, dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la date de notification du marché ou de l'ordre de service, de procéder au contrôle de ce nivellement.

Faute d'observations écrites de l'entrepreneur à l'expiration du délai ci-dessus, le nivellement porté sur les documents du dossier sera contractuellement réputé exact.

VI Pièces remises par le maître d'ouvrage avec le DCE

Le maître d'ouvrage remettra aux entreprises avec le dossier de consultation des entreprises les pièces suivantes :

Référence

Échelle

- plan avec dimensions des existants sur le terrain, bâtiments, espaces verts, circulations, aires piétonnières et autres

- plan de situation

- plan masse

- plan de propriété/parcellaire

- plan d'alignement

- plan avec végétations existantes avec définitions

- plan des ouvrages enterrés

VII Documents de référence contractuels

Les ouvrages faisant l'objet du présent marché devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui sont applicables aux travaux du marché, dont notamment les suivants :

* DTU/CCTG.

* Normes.

* Règles de calcul.

* Cahiers des prescriptions communes.

* Règles professionnelles.

* Textes législatifs et textes réglementaires.

* Directive européenne « Produits de construction ».

Les documents contractuels applicables aux travaux du présent marché sont cités ci-après au présent CCTP.

ou

L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaître les documents contractuels énumérés ci-dessus applicables aux travaux de son marché.

VIII Réglementations générales

L'entrepreneur devra impérativement respecter toutes les prescriptions, spécifications et autres de cette réglementation applicables aux travaux de son lot.

Se reporter au CCTL pour :

* Code civil.

* Code de la construction et de l'habitation.

* Code général des collectivités territoriales.

* Code des communes.

* Code de la santé publique.

* Code de l'environnement.

* Code de l'urbanisme.

* Code rural.

* Code du travail.

* Tous les autres codes applicables.

* Règlement sanitaire national et/ou départemental.

* Textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier, etc.

IX Procédés et produits de techniques non courantes

Se reporter au CCTL :

* Avis techniques.

* Procédure ATex.

X Réglementations concernant les matériaux et produits

Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant l'objet d'une marque NF, d'un label ou d'une certification, l'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront être portées d'une manière apparente sur les matériaux et fournitures concernés.

Marquages de qualité nationaux

Produits

Qualification délivrée

Organisme délivreur

Marque NF

Produits objets de normes applicables

NF

AFNOR

Association française de normalisation

Produits écologiques

NF Environnement

AFNOR

Association française de normalisation

Certification

Composants et matériaux des bâtiments

Cstbatt

CSTB

Centre scientifique et technique du bâtiment

Composants du bâtiment

Aviq - Cebtp - Cerf - Acotherm - Cekal - Snjf

CEBTP

Centre expérimental de recherche et d'études du bâtiment et des travaux publics

Produits en béton

Qualif - IB

CERIB

Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton

Produits de l'industrie du béton

Qualif - IB

FIB

Fédération des industries du béton

Armatures de béton

Afcab

AFCAB

Association française de certification des armatures en béton

Domaine du bois

CTB - Acotherm

CTBA

Centre technique du bois

Produits de la visserie, boulonnerie et chevilles métalliques à expansion

Certiméca

CERTIMÉCA

Systèmes de prévention contre le vol et l'incendie

A2P

NF-A2P

APSAD

Assemblée plénière des sociétés d'assurances dommages

Matériaux de calfeutrement

Snjf

SNJF

Syndicat national des joints et façades

Anodisation et thermolaquage de l'aluminium et de ses alliages destinés à l'architecture

Qualicoat

Qualanod

ADAL

Association pour le développement de l'anodisation de l'aluminium et de ses alliages

Qualité de la conception des installations électriques

Promotelec

PROMOTELEC

XI Réglementation sécurité incendie

Sans objet.

XII Réglementations concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier

Se reporter au CCTL pour :

* Sécurité et protection de la santé sur le chantier.

* Sécurité des ouvriers contre les chutes.

Décret no 2004-924 du 1er septembre 2004 fixant les nouvelles contraintes pour effectuer des travaux en hauteur.

XIII Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier

Déchets de chantier

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur à ce sujet, notamment :

* Loi no 92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi no 75-633 du 18 juillet 1975.

* Loi no 94-609 du 13 juillet 1994.

* Décret du 15 mai 1997.

* Circulaire du 15 février 2000.

* Décret no 2002-540 du 18 avril 2002 transposant d'une part la décision 2001/573/CE et d'autre part la décision 91/689.

Bruits de chantier

La limitation des bruits de chantier devra être traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur à ce sujet, dont notamment :

* Loi no 92-1444 du 31 décembre 1992, dite « loi bruit », avec ses décrets et arrêtés d'application parus, relative à la lutte contre le bruit.

* Tous les articles des différents codes, et tous les décrets, arrêtés, circulaires, etc., dont plus particulièrement :

o l'arrêté du 12 mai 1997 pris en application de la directive 84/532/CEE du 17 septembre 1984 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier relatif à la limitation des émissions sonores cités dans le CCTL ;

o ainsi que tous autres textes réglementaires parus à ce sujet depuis le 13 mai 1997.

XIV Textes officiels

Devront être respectées, les dispositions des textes officiels dans la mesure où ils sont applicables à tous ou à certains travaux du présent marché.

Les principaux textes sont notamment les suivants :

*  Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail.

* Circulaire 19970703A NO 1881 (juillet 1997), note d'information relative à l'application de la réglementation sur la sécurité des aires collectives de jeux.

* Avis 20010411B (avril 2001) relatif à la sécurité des clôtures qui délimitent les espaces publics accueillant des enfants.

* CISPR 14-1 COMPIL 2002 (octobre 2002) - Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues - Compilation de la CISPR 14-1 de mars 2000 de son amendement 1 d'août 2001 et amendement 2 d'août 2002 - Partie 1 : émission.

* CISPR 14-1:2000 (mars 2000) - Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogiques. Nombre de pages : 133. Annule et remplace : CISPR 14-1:1993, CISPR 14-1/A1:1996, CISPR 14-1/A2:1998. Modifié par : CISPR 14-1/A1:2001, CISPR 14-1/A2:2002.

* Avis 20030228A (février 2003), avis de publication de la liste des référentiels validés relative à l'article R. 115-11 du Code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services (NF - Clôtures en béton). Remplace partiellement : AV 20010318B.

* Avis 20020301H (mars 2002), avis relatif à l'application du décret no 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret no 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 22 février 2002 appliquant ce décret aux éléments préfabriqués en béton pour clôtures (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988).

* Arrêté 20020222B (février 2002) portant application pour les éléments préfabriqués en béton pour clôtures du décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret no 95-1051 du 20 septembre 1995.

* Arrêté 20040702G (juillet 2004) portant application aux portes, portails et barrières du décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets no 95-1051 du 20 septembre 1995 et no 2003-947 du 3 octobre 2003.

* Avis 20040805B (août 2004) relatif à l'application du décret no 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets no 95-1051 du 20 septembre 1995 et no 2003-947 du 3 octobre 2003, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 2 juillet 2004 appliquant ce décret aux portes, portails et barrières (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988).

Sécurité des piscines

* Avis 20000131C (janvier 2000) relatif à la sécurité des piscines enterrées non couvertes à usage privatif (séance du 6 octobre 1999).

* Loi no 2003-9 du 4 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines (JO no 3 du 4 janvier 2003).

*  Amendement du 17 décembre 2003 - Titre VII - Dispositions diverses.

*  Décrets du 1er janvier 2004 relatifs à la sécurité des piscines.

*  Décrets du 7 juin 2004 relatifs à la sécurité des piscines.

Automatisme des portes

En ce qui concerne les automatismes de portes, l'entrepreneur devra respecter la réglementation en vigueur à ce sujet, et plus particulièrement les textes et normes suivants :

*  Code de la construction et de l'habitation, article R 125-5, relatif à la sécurité des portes automatiques de garage.

*  Loi no 89-421 du 23 janvier 1989, relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales.

*  Décret no 90-567 du 5 juillet 1990, relatif aux portes automatiques de garage, JO du 7 juillet 1990.

*  Arrêté du 12 novembre 1990, relatif à l'entretien des portes automatiques de garage des bâtiments d'habitation, JO du 17 novembre 1990.

*  Arrêté du 1er février 1991, relatif à la mise en conformité des portes automatiques de garage des bâtiments d'habitation, JO du 15 mars 1991.

XV Documents techniques de référence applicables aux travaux du présent marché

DTU/CCTG

Les travaux du présent marché ne font pas, début 2004, l'objet d'un DTU spécifique.

Certains DTU existants peuvent cependant être applicables pour les parties des travaux du présent marché qui sont traitées dans ces DTU.

Ces DTU sont les suivants :

DTU

Intitulé

Normes

Pour les travaux de fondations et de murets

DTU 12

Terrassements pour le bâtiment

DTU 13.11

Fondations superficielles

Mars 1988

CCT et CCS

Juin 1997

Modificatif no 1 au CCT

DTU 20.1

Avril 1994

Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs

P 10-202-1

Décembre 1995

Amendement A1 au CCT

XP P 10-202-1/A1

Décembre 1999

Amendement A2 au CCT

XP P 10-202-1/A2

Avril 1994

Règles de calcul et dispositions constructives minimales

Amendement A1 au RDC

XP P 10-202-2/A1

Amendement A2 au RDC

XP P 10-202-2/A2

DTU 21

Mars 2004

Exécution des travaux en béton

NF P 18-201

DTU 23.1

Mai 1993

Murs en béton banché

NF P 18-210

DTU 26.1

Mai 1993

Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne

NF P 15-201-1 et 2

Mai 1994

Amendement A1 au CCT

NF P 15-201-1/A1

Janvier 1999

Amendement A2 au CCT

NF P 15-201-1/A2

Mai 1994

Amendement A1 au CCS

NF P 15-201-2/A1

DTU 26.2

Mai 1993

Chapes et dalles à base de liants hydrauliques

NF P 14-201-1 et 2

Décembre 1998

Amendement A1 au CCT

NF P 14-201-1/A1

Octobre 2000

Amendement A2 au CCT

NF P 14-201-1/A2

Décembre 2003

Amendement A3 au CCT

NF P 14-201-1/A3

Pour les travaux de fermetures

DTU 34.1

Mai 1993

Ouvrages de fermeture pour baies libres

NF P 25-201-1 et 2

Juin 1994

Amendement A1 au CCT

NF P 25-201-1/A1

Pour les travaux de métallerie

DTU 32.1

Construction métallique

Juin 1964

Charpente en acier

DTU 32.2

Construction métallique

NF P 22-202-1 et 2

Mai 1993

Charpente en alliage d'aluminium

Octobre 2000

Amendement A1 au CCT

NF P 22-202-1/A1

DTU 37.1

Menuiseries métalliques

NF P 24-203-1 et 2

Mai 1993

Amendement A1 au CCT

Pour les clôtures en bois

DTU 36.1

Novembre 2000

Menuiseries en bois

NF P 23-201-1 et 2

Août 2002

Amendement A1 au CCT

NF P 23-201-1/A1

Août 2002

Amendement A1 au CCS

NF P 23-201-2/A1

Pour les travaux de peinture

DTU 59.1

Octobre 1994

Travaux de peinture des bâtiments

NF P 74-201-1 et 2

Octobre 2000

Amendement A1 au CCT

NF P 201-1/A1

Octobre 2000

Amendement A1 au CCS

NF P 201-2/A1

CCTG

Pour les travaux de fondations et de murets :

Fascicule 63 - Exécution et mise en oeuvre des bétons non armés - Confection des mortiers.

Pour les travaux de métallerie :

Fascicule 4 - Aciers laminés par constructions métalliques (Titre III).

Pour les protections contre la corrosion :

Fascicule 56 - Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion.

DTU non révisés, retirés de la liste officielle par décision de la CGNorBât-DTU (ou du Groupe DTU)

Aucun des DTU cités ci-avant n'est retiré de la liste.

ou

La présente liste donnée à titre informatif rassemble les références des textes que la Commission générale de normalisation du bâtiment-DTU (ou en son temps, le groupe DTU) a jugé opportun de retirer de la liste officielle pour qu'ils ne soient plus rendus applicables dans les marchés privés de bâtiment se référant aux dispositions de la norme NF P 03-001. Ces textes sont classés comme documents de référence, auxquels il peut être fait appel, partiellement ou en totalité dans les conditions particulières des marchés d'un accord commun entre les parties.

DTU

Intitulé

Date du document

Date de la décision

Date du retrait de la liste

DTU 12

Terrassement

Juin 1964

17 mai 2000

Septembre 2000

Normes

Liste des principales normes applicables aux travaux du présent marché.

Norme

Intitulé

Date

Clôtures métalliques

NF EN 10223

Fils et produits tréfilés en acier pour clôtures

NF EN 10223-1

(E 84-004)

Partie 1 : ronces en acier revêtu de zinc ou d'alliage de zinc

Juillet 1998

NF EN 10223-2

(E 84-005)

Partie 2 : grillage à mailles hexagonales en acier, utilisé dans l'agriculture pour l'isolation et les clôtures

Juillet 1998

Amendement 2/A1

Novembre 2004

NF EN 10223-4

(E 84-007)

Partie 4 : grillage en acier soudé

Juillet 1998

NF EN 10223-5

(E 84-008)

Partie 5 : grillage noué en acier pour le bétail

Juillet 1998

NF EN 10223-6

(E 84-009)

Partie 6 : grillage à simple torsion

Juillet 1998

NF EN 10223-7

(E 84-010)

Partie 7 : panneaux en acier soudé pour clôturage

Août 2003

NF EN 84-003

Grillages galvanisés simple torsion pour clôtures

Octobre 1986

NF P 98-470

Équipement de la route

Balisage des obstacles et dangers temporaires

Caractéristiques des barrières, clôtures et palissades

Mai 1991

Poteaux, traverses, barreaudages, etc., en acier

NF A 45-003

Produits sidérurgiques - Ronds laminés à chaud en barres - Dimensions (norme enregistrée transformée en fascicule de documentation le 1er février 1998)

Juillet 1979

NF A 45-004

Produits sidérurgiques - Carrés laminés à chaud pour usages généraux - Dimensions (norme enregistrée transformée en fascicule de documentation le 1er février 1998)

Juillet 1979

NF A 45-005

Produits sidérurgiques - Plats laminés à chaud pour usages généraux - Dimensions (norme enregistrée transformée en fascicule de documentation le 1er février 1998)

Novembre 1980

NF EN 10-056

Cornières à ailes égales et inégales en acier de construction

NF EN 10-056-1

Partie 1 : dimensions

Décembre 1998

NF EN 10-056-2

Partie 2 : tolérances de formes et de dimensions

Février 1994

NF EN 10-210

Profils creux pour la construction finis à chaud en aciers de construction non alliés à grains fins

NF EN 10-210-1

Partie 1 : conditions techniques de livraison

Août 1994

NF EN 10-210-2

Partie 2 : tolérances, dimensions et caractéristiques du profil

Octobre 1997

NF EN 10279

(A 45-210)

Profilés en U en acier laminé à chaud

Tolérances sur la forme, les dimensions et la masse

Mars 2000

NF EN 10111

(A 3631)

Bandes et tôles laminées à chaud en continu en acier doux pour emboutissage ou pliage à froid

Conditions techniques de livraison

Juillet 1998

Clôtures en alliage d'aluminium

NF EN 754

Aluminium et alliage d'aluminium

Barres et tubes étirés

NF EN 754-1

Partie 1 : conditions techniques de contrôle et de livraison

Juin 1997

NF EN 754-2

Partie 2 : caractéristiques mécaniques

Juin 1997

NF EN 754-3

Partie 3 : barres rondes, tolérances sur dimensions et forme

Décembre 1995

NF EN 754-4

Partie 4 : barres carrées, tolérances sur dimensions et formes

Décembre 1995

NF EN 754-5

Partie 5 : barres rectangulaires, tolérances sur dimensions et forme

Décembre 1995

NF EN 755

Aluminium et alliages d'aluminium.

Barres, tubes et profilés filés

NF EN 755-1

Partie 1 : conditions techniques de contrôle et de livraison

Juillet 1997

NF EN 755-2

Partie 2 : caractéristiques mécaniques

Juillet 1997

NF EN 755-3

Partie 3 : barres rondes, tolérances sur dimensions et forme

Août 1995

NF EN 755-4

Partie 4 : barres carrées, tolérances sur dimensions et forme

Août 1995

NF EN 755-5

Partie 5 : barres rectangulaires, tolérances sur dimensions et forme

Août 1995

NF EN 755-6

Partie 6 : barres hexagonales, tolérances sur dimensions et forme

Août 1995

NF EN 755-7

Partie 7 : tubes filés sur aiguille, tolérances sur dimensions et forme

Avril 1999

NF EN 755-8

Partie 8 : tubes filés à pont, tolérances sur dimensions et forme

Septembre 1998

NF EN 755-9

Partie 9 : profilés, tolérances sur dimensions et forme

Octobre 2001

NF 50-703

Aluminium et alliages d'aluminium

Barres de section carrée filées

Tolérances sur dimensions et dimensions recommandées

Juillet 1984

NF A 50-707

Aluminium et alliages d'aluminium

Profilés de section simple filés en forme I

Tolérances sur dimensions et dimensions recommandées

Décembre 1981

NF A 50-708

Aluminium et alliages d'aluminium

Profilés de section simple filés en forme T

Tolérances sur dimensions et dimensions recommandées

Mars 1982

NF A 50-709

Aluminium et alliages d'aluminium

Profilés de section simple filés en forme U

Tolérances sur dimensions et dimensions recommandées

Décembre 1981

NF A 50-710

Aluminium et alliages d'aluminium

Profilés de section quelconque filés

Tolérances sur dimensions

Février 1981

NF A 50-738

Aluminium d'alliage d'aluminium

Tubes de section carrée et rectangulaires étirés

Tolérances de forme et dimensions

Février 1987

NF A 50-802

Aluminium et alliage d'aluminium

Tubes soudés de gros diamètres

Dimensions et tolérances

Mai 1988

NF EN 485

Aluminium et alliages d'aluminium

Tôles, bandes et tôles épaisses

NF EN 485-1

Partie 1 : conditions techniques de contrôle et de livraison

Juin 1994

NF EN 485-2

Partie 2 : caractéristiques mécaniques

Décembre 1994

NF EN 485-3

Partie 3 : tolérances sur forme et dimensions des produits laminés à chaud

Juin 1994

NF EN 485-4

Partie 4 : tolérances sur forme et dimensions des produits laminés à froid

Juin 1994

Protection contre la corrosion - Revêtements métalliques

A 91-011

Revêtements métalliques

Désignations conventionnelles des conditions d'emploi

Juillet 1985

NF EN ISO 1461

Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux

Spécifications et méthodes d'essai

Juillet 1999

NF EN 22063

Revêtements métalliques et inorganiques

Protection thermique

Zinc, aluminium et alliages de ces métaux

Janvier 1994

NF A 91-450

Traitement de surface des métaux

Anodisation (oxydation anodique) de l'aluminium et de ses alliages

Couches anodiques sur aluminium

Spécifications générales

Décembre 1981

Clôtures en bois

NF B 50-001

Bois - Nomenclature

Janvier 1971

NF B 50-003

Bois - Vocabulaire (seconde liste)

Avril 1985

NF B 50-101

Bois et ouvrages en bois

Préservation - Traitement préventif - Directives pour la vérification des caractéristiques des bois en fonction des risques biologiques

Septembre 1986

NF B 52-001

Règles d'utilisation du bois dans les constructions - Classement visuel pour l'emploi en structure des principales essences résineuses et feuillues

Décembre 1998

NF EN 338

Bois de structure

Classes de résistance

Mai 1995

P 23-101

Menuiseries en bois

Terminologie

Décembre 1987

Clôtures en béton

XP P 98-048

Produits préfabriqués en béton

Éléments pour clôtures (remplacé ultérieurement par NF EN 12839)

Novembre 2000

NF EN 12839

Produits préfabriqués en béton

Éléments pour clôtures

(remplacera ultérieurement XP P 98-048)

Septembre 2001

Quincaillerie pour clôtures

NF P 26-301

Quincaillerie - Caractéristiques générales des serrures de bâtiment

Septembre 1989

NF P 26-309

Articles de quincaillerie moulés par gravité en alliages d'aluminium

Février 1958

NF EN 1303

Quincaillerie pour le bâtiment - Cylindres de serrures

Prescriptions et méthodes d'essai

Mai 1998

NF EN 12051

Quincaillerie pour le bâtiment

Verrous de portes et fenêtres

Prescriptions et méthodes d'essai

Décembre 1999

P 26-429

Quincaillerie - Crémones-verrous et crémones têtières

Caractéristiques et essais

Avril 1991

P 26-431

Quincaillerie - Serrures de bâtiment

Serrures multipoint anti-effraction de bâtiment en applique

Mai 1991

P 26-432

Quincaillerie - Serrures de bâtiment

Verrous de sûreté

Mai 1991

Électricité

NF C 15-100

Installations basse tension - Commentaires facilitant l'application des prescriptions

Décembre 2002

Dispositifs de commande électrique automatique

NF EN 60730-1

Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue

Partie 1 : Règles générales

Juin 2002

Amendements

1/A 11

1/A 16

1/A 17

1/A-2-11-12-14

1/A-1-15-16-+17-C1

Partie 1 : Règles générales

Juin 2002

Septembre 2002

Août 2000

Septembre 2002

NF EN 12453

Portes équipant les locaux, commerciaux et de garage

Sécurité à l'utilisation des portes motorisées

Prescriptions

Mai 2001

NF EN 13241-1

(P 25-320-1)

Portes industrielles, commerciales et de garage

Norme de produit

Partie 1 : produits sans caractéristiques coupe-feu ni pare-flamme

Mai 2004

NF EN 12433-1

(P 25-307)

Portes industrielles, commerciales et de garage

Terminologie

Partie 1 : types de fermetures et portails

Décembre 1999

Normes diverses

NF P 90-306

Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Barrières de protection et moyens d'accès au bassin

Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Mai 2004

NF P 25-362

Fermetures pour baies libres et portails

Spécifications techniques

Règles de sécurité

Octobre 1992

Amendement A1

Août 2001

Autres normes applicables aux travaux du présent lot

Devront également être respectées toutes les autres normes non citées ci-avant, ainsi que celles énumérées dans les DTU, normes et autres documents contractuels, et toujours en vigueur, pouvant être applicables aux travaux du présent marché.

Règles de calcul

DTU P 06-002 (avril 2000) - Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes dites : Règles NV 65.

Règles ou recommandations professionnelles

Cahier des charges du Groupement national professionnel clôturistes.

Règles ou prescriptions de mise en oeuvre du fabricant

En l'absence ou en complément de documents techniques spécifiques de mise en oeuvre, l'entrepreneur devra respecter les prescriptions de mise en oeuvre du fabricant.

XVI Réglementation européenne

Les directives européennes s'imposent aux États membres quant à leurs objectifs. Elles sont applicables aux travaux du présent marché pour toutes celles qui ont été transposées pour qu'elles deviennent applicables dans l'ordre juridique français.

Directive « Produits de construction »

Directive 89/106/CEE du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 transposée en France par le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992), remanié par le décret no 95-1051 du 20 septembre 1995 (JO du 27 septembre 1995).

Le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 est intitulé : décret no 92-647... concernant l'« Aptitude à l'usage des produits de construction ».

Un « Produit de construction » est défini comme suit par la directive :

« tout produit fabriqué en vue d'être incorporé, assemblé, utilisé ou installé de façon durable dans des ouvrages tant de bâtiment que de génie civil. »

Directive 98/37 CEE « Machines »

Les portes à manoeuvre motorisées relèvent de cette directive. Cette directive est entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

Le marquage CE est obligatoire depuis le 1er janvier 1995.

Directive 73/23/CEE dite « Directive basse tension »

Les motorisations comprenant des éléments électriques doivent satisfaire à cette directive.

Cette directive est entrée en vigueur le 1er janvier 1997.

Directive 89/336 CEE dite « Directive compatibilité électromagnétique »

Les motorisations doivent également satisfaire à cette directive.

Cette directive est entrée en vigueur le 1er janvier 1992.

Le marquage CE est obligatoire depuis le 1er janvier 1996.

Autres produits entrant dans le champ d'application de la directive 89/106/CEE « Produits de construction »

Famille de produits

Date du marquage CE obligatoire

Ciments courants

1er avril 2002

Certaines chevilles d'ancrage métalliques pour fixation dans le béton

1er janvier 2002

Produits isolants manufacturés

1er janvier 2003

Quincaillerie pour le bâtiment

Dispositif de fermeture de porte avec amortissement

30 septembre 2004

Dispositif de retenue électromagnétique pour portes battantes

30 septembre 2004

Charnière axe simple

1er décembre 2003

Aptitude à l'usage des produits de construction

Arrêté du 2 juillet 2004 (JO du 5 août 2004).

Application aux portes, portails et barrières des dispositions concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction.

XVII Spécifications concernant les documents de référence contractuels

Se reporter au CCTL pour :

* Connaissance des réglementations et des documents contractuels.

* Dates de prise d'effet des DTU, CCTG, normes, etc.

* Ordre de préséance.

13*2 Spécifications et prescriptions techniques

I Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux de la présente entreprise devront répondre aux conditions et prescriptions suivantes :

Fers et aciers

Les aciers employés devront répondre aux conditions définies par les normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur.

Alliages d'aluminium

Les alliages d'aluminium employés devront répondre aux conditions définies par les normes de qualité et les normes différentielles.

Profilés PVC

Les profilés seront en PVC rigide extrudés modifié choc.

Ils seront obligatoirement de provenance de fabricants notoirement connus tels que Trocal, Veka, Kommerling ou équivalents, avec certification « de suivi de marquage » du CSTB.

Les profilés comporteront, le cas échéant, en fonction des dimensions de l'ouvrage, des renforts en acier galvanisé.

Nature et qualité des bois

Les bois employés devront toujours être du meilleur choix (classe A - B - C) dans les différentes catégories (visibles - peintes) et selon les essences.

Tous les bois vus ne devront comporter aucune flache, épaufrure ou autre défaut pouvant nuire à l'aspect des ouvrages finis.

La dissimulation des défauts par masticage est formellement proscrite.

Quincailleries - Serrures

Articles de quincaillerie : ils devront être de 1re qualité.

Serrures : elles devront répondre aux normes de qualité exigées par le label NF-SNFQ-1, dont elles devront porter l'estampille.

II Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion

Les traitements de protection contre la corrosion des ouvrages métalliques seront toujours réalisés en usine ou en atelier.

L'application de peinture anticorrosion sur le chantier ne sera pas admise, sauf pour des retouches après pose sur les éléments en métal ferreux traités par peinture en usine ou en atelier.

Ouvrages en métal ferreux

Selon le cas, les traitements seront les suivants :

* Traitement en usine du fabricant par peinture ou revêtement plastique : selon système propre à chaque fabricant.

* Traitement à l'atelier de l'entreprise par peinture :

o décalaminage et dégraissage par projection de grenaille ;

o dépoussiérage soigné ;

o couche primaire en peinture inhibitrice de rouille ;

o finition antirouille en résines époxy plus poudre de zinc épaisseur 40 microns.

* Traitement par galvanisation : traitement répondant à la norme NF A 91-121 (de juillet 1999 - Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux - Spécification et méthodes d'essai), masse nominale du revêtement par face 300 g/m2, après décapage par grenaillage.

* Traitement par métallisation : métallisation au zinc répondant à la norme NF A 91-201 (de janvier 1994 - Revêtements métalliques et inorganiques - Projection thermique), épaisseur 40 microns, après décapage au jet de corindon.

Ouvrages en alliage léger

Selon spécifications ci-après au présent CCTP, la protection contre la corrosion sera traitée par :

*  anodisation label EWAA-EURAS, accompagné d'une garantie de bonne tenue de 10 ans ;

*  revêtement par laque thermodurcissante label QUALICOAT, accompagné d'une garantie de bonne tenue de 10 ans pour le blanc et de 5 ans pour les autres coloris.

Contacts interdits

Il est rappelé ici l'article correspondant du DTU 32 concernant les contacts interdits entre l'aluminium et divers matériaux et les solutions à adopter pour empêcher ces contacts.

Accessoires - Visseries - etc.

Les visseries et accessoires divers ne seront jamais en métal ferreux non traité contre la corrosion.

III Dimensions des éléments constitutifs des ouvrages

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des clôtures, portes et portails devront être déterminées par l'entrepreneur en fonction :

* de la nature, de la hauteur et de la longueur de la clôture ;

* des dimensions de la porte ou du portail ;

* du type d'ouvrant ;

* du type de ferrage ;

* de la position et de l'emplacement ;

* des efforts à subir du fait de la fonction ;

* de l'utilisation ;

* des effets du vent, le cas échéant.

Les dimensions et sections indiquées ci-après dans le CCTP sont données à titre strictement indicatif sans aucune valeur contractuelle.

Les dimensions et sections indiquées ci-après dans le CCTP sont à respecter par l'entreprise, sauf si après contrôle par cette dernière elles s'avéraient insuffisantes, auquel cas l'entreprise devra mettre en oeuvre les dimensions et sections plus importantes nécessaires.

IV Pose - Fixations et scellements

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision à leur emplacement exact.

Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre par l'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau corrects.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de manière à ne pas pouvoir se déplacer pendant l'exécution des scellements.

La pose, les scellements et les fixations se feront dans les conditions suivantes :

Poteaux et potelets scellés dans le sol

Exécution des terrassements en trou pour fondation.

Fondation en béton coulé en pleine terre, arasée à environ 0,10 m sous le niveau du sol fini, béton au dosage de 350 kg de CPA ou CPJ.

Remblaiement sur le dessus et enlèvement des terres en excédent.

Dimensions :

* profondeur : à la profondeur hors gel ;

* sections : à déterminer par l'entrepreneur en fonction de la hauteur des poteaux ou potelets et du type de clôture, et pour les poteaux de portes ou portails, des contraintes qu'ils auront à subir en fonction des caractéristiques des portes et portails, et à soumettre au maître d'oeuvre pour approbation ;

* armatures : éventuellement pour les fondations de poteaux de portails soumis à des contraintes importantes.

Poteaux et potelets à sceller dans murets de soubassement en béton

Scellement dans trous réservés dans le muret, le dessus de scellement parfaitement arasé au niveau du dessus du muret, avec raccord de finition de même aspect que le dessus du muret.

Dans le cas où le muret ne serait pas réalisé par la présente entreprise, celle-ci devra remettre à l'entrepreneur réalisant le muret toutes les indications nécessaires pour la réservation des trous de scellement.

Poteaux et potelets comportant platine de fixation au pied

La fixation des platines sur le béton se fera selon le cas :

*  par boulons scellés lors du coulage du béton ;

*  par boulons à sceller dans trous réservés, réservations comme précisées ci-dessus pour les réservations dans muret.

Dans le cas de fixations de la platine sur chevilles, l'entrepreneur devra remettre au maître d'oeuvre le procès-verbal des essais à l'arrachement et à la rupture établi par le fournisseur de chevilles.

Clôtures

Les clôtures comporteront tous les potelets nécessaires, aux entraxes adaptés au type de clôture.

Il sera à prévoir des potelets ou poteaux de section supérieure aux angles et aux changements de direction.

Des jambes de force ou arcs-boutants seront à prévoir :

* à tous les angles et changements de direction ;

* dans le cas de longueur de clôture importante, à un ou plusieurs potelets ou poteaux intermédiaires ;

* aux poteaux des portes et portails.

La fixation des clôtures sera effectuée à l'aide d'accessoires adaptés au type de clôture.

Aucune liaison d'extrémités de rouleaux de grillage ne sera admise entre potelets ou poteaux.

Tous les grillages devant être tendus comporteront des fils tendeurs de section adaptée, avec tendeurs correspondants, nombre en fonction de la hauteur du grillage avec minimum de trois.

V Accessoires de manoeuvre - Clés - Combinaisons

Accessoires de manoeuvre

L'entrepreneur aura à livrer au maître de l'ouvrage toutes les clés et accessoires de manoeuvre nécessaires pour l'utilisation normale, notamment :

* les clés pour les serrures ;

* les clés à carré pour les batteuses ;

* etc.

Pour toutes les serrures, il aura, sauf spécifications contraires ci-après, à fournir 3 clés.

L'entrepreneur restera responsable de toutes ces clés jusqu'à la réception des travaux.

Combinaisons de serrures

L'entrepreneur aura à sa charge la mise au point de la combinaison de serrures pour les différentes portes de clôture.

Dans ce but, l'entrepreneur établira un organigramme en temps voulu avec le maître de l'ouvrage.

La ou les portes de clôture feront partie de l'organigramme général de combinaison de serrures de l'ensemble de la propriété.

C'est l'entrepreneur chargé de cette combinaison de serrures pour le ou les bâtiments qui donnera à la présente entreprise tous les éléments nécessaires à ce sujet.

VI Articles de ferrage

Les articles de ferrage à mettre en oeuvre devront toujours être d'un type adapté aux portes de clôtures.

Les dimensions et la force des ferrages et articles de quincaillerie seront de modèle correspondant :

* aux dimensions et poids des portes et portails ;

* à leur usage et à leur emplacement.

Ces articles s'entendent toujours pour fourniture et pose, compris :

* la fourniture des vis ou boulons ou autres pièces de fixation ;

* les soudures dans le cas d'articles à souder ;

* les scellements dans maçonnerie dans trous réservés ou non ;

* les scellements dans le sol compris petit massif béton et terrassements.

Tous les articles entrant dans le cadre du label devront être poinçonnés ou estampillés NF-SNFQ ou SNFQ.

Les articles essentiels à mettre en oeuvre sont définis ci-dessous :

Paumelles

Paumelles ordinaires en acier : en acier à axe laiton, à souder ou à visser.

Paumelles à roulement à billes : en acier à axe acier avec roulement à billes.

Paumelles à haute résistance : en acier à axe acier inox à roulement à billes, à large assise à souder.

Serrures de portes extérieures 1 point

Coffre et mécanisme traités anticorrosion, pêne 1/2 tour nickelé et réversible, pêne dormant nickelé, têtière en inox brossée, équerre de ramenage de 1/2 tour, gâche correspondante.

Cylindre de type européen, nickelé satiné ou laiton poli.

Livrées avec 3 clés en maillechort.

Dans le cas de combinaisons :

* combinaison centrale CC ;

* combinaison spéciale CS - 1 passe général ;

* combinaison multiple CM - 1 passe général + passes partiels.

Pêne dormant et 1/2 tour - sans combinaison.

Pêne dormant et 1/2 tour - CC.

Pêne dormant et 1/2 tour - CS.

Pêne dormant et 1/2 tour - CM.

Pêne à rouleau - sans combinaison.

Pêne à rouleau - CC.

Pêne à rouleau - CS.

Pêne à rouleau - CM.

Serrures de portes extérieures 3 points

Caractéristiques identiques à celles des serrures 1 point.

Transmission du mouvement aux multipoints par système à crémaillère, renvois et tiges de crémone en acier traité, embouts de tige en acier inox.

Gâches haute et basse en acier inox.

Pêne dormant et 1/2 tour - sans combinaison.

Pêne dormant et 1/2 tour - CC.

Pêne dormant et 1/2 tour - CS.

Pêne dormant et 1/2 tour - CM.

Gâche électrique : adaptée au type de serrure, non compris raccordement électrique.

Garnitures comprenant béquilles et plaques d'entrée

Ensemble à plaque large, à fixation par vis invisibles sur un côté, en aluminium fondu anodisé :

* à béquille double ;

* à béquille simple et poignée aileron réversible ;

* à béquille simple et bouton circulaire ;

* à poignée aileron double ;

* à bouton circulaire double ;

* rosace simple en aluminium anodisé, diamètre 40 mm, fixation par 2 vis cachées.

Autres ferrages

Ferme-porte hydraulique

Ferme-porte hydraulique à frein réglable, de force adaptée au poids de la porte, finition traitée anticorrosion.

Arrêts de porte automatiques

Arrêt automatique à pédale et patin caoutchouc.

Butoir de porte à scellement au sol

Butoir de porte à souder sur porte

Fermeture vantail fixe de porte extérieure

Crémone à tringles non visibles en acier traité, gâches haute et basse en inox, poignée de manoeuvre en aluminium ou inox.

Gond en acier traité anticorrosion

À sceller.

À visser.

Peinture à gond en acier traité anticorrosion

À visser.

Charnière à ressort à simple action

En acier laqué.

En métal non oxydable.

Charnière à ressort à double action

En acier laqué.

En métal non oxydable.

Pivot de sol

Pivot de sol à roulement à billes, mécanisme étanche dans boîtier à scellement au sol.

Plaque de recouvrement en métal inox.

Pivot de sol à frein, encastré, à freinage hydraulique thermoconstant, pour porte à simple ou à double action

À vitesse de fermeture réglable et amortissement contrôlé de la fermeture.

Mécanisme étanche dans boîtier à scellement.

Plaque de recouvrement en inox.

Avec penture adaptée au type de porte.

Pour porte à simple action.

Pour porte à double action.

Pour porte à simple action, avec arrêt position ouverte.

Pour porte à double action, avec arrêt position ouverte.

Verrou en partie basse vantail secondaire

Verrou en acier traité vissé sur porte avec gâche scellée au sol, avec dispositif rendant impossible la manoeuvre du verrou en position fermée du vantail principal.

Barre de maintien du vantail secondaire

Barre de maintien en fer rond traité, diamètre 20 à 25 mm selon longueur, avec gâche vissée ou soudée sur porte, et à l'autre extrémité anneau forgé et crampon à scellement au sol.

13*2/1 Prescriptions techniques complémentaires

13*2/1 Prescriptions techniques complémentaires

Source : Cahier des charges du GNPC.

I Poteaux de clôtures

Espacement des poteaux de clôtures

Les intervalles entre poteaux doivent être réguliers.

Selon le type de clôture, les espacements seront les suivants :

Types de clôtures

Espacement des poteaux

Clôtures grillagées

Grillage inférieur à 3 kg m2

2,00 m à 4,00 m maximum

Grillage supérieur à 3 kg m2

2,00 m à 2,50 m maximum

Grillage supérieur à 2,50 m de haut avec bavolet ou ronces

2,50 m à 3,00 m

Grillage tennis et filet pare-ballons

3,60 m à 6,00 m

Clôtures mixtes

2,00 m à 2,50 m

Clôtures en treillis soudé

2,00 m à 3,00 m

Lissages

Lisses en béton

2,00 m à 2,50 m

Lisses en bois

2,00 m à 3,00 m

Mains courantes de stade

Lisses en béton

2,00 m

Lisses en métal

2,50 m à 3,50 m

Clôtures pleines

1,90 m à 2,10 m

Ancrage des poteaux

Si l'on considère un terrain de structure normale, c'est-à-dire égal ou supérieur à un bar de pression au sol, les supports seront scellés au béton avec un massif de 0,60 m de profondeur ou fichés dans le sol avec des embases variant de 0,80 à 1,00 m.

II Rigidité des clôtures

Rigidité des clôtures

La rigidité d'une clôture est un élément primordial d'appréciation.

Elle est surtout fonction de la résistance des supports. Cette résistance dépend :

* du module d'inertie : I/V cm3 propre au profil du poteau ;

* du module d'élasticité : E propre à chaque matériau.

Rigidité des panneaux en treillis soudé

Panneaux constitués de fils d'acier :

* fils verticaux de ø 4 à 6 mm ;

* fils horizontaux de ø 4 à 8 mm ;

* mailles de dimension maximale 200 × 50 mm.

La rigidité des panneaux devra être obtenue :

* par des plis triangulaires ou trapézoïdaux ;

* par le diamètre des fils, en particulier horizontaux ;

* par les dimensions des mailles ;

* par des plats plus ou moins nombreux suivant la hauteur des panneaux ;

* par des doubles fils horizontaux.

III Conditions climatiques

L'entrepreneur devra tenir compte des pressions du vent pour la définition de la clôture à poser :

* en fonction de la région et du site.

Le Cahier des charges du GNPC donne en ses pages 16 et 17 les pressions du vent par région.

L'entrepreneur se reportera aux Règles NV 65 - DTU P 06-002 (avril 2000) - Règles NV 65 - Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes (édition 2001) et ses 2 modificatifs.

IV Éléments de clôtures en béton

Extraits du Cahier des charges des éléments pour clôtures en béton.

Objet

Le présent Cahier des charges a pour objet :

* de définir les éléments industriels en béton armé destinés à la réalisation de clôtures ;

* de fixer les caractéristiques générales leur permettant de satisfaire à l'emploi (stabilité mécanique, durabilité, aspect, facilité de montage) ;

* de préciser le marquage permettant de les identifier.

Caractéristiques mécaniques

À la livraison et dans les conditions d'essais définies à l'article 5.5, les éléments doivent satisfaire aux spécifications suivantes pour le fractal 0,05 (1 - 2). En outre, aucune charge de rupture ne doit être inférieure à 0,8 fois la valeur de la spécification.

Poteaux

À l'état limite de service, la flèche résiduelle après application de la charge conventionnelle de service PS doit être inférieure à 1 % de la hauteur libre (ou hors sol) de l'élément.

À l'état limite ultime : la charge de rupture doit être supérieure à la valeur de la charge conventionnelle de rupturePR.

Marquage

L'identification de l'usine productrice, la date de fabrication, la classe des poteaux pour clôtures à dalles pleines et, le cas échéant, la marque du certificat de qualification, doivent figurer sur au moins 4 % des éléments avec au moins un marquage complet par unité de conditionnement.

Caractéristiques mécaniques des éléments en béton :

Tab. 2 - Poteaux pour clôtures à dalles pleines

Hauteur hors sol des dalles (m)

1,00

1,50

2,00

2,50

Distance du point d'application de la charge à l'encastrement (m)

1,00

0,75

1,00

1,25

Charge conventionnelle de service (daN)

Classe A

100

230

310

360

Classe B

90

180

230

260

Classe C

90

180

180

200

Charge conventionnelle de rupture (daN)

Classe A

140

340

460

620

Classe B

130

260

340

460

Classe C

130

260

260

340

Tab. 3 - Poteaux pour clôtures à panneaux ajourés

Hauteur hors sol des dalles (m)

≤ 1,20

2,00

Le (m)

1,10

0,75

Charge conventionnelle de service (daN)

100

170

Charge conventionnelle de rupture (daN)

140

260

Tab. 4 - Poteaux pour clôtures grillagées

Hauteur hors sol des dalles (m)

≤ 1,20

1,50

2,00

2,50

Let (m)

1,10

0,70

0,95

1,20

Charge conventionnelle de service (daN)

60

100

90

75

Charge conventionnelle de rupture (daN)

90

150

130

130

Tab. 5 - Poteaux pour clôtures mixtes, hauteur de la partie pleine inférieure à 1 m

Hauteur hors sol des dalles (m)

≤ 1,20

1,50

2,00

2,50

Let (m)

1,10

0,70

0,95

1,20

Charge conventionnelle de service (daN)

60

100

90

75

Charge conventionnelle de rupture (daN)

90

150

130

130

Tab. 6 - Poteaux pour lissages

Utilisation

Pâturages

Terrains de sport

Entraxe des poteaux (m)

2,00

2,50

2,00

Hauteur hors sol des poteaux (m)

Charge conventionnelle de service (daN)

110

130

180

Charge conventionnelle de rupture (daN)

170

220

270

Tab. 7 - Dalles pleines

Longueur des dalles (Lt)

1,90 à 2,05

Largeur des dalles (m)

0,50

0,25

Distance entre appuis : L (m)

Lt − 0,10 m

Charge conventionnelle de rupture (daN)

100

80

Tab. 8 - Panneaux ajourés

Longueur des panneaux (Lt)

1,90 à 2,05 m

Largeur des panneaux (m)

0,50

0,90 à 1,10

1,10 à 1,25

Distance entre appuis : L (m)

Lt − 0,10 m

Charge conventionnelle de rupture (daN)

80

150

190

Tab. 9 - Lisses

Utilisation

Pâturages

Terrains de sport

Entraxe des poteaux longueur nominale des lisses : Lt (m)

2,00

2,50

2,00

Distance entre appuis : L (m)

Lt − 0,20

Charge conventionnelle de rupture (daN)

200

260

290

V Responsabilités de garantie du clôturiste

Le clôturiste, en tant que constructeur d'un ouvrage, est responsable de plein droit de la qualité et de la solidarité de l'ouvrage (article 1792 du Code civil).

Si la clôture est distincte du bâtiment et de l'ouvrage de génie civil, la clôture est un élément d'équipement et, à ce titre, fait l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans (Journal officiel - série questions Assemblée nationale du 25 août 1970, page 6821). C'est le cas général.

Si la clôture fais indissociablement corps avec un ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature de bâtiment, c'est-à-dire si la dépose de la clôture, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matières de l'ouvrage avec lequel elle fait corps, la garantie du constructeur s'exerce pendant 10 ans et le clôturiste est tenu de souscrire une assurance de responsabilité décennale (article 1792-2 du Code civil - article 241-2 du Code des assurances - article L. 111.88 du code).

13*3 Clôtures grillagées

I Clôtures grillagées courantes

Fourniture et pose de clôture grillagée comprenant potelets, jambes de force, grillage, fils tendeurs, etc., tous accessoires de fixation, et toutes sujétions de mise en oeuvre, clôture constituée par :

Potelets courants d'angles et d'extrémités, et jambes de force

* En profilés marchands tés et cornières, avec percements pour fils tendeurs, et protection contre la corrosion par peinture en atelier/peinture en usine/galvanisation.

Dimensions :

o  potelets : ... mm ;

o  potelets d'angle : ... mm ;

o  jambes de force : ... mm ;

o  à déterminer par l'entrepreneur.

* En tubes acier carrés ou rectangulaires tamponnés en tête, avec percements pour fils tendeurs, et protection contre la corrosion par peinture en atelier/peinture en usine/galvanisation.

Dimensions :

o  potelets : ... mm ;

o  potelets d'angle : ... mm ;

o  jambes de force : ... mm ;

o  à proposer par l'entrepreneur.

* En profilés de forme triangulaire en acier zingué, revêtus plastique, avec feuillure de montage et tous accessoires de fixation, de section constante pour clôture jusqu'à 1,50 m de hauteur, de section conique pour les hauteurs supérieures, de fabrication Elkosta ou équivalent.

Dimensions à déterminer par l'entrepreneur sur la base des données du fabricant.

* En béton préfabriqué de section carrée à tête pointe de diamant, avec trous pour fils tendeurs, livrés teinte naturelle/livrés finis peints.

Dimensions :

o  80 × 80 mm ;

o  100 × 100 mm ;

o  120 × 120 mm selon hauteur.

Grillage métallique de type défini ci-dessous, avec système de fixations en extrémités adapté aux types de potelets.

Fils tendeurs en acier 3 ou 4 rangs selon hauteur, avec tendeurs de modèle adapté.

Protection contre la corrosion de même nature pour le grillage et les fils tendeurs et tendeurs.

Pose de la clôture sur site

Sur sol horizontal ou légèrement penté, avec fondation béton sous potelets et jambes de force.

Sur sol penté clôture horizontale à redans, avec fondation béton sous potelets et jambes de force.

Sur muret horizontal, avec scellement des potelets et jambes de force dans trous réservés.

Sur murets à redans, avec scellement de potelets et jambes de force dans trous réservés.

* Clôture en grillage simple torsion de type standard galvanisé.

Maille de 50 × 50 mm galvanisé :

o  hauteur : 1 m ;

o  hauteur : 1,20 m ;

o  hauteur : 1,50 m ;

o  hauteur : 1,75 m ;

o  hauteur : 2 m.

* Clôture en grillage simple torsion de type standard plastifié.

Maille de 50 × 50 mm plastifié vert :

o  hauteur : 1 m ;

o  hauteur : 1,20 m ;

o  hauteur : 1,50 m ;

o  hauteur : 1,75 m ;

o  hauteur : 2 m.

* Clôture en grillage simple torsion de type fort galvanisé.

Maille de 50 × 50 mm, fil 2,7 ou 3 mm, galvanisé :

o  hauteur : 1 m ;

o  hauteur : 1,20 m ;

o  hauteur : 1,50 m ;

o  hauteur : 1,75 m ;

o  hauteur : 2 m.

* Clôture en grillage simple torsion de type fort plastifié.

Maille de 50 × 50 mm, fil 2,65 sur âme de 2,25 mm, plastifié vert.

Maille de 50 × 50 mm, fil 3,3 sur âme de 2,9 mm, plastifié vert.

Maille de 50 × 50 mm, fil 3,0, plastifié ton aluminium :

o  hauteur : 1 m ;

o  hauteur : 1,20 m ;

o  hauteur : 1,50 m ;

o  hauteur : 1,75 m ;

o  hauteur : 2 m.

II Clôtures grillagées dites bordures

Fourniture et pose de clôture grillagée dite bordure comprenant potelets, jambes de force, grillage, fils tendeurs, etc., tous accessoires de fixation, et toutes sujétions de mise en oeuvre, clôture constituée par :

Potelets et jambes de force

* En profilés marchands tés et cornières, avec percements pour fils tendeurs, et protection contre la corrosion par peinture en atelier/peinture en usine/galvanisation.

Dimensions :

o  potelets : ...mm ;

o  potelets d'angle : ...mm ;

o  jambes de force : ... mm ;

o  à déterminer par l'entrepreneur.

* En tubes acier carrés ou rectangulaires tamponnés en tête, avec percements pour fils tendeurs, et protection contre la corrosion par peinture en atelier/peinture en usine/galvanisation.

Dimensions :

o  potelets : ...mm ;

o  potelets d'angle : ...mm ;

o  jambes de force : ...mm ;

o  à proposer par l'entrepreneur.

* En profilés de forme triangulaire en acier zingué, revêtus plastique, avec feuillure de montage et tous accessoires de fixation, de section constante pour clôture jusqu'à 1,50 m de hauteur, de section conique pour les hauteurs supérieures, de fabrication Elkosta ou équivalent.

Dimensions à déterminer par l'entrepreneur sur la base des données du fabricant.

* En béton préfabriqué de section carrée à tête pointe de diamant, avec trous pour fils tendeurs, livrés teinte naturelle/livrés finis peints.

Dimensions :

o  80 × 80 mm ;

o  100 × 100 mm ;

o  120 × 120 mm selon hauteur.

Grillage métallique dit bordure de type défini ci-dessous, avec systèmes de fixations en extrémités adaptés aux types de potelets.

Fils tendeurs en acier 3 ou 4 rangs selon hauteur, avec tendeurs de modèle adapté.

Protection contre la corrosion de même nature pour le grillage et les fils tendeurs et tendeurs.

Pose de la clôture sur site

Sur sol horizontal ou légèrement penté, avec fondation béton sous potelets et jambes de force.

Sur sol penté clôture horizontale à redans, avec fondation béton sous potelets et jambes de force.

Sur muret horizontal, avec scellement des potelets et jambes de force dans trous réservés.

Sur murets à redans, avec scellement de potelets et jambes de force dans trous réservés.

Grillage dit bordure parisienne galvanisé

Grillage, fils tendeurs et tendeurs galvanisés.

Maille de 50 × 50 m, fil 3,5 mm, fil 4 mm :

*  hauteur : 0,40 m ;

*  hauteur : 0,50 m ;

*  hauteur : 0,60 m ;

*  hauteur : 0,80 m ;

*  hauteur : 1 m ;

*  hauteur : 1,20 m ;

*  hauteur : 1,50 m.

Grillage dit bordure parisienne plastifié

Grillage et accessoires plastifiés, de provenance Gantois ou équivalent.

* Type Rhinoplast vert

Maille de 50 × 50 mm, fil 3,5 mm.

* Type Rhinoxalu

Maille de 50 × 50 mm, fil 4 mm :

o  hauteur : 0,40 m ;

o  hauteur : 0,50 m ;

o  hauteur : 0,60 m ;

o  hauteur : 0,80 m ;

o  hauteur : 1 m ;

o  hauteur : 1,20 m ;

o  hauteur : 1,50 m.

* Type Rhinovert

Grillage renforcé et accessoires plastifiés, de provenance Gantois ou équivalent.

Maille de 60 mm en losange.

Fil de 4,9 mm sur âme de 4,4 mm, fil de 5,5 mm sur âme de 5 mm :

o  hauteur : 0,40 m ;

o  hauteur : 0,50 m ;

o  hauteur : 0,60 m ;

o  hauteur : 0,80 m.

Grillage dit bordure défensive galvanisé

Grillage, fils tendeurs et tendeurs galvanisés.

Maille de 50 × 50 mm, fil 4 mm :

*  hauteur : 1 m ;

*  hauteur : 1,20 m ;

*  hauteur : 1,50 m ;

*  hauteur : 1,75 m ;

*  hauteur : 2 m.

Grillage dit bordure défensive plastifié

Grillage et accessoires plastifiés, de provenance Gantois ou équivalent.

* Type Rhinoplast vert

Maille de 50 × 50 mm, fil 3,5 mm.

* Type Rhinoxalu

Maille de 50 × 50 mm, fil 4 mm :

o  hauteur : 1 m ;

o  hauteur : 1,20 m ;

o  hauteur : 1,50 m ;

o  hauteur : 1,75 m ;

o  hauteur : 2 m.

III Clôtures grillagées de haute sécurité

Fourniture et pose de clôture grillagée de haute sécurité comprenant potelets, jambes de force, grillage, fils tendeurs, etc., tous accessoires de fixation, et toutes sujétions de mise en oeuvre, clôture constituée par :

Potelets et jambes de force de type renforcé

* En profilés marchands tés et cornières, avec percements pour fils tendeurs, et protection contre la corrosion par peinture en atelier/peinture en usine/galvanisation.

Dimensions :

o  potelets : ... mm ;

o  potelets d'angle : ... mm ;

o  jambes de force : ... mm ;

o  à déterminer par l'entrepreneur.

* En tubes acier carrés ou rectangulaires tamponnés en tête, avec percements pour fils tendeurs, et protection contre la corrosion par peinture en atelier/peinture en usine/galvanisation.

Dimensions :

o  potelets : ... mm ;

o  potelets d'angle : ... mm ;

o  jambes de force : ... mm ;

o  à proposer par l'entrepreneur.

* En profilés spéciaux de section trapézoïdale, de fabrication Gantois type M ou équivalent, protection contre la corrosion par peinture en usine coloris vert Ral 6005 :

o  pour hauteur inférieure à 2 m : modèle normal ;

o  pour hauteur supérieure à 2 m ou sites exposés à des vents violents : modèle renforcé.

* En béton préfabriqué de section carrée à tête pointe de diamant, avec trous pour fils tendeurs, livrés teinte naturelle/livrés finis peints.

Dimensions :

o  100 × 100 mm ;

o  120 × 120 mm selon hauteur.

* En profilés de forme triangulaire en acier zingué, revêtus plastique, avec feuillure de montage et tous accessoires de fixation, de section constante pour clôture jusqu'à 1,50 m de hauteur, de section conique pour les hauteurs supérieures, de fabrication Elkosta ou équivalent.

Dimensions à déterminer par l'entrepreneur sur la base des données du fabricant.

o  Sans bavolet.

o  Avec bavolet en partie haute constitué selon le cas par un élément métallique rapporté et soudé en tête du potelet, ou par le prolongement coudé du potelet, le grillage prolongé sur le bavolet.

o  Avec bavolet en partie haute constitué selon le cas par un élément métallique rapporté et soudé en tête du potelet, ou par le prolongement coudé du potelet, avec 3 ou 4 rangs de fil ronce.

o  Avec bavolet double en partie haute constitué par 2 éléments métalliques rapportés et soudés en tête du potelet, et mise en place dans le V formé par les 2 bavolets, d'un rouleau souple constitué par des fils de ronce, d'un diamètre moyen d'environ 50 cm.

Grillage métallique de type renforcé, avec système de fixations en extrémités adapté aux types de potelets.

Fils tendeurs en acier 4 ou 5 rangs selon hauteur jusqu'en tête du potelet, avec tendeurs de modèle adapté.

Protection contre la corrosion de même nature pour le grillage et les fils tendeurs et tendeurs.

Pose de la clôture sur site

Sur sol horizontal ou légèrement penté, avec fondation béton sous potelets et jambes de force.

Sur sol penté clôture horizontale à redans, avec fondation béton sous potelets et jambes de force.

Sur muret horizontal, avec scellement des potelets et jambes de force dans trous réservés.

Sur murets à redans, avec scellement de potelets et jambes de force dans trous réservés.

* Clôture en grillage à simple torsion renforcé

De type fort de fabrication Gantois ou équivalent.

Maille de 50 × 50 mm, fil dur 4,4 mm sur âme 3,9 mm, plastifié vert.

Avec picots défensifs hauts et bas.

Sans bavolet :

o  hauteur : 2 m ;

o  hauteur : 2,50 m.

Avec bavolet et grillage prolongé sur le bavolet :

o  hauteur : 2 m ;

o  hauteur : 2,50 m.

Avec bavolet et 3 ou 4 rangs de fil ronce :

o  hauteur : 2 m ;

o  hauteur : 2,50 m.

Avec bavolet double :

o  hauteur : 2 m ;

o  hauteur : 2,50 m.

IV Clôtures en panneaux de grillage soudé système Gantois - 2 couleurs standard

Fourniture et pose de clôture grillagée comprenant potelets, grillages, tendeurs, etc., et tous accessoires de fixation, et toutes sujétions de mise en oeuvre, clôture de fabrication Gantois ou équivalent, clôture constituée par :

Potelets courants, d'angles et d'extrémités

De section trapézoïdale en acier, galvanisés et plastifiés polyester en usine, de sections constantes, avec tous accessoires de fixation et de tension du grillage, bouchon en tête, visseries inox, accessoires inox et polyamide, couleur vert Ral 6005 ou blanc Ral 9010.

Grillage soudé en panneaux avec ou sans bouts débordants, avec renforts horizontaux par nervures ou plats soudés sur les panneaux, selon le cas.

Protection contre la corrosion par galvanisation avant soudage et revêtement plastique, ou par galvanisation seule, selon le cas.

Pose de la clôture sur site

Sur sol horizontal ou légèrement penté, avec fondation béton sous potelets.

Sur sol penté clôture horizontale à redans, avec fondation béton sous potelets.

Sur muret horizontal, avec scellement des potelets dans trous réservés.

Sur murets à redans, avec scellement de potelets dans trous réservés.

Fixation des pieds de poteaux

Par scellement.

Sur platine (à la demande).

V Clôture de modèle Rhinoforte ou équivalent

Potelets de type M

Pour hauteur inférieure à 2 m : modèle normal.

Pour hauteur supérieure à 2 m ou sites exposés à des vents violents : modèle renforcé.

Panneaux en grillage soudé renforcé par des plats horizontaux soudés, avec picots hauts et bas.

Maille verticale de 50 × 150 mm, fil vertical 5 mm, fil horizontal 6 mm.

Fixation par vis normales / vis inviolables.

Potelets et grillage de couleur vert / blanc / galvanisé.

* Clôture sans bavolet, plastifiée :

o  hauteur : 1,70 m ;

o  hauteur : 2 m ;

o  hauteur : de 0,30 à 2,50 m, à la demande.

*  Clôture sans bavolet, galvanisée : hauteur : de 0,30 à 2,50 m, à la demande.

* Clôture avec bavolet et grillage sur le bavolet, galvanisée :

o  hauteur : 1,70 m ;

o  hauteur : 2 m ;

o  hauteur : de 0,30 à 2,50 m, à la demande.

* Clôture avec bavolet et grillage sur le bavolet, plastifiée :

o  hauteur : 1,70 m ;

o  hauteur : 2 m ;

o  hauteur : de 0,30 à 2,50 m, à la demande.

VI Clôture de modèle Rhinostop ou équivalent

Potelets de type A

Pour hauteur inférieure à 2 m : modèle A-10.

Pour hauteur supérieure ou sites exposés à des vents violents : modèle A-15.

Panneaux en grillage soudé réversibles, avec picots hauts et bas, 2 ou 3 nervures de raidissement, selon hauteur.

Maille verticale de 50 × 200 mm, fil vertical 5 mm, fil horizontal 6 mm.

Potelets et grillage de couleur vert / blanc.

Clôture plastifiée :

*  hauteur : 0,60 m ;

*  hauteur : 0,80 m ;

*  hauteur : 1 m ;

*  hauteur : 1,20 m ;

*  hauteur : 1,50 m ;

*  hauteur : 1,70 m ;

*  hauteur : 1,90 m ;

*  hauteur : 2,10 m ;

*  hauteur : 2,50 m.

VII Clôture de modèle Rhinospace ou équivalent

Potelets forme trapèze en acier E 36/3, entraxe 2,75 m.

Panneaux en grillage soudé, avec picots hauts et bas, 3 nervures de raidissement.

Maille semi-isabelle 190 × 60 mm :

*  fils horizontaux après plastification : 4,5 mm et 6 mm ;

* fils verticaux après plastification : 4,5 mm.

Couleurs :

*  grillage : vert / blanc ;

*  potelets : vert / blanc ;

*  autres teintes suivant nuancier Ral sur demande.

Clôture plastifiée :

*  hauteur : 1,50 m ;

*  hauteur : 1,75 m ;

*  hauteur : 2 m.

VIII Murets sous clôture en éléments de béton préfabriqués, pour clôtures Gantois

Fourniture et pose de murets en béton vibré, préfabriqués.

Pose entre potelets sur sol nivelé et damé, sur lit de pose en béton.

Modèle à extrémités adaptées aux profils des potelets Gantois, avec dessus penté lissé, et faces verticales vues en béton apparent net de décoffrage soigné.

Sans peinture / avec peinture appliquée sur site.

Hauteur : 0,20 à 0,30 m.

Modèle simple à dessus penté 1 pente.

Modèle à chaperon en saillie des 2 côtés, dessus à double pente.

IX Clôtures en panneaux de grillage soudé système Axis - 6 couleurs standard

Fourniture et pose de clôture grillagée comprenant potelets, grillage, tendeurs, etc., tous accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en oeuvre, clôture de modèle Axis de fabrication Dirickx ou équivalent, clôture constituée par :

Potelets courants, d'angles et d'extrémités

De profil spécial en tôle d'acier pliée et comportant tous dispositifs et accessoires de fixation et de tension du grillage, bouchon en tête, accessoires et visseries en inox, protection contre la corrosion par galvanisation et plastification à haute adhérence en usine.

Avec systèmes de fixation inviolables.

Grillage soudé en panneaux, avec picots hauts de 30 mm, rigidité horizontale assurée par nervures, ou fils plats ou doublés, selon modèle.

Protection contre la corrosion par galvanisation et plastification haute adhérence.

Couleurs standard pour potelets, ou pour potelets et grillage, selon nuancier Ral :

*  blanc 9010 ;

*  vert 6005 ;

*  bleu 5012 ;

*  rouge 3002 ;

*  jaune 1021 ;

*  brun 8007.

Pose de la clôture sur site

Sur sol horizontal ou légèrement penté, avec fondation béton sous potelets à scellement long.

Sur sol penté clôture horizontale à redans, avec fondation béton sous potelets à scellement long.

Sur muret horizontal, avec scellement des potelets à scellement long dans trous réservés.

Sur murets à redans, avec scellement de potelets à scellement long dans trous réservés.

X Clôture de modèle PR ou équivalent

Potelets entraxe 2,37 m.

Panneaux en grillage soudé renforcé par des nervures horizontales au nombre de 2 à 4, selon hauteur.

Mailles verticales.

Fil horizontal 6,5 mm.

Fil vertical 5,5 mm.

Couleurs Ral :

*  potelets : no ...

*  grillage : no ...

* Clôture sans bavolet :

o  hauteur panneaux : 0,63 m ;

o  hauteur panneaux : 0,83 m ;

o  hauteur panneaux : 1,03 m ;

o  hauteur panneaux : 1,23 m ;

o  hauteur panneaux : 1,43 m ;

o  hauteur panneaux : 1,63 m ;

o  hauteur panneaux : 1,83 m ;

o  hauteur panneaux : 2,03 m ;

o  hauteur panneaux : 2,23 m ;

o  hauteur panneaux : 2,43 m.

* Clôture avec bavolet et 3 rangs de fil ronce :

o  hauteur panneaux : 1,83 m ;

o  hauteur panneaux : 2,03 m ;

o  hauteur panneaux : 2,23 m ;

o  hauteur panneaux : 2,43 m.

XI Clôture de modèle R ou équivalent

Potelets entraxe 2,37 m.

Panneaux en grillage soudé, rigidifiés par fils horizontaux aplatis.

Mailles verticales réparties au pas de 100 ou 200 mm.

Fil horizontal aplati de 15 mm × 4 mm.

Fil vertical rond de 5,5 mm.

Couleurs Ral :

*  potelets : no ...

*  grillage : no ...

* Clôture sans bavolet :

o  hauteur panneaux : 0,63 m ;

o  hauteur panneaux : 0,83 m ;

o  hauteur panneaux : 1,03 m ;

o  hauteur panneaux : 1,23 m ;

o  hauteur panneaux : 1,43 m ;

o  hauteur panneaux : 1,63 m ;

o  hauteur panneaux : 1,83 m ;

o  hauteur panneaux : 2,03 m.

* Clôture avec bavolet et 3 rangs de fil ronce :

o  hauteur panneaux : 1,83 m ;

o  hauteur panneaux : 2,03 m.

XII Clôture de modèle P ou équivalent

Potelets entraxe 2,37 m.

Panneaux en grillage soudé renforcés par des nervures horizontales au nombre de 2 à selon hauteur.

Mailles verticales.

Fil horizontal 6,5 mm.

Fil vertical 5,5 mm.

Couleurs Ral :

*  potelets : no ...

*  grillage : no ...

* Clôture sans bavolet :

o  hauteur panneaux : 1,03 m ;

o  hauteur panneaux : 1,23 m ;

o  hauteur panneaux : 1,53 m ;

o  hauteur panneaux : 1,73 m ;

o  hauteur panneaux : 1,93 m ;

o  hauteur panneaux : 2,63 m.

* Clôture avec bavolet et 3 rangs de fil ronce :

o  hauteur panneaux : 1,73 m ;

o  hauteur panneaux : 1,93 m ;

XIII Clôture de modèle D

Potelets entraxe 2,37 m.

Panneaux en grillage soudé, rigidifiés par fils horizontaux doublés.

Mailles verticales.

Fil horizontal double 6,5 mm.

Fil vertical 5,5 mm.

Couleurs Ral :

*  potelets : no ...

*  grillage : no ...

* Clôture sans bavolet :

o  hauteur panneaux : 1,03 m ;

o  hauteur panneaux : 1,23 m ;

o  hauteur panneaux : 1,43 m ;

o  hauteur panneaux : 1,63 m ;

o  hauteur panneaux : 1,83 m ;

o  hauteur panneaux : 2,03 m ;

o  hauteur panneaux : 2,23 m ;

o  hauteur panneaux : 2,43 m ;

o  hauteur panneaux : 2,63 m.

* Clôture avec bavolet et 3 rangs de fil ronce :

o  hauteur panneaux : 1,83 m ;

o  hauteur panneaux : 2,03 m ;

o  hauteur panneaux : 2,23 m ;

o  hauteur panneaux : 2,43 m ;

o  hauteur panneaux : 2,63 m.

* Clôture avec bavolet double avec 3 rangs de fil ronce sur chaque :

o  hauteur panneaux : 1,83 m ;

o  hauteur panneaux : 2,03 m ;

o  hauteur panneaux : 2,23 m ;

o  hauteur panneaux : 2,43 m ;

o  hauteur panneaux : 2,63 m.

XIV Murets sous clôture en éléments de béton préfabriqués pour clôtures Axis

Fourniture et pose de murets en béton vibré, préfabriqués.

Pose entre potelets sur sol nivelé et damé, sur lit de pose en béton.

Modèle avec réservation aux extrémités adaptée au profil des poteaux Axis, avec dessus penté et faces verticales vues en béton apparent « net de décoffrage » soigné.

Sans peinture / avec peinture appliquée sur site.

Hauteur : 0,20 à 0,30 m.

* Modèle simple à dessus penté, 1 pente.

* Modèle à chaperon des 2 côtés, dessus à double pente.

XV Clôtures en caillebotis métalliques en acier laqué

Fourniture et pose de clôture en panneaux de caillebotis comprenant poteaux, panneaux, tous accessoires de fixation, et toutes sujétions de mise en oeuvre, de fabrication Caillebotis-France ou équivalent, clôture constituée par :

Poteaux

En profilés marchands plats comportant tous percements nécessaires pour fixation des panneaux.

Dimensions :

*  60 × 8 mm jusqu'à hauteur de panneau 1,721 m ;

*  80 × 8 mm pour hauteur au-dessus.

Panneaux en caillebotis acier E 24-2, monoblocs, réalisés sans joints ni assemblages, constitués par lisse basse et lisse haute et panneau caillebotis.

Fixation sur les poteaux par pattes et boulons dans trous de réglage oblongs.

Protection contre la corrosion de l'ensemble poteaux et panneaux :

*  par galvanisation à chaud ;

*  par galvanisation à chaud et application en usine d'une laque de couleur en résine thermodurcissable (sur demande), teintes dans la gamme standard du fournisseur.

Pose de clôture sur site

Sur muret horizontal avec scellement des poteaux dans trous réservés.

Sur muret à redans avec scellement des poteaux dans trous réservés.

* Clôture de type maille 60 × 132 mm :

o plats verticaux : 25 × 3 mm - Entraxe 60 mm ;

o barres transversales : Ø 5 mm - Entraxe 132 mm ;

o lisses basses et hautes : 25 × 5 mm.

Finition :

o  galvanisée ;

o  galvanisée et laquée.

Caractéristiques dimensionnelles (en mm) :

o  entraxe poteaux : 2,000 ;

o  entraxe poteaux : 1,660 ;

o  entraxe poteaux : 940 ;

o  entraxe poteaux : 700 ;

o  entraxe poteaux : 580.

Hauteur panneaux

Poids théorique en kg/m2 pour entraxe poteaux : 2,000

929

15,4

1 193

15,0

1 325

14,7

1 457

14,6

1 721

14,4

1 985

15,1

2 117

15,0

* Clôture de type maille 60 × 66 mm :

o plats verticaux : 25 × 3 mm - Entraxe 60 mm ;

o barres transversales : Ø 5 mm - Entraxe 66 mm ;

o lisses basses et hautes : 25 × 5 mm.

Finition :

o  galvanisée ;

o  galvanisée et laquée.

Caractéristiques dimensionnelles (en mm) :

o  entraxe poteaux : 2,000 ;

o  entraxe poteaux : 1,660 ;

o  entraxe poteaux : 940 ;

o  entraxe poteaux : 700 ;

o  entraxe poteaux : 580.

Hauteur panneaux

Poids théorique en kg/m2 pour entraxe poteaux : 2,000

929

16,7

1 193

16,4

1 325

16,0

1 457

15,9

1 721

15,7

1 985

16,1

2 117

16,3

* Clôture de type maille 66 × 133 mm :

o plats verticaux : 25 × 3 mm - Entraxe 66 mm ;

o barres transversales : 10 × 2 mm - Entraxe 133 mm ;

o lisses basses et hautes : 25 × 5 mm.

Finition :

o  galvanisée ;

o  galvanisée et laquée.

Caractéristiques dimensionnelles (en mm) :

o  entraxe poteaux : 2,000 ;

o  entraxe poteaux : 1,660 ;

o  entraxe poteaux : 940 ;

o  entraxe poteaux : 700 ;

o  entraxe poteaux : 580.

Hauteur panneaux

Poids théorique en kg/m2 pour entraxe poteaux : 2,000

929

15,6

1 193

15,2

1 325

14,9

1 457

14,8

1 721

14,6

1 985

15,3

2 117

15,2

* Clôture de type maille 66 × 66 mm :

o plats verticaux : 25 × 3 mm - Entraxe 66 mm ;

o barres transversales : 10 × 2 mm - Entraxe 66 mm ;

o lisses basses et hautes : 25 × 5 mm.

Finition :

o  galvanisée ;

o  galvanisée et laquée.

Caractéristiques dimensionnelles (en mm) :

o  entraxe poteaux : 2,000 ;

o  entraxe poteaux : 1,660 ;

o  entraxe poteaux : 940 ;

o  entraxe poteaux : 700 ;

o  entraxe poteaux : 580.

Hauteur panneaux

Poids théorique en kg/m2 pour entraxe poteaux : 2,000

929

16,9

1 193

16,6

1 325

16,2

1 457

16,1

1 721

15,9

1 985

16,3

2 117

16,5

* Clôture de type maille 120 × 32 mm :

o plats verticaux : 25 × 3 mm - Entraxe 120 mm ;

o barres transversales : Ø 5 mm - Entraxe 32 mm ;

o lisses basses et hautes : 25 × 5 mm.

Finition :

o  galvanisée ;

o  galvanisée et laquée.

Caractéristiques dimensionnelles (en mm) :

o  entraxe poteaux : 2,000 ;

o  entraxe poteaux : 1,660 ;

o  entraxe poteaux : 940 ;

o  entraxe poteaux : 700 ;

o  entraxe poteaux : 580.

Hauteur panneaux

Poids théorique en kg/m2 pour entraxe poteaux : 2,000

929

10,7

1 193

10,3

1 325

10,0

1 457

9,8

1 721

9,6

XVI Clôtures mixtes en grillage sur soubassement et poteaux préfabriqués en béton

Fourniture et pose de clôture grillagée comprenant poteaux préfabriqués en béton, dalle de soubassement préfabriquée en béton et partie haute en grillage, avec fils tendeurs, tendeurs, etc., tous accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en oeuvre, clôture constituée par :

Poteaux courants, d'angles et d'extrémités, et jambes de force

Préfabriqués en béton, de section carrée ou rectangulaire à tête arrondie ou pointe de diamant, avec trous pour fils tendeurs, livrés teinte naturelle/livrés finis peints.

Dimensions : selon le fabricant et en fonction de la hauteur.

Entraxe : 2,00 m.

Soubassement en dalle préfabriquée de béton encastrée dans le bas de poteau, à parements lisses, livrée teinte naturelle/livrée finie peinte.

Chaperon béton sur soubassement sans chaperon / avec chaperon 1 pente / avec chaperon 2 pentes.

Grillage métallique de type défini ci-dessous, avec systèmes de fixation d'extrémités adaptés au type de poteaux.

Fils tendeurs en acier 3 ou 4 rangs selon hauteur, avec tendeurs de modèle adapté.

Protection contre la corrosion de même nature pour le grillage, les tendeurs et les fils tendeurs.

Clôture sans bavolet.

Clôture avec bavolet et 3 ou 4 fils ronce.

Pose de la clôture sur site

Sur sol horizontal ou légèrement penté, avec fondation béton sous poteaux et jambes de force.

Sur sol penté clôture horizontale à redans, avec fondation béton sous poteaux et jambes de force.

* Clôture en grillage simple torsion de type standard - Galvanisé.

Maille de 50 × 50 mm.

Hauteurs hors-sol :

Poteau

Soubassement

Grillage

1,35 m

0,30 m

1,00 m

1,55 m

0,50 m

1,00 m

1,55 m

0,30 m

1,20 m

1,75 m

0,50 m

1,20 m

1,85 m

0,30 m

1,50 m

2,05 m

0,50 m

1,50 m

* Clôture en grillage simple torsion de type standard - Plastifié vert.

Maille de 50 × 50 mm.

Hauteurs hors-sol :

Poteau

Soubassement

Grillage

1,35 m

0,30 m

1,00 m

1,55 m

0,50 m

1,00 m

1,55 m

0,30 m

1,20 m

1,75 m

0,50 m

1,20 m

1,85 m

0,30 m

1,50 m

2,05 m

0,50 m

1,50 m

* Clôture en grillage simple torsion de type fort - Galvanisé.

Maille de 50 × 50 mm.

Fil 2,7 ou 3 mm.

Hauteurs hors-sol :

Poteau

Soubassement

Grillage

1,35 m

0,30 m

1,00 m

1,55 m

0,50 m

1,00 m

1,55 m

0,30 m

1,20 m

1,75 m

0,50 m

1,20 m

1,85 m

0,30 m

1,50 m

2,05 m

0,50 m

1,50 m

* Clôture en grillage simple torsion de type fort - Plastifié vert

Maille de 50 × 50 mm.

Fil 3,3 sur âme de 2,9 mm.

Hauteurs hors-sol :

Poteau

Soubassement

Grillage

1,35 m

0,30 m

1,00 m

1,55 m

0,50 m

1,00 m

1,55 m

0,30 m

1,20 m

1,75 m

0,50 m

1,20 m

1,85 m

0,30 m

1,50 m

2,05 m

0,50 m

1,50 m

* Clôture en grillage simple torsion de type fort - Galvanisé, avec bavolet.

Maille de 50 × 50 mm.

Fil 2,7 ou 3 mm.

Hauteurs hors-sol :

Poteau

Soubassement

Grillage

1,35 m

0,30 m

1,00 m

1,55 m

0,50 m

1,00 m

1,55 m

0,30 m

1,20 m

1,75 m

0,50 m

1,20 m

1,85 m

0,30 m

1,50 m

2,05 m

0,50 m

1,50 m

* Clôture en grillage simple torsion de type fort - Plastifié vert, avec bavolet.

Maille de 50 × 50 mm.

Fil 4,4 sur âme 3,9 mm.

Hauteurs hors-sol :

Poteau

Soubassement

Grillage

1,35 m

0,30 m

1,00 m

1,55 m

0,50 m

1,00 m

1,55 m

0,30 m

1,20 m

1,75 m

0,50 m

1,20 m

1,85 m

0,30 m

1,50 m

2,05 m

0,50 m

1,50 m

* Clôture en grillage simple torsion de type ondulé simple - Galvanisé.

Maille de 50 × 50 mm.

Fil 3,5 mm.

Hauteurs hors-sol :

Poteau

Soubassement

Grillage

1,35 m

0,30 m

1,00 m

1,55 m

0,50 m

1,00 m

* Clôture en grillage simple torsion de type ondulé double - Galvanisé.

Maille de 50 × 50 mm.

Fil 3,5 mm.

Hauteurs hors-sol :

Poteau

Soubassement

Grillage

1,35 m

0,30 m

1,00 m

1,55 m

0,50 m

1,00 m

XVII Mur de soubassement de clôture béton préfabriqué pour support de clôtures grillagées

Fourniture et pose de muret de soubassement préfabriqué en béton.

Éléments préfabriqués comportant feuillure d'emboîtement entre éléments et trous réservés pour scellement des potelets de clôture.

Dessus lissé à 2 pentes, faces verticales en béton apparent « net de décoffrage » soigné.

Sans peinture / avec peinture appliquée sur site.

Mise en oeuvre :

* massif de fondation en béton à l'emplacement de chaque joint, compris terrassement et enlèvement des terres ;

* pose des éléments sur sol nivelé et scellement au mortier sur massifs de fondation, avec goujons d'ancrage, et exécution des joints entre éléments.

Éléments préfabriqués de fabrication Sobemo ou équivalent.

Dimensions :

* épaisseur : 0,20 m ;

* hauteur : 0,50 m ;

*  longueur : 2,00 m et 2,50 m.

XVIII Bordure en béton préfabriquée pour former muret sous clôture, entre poteaux

Fourniture et pose de bordure préfabriquée en béton sous clôture.

Éléments préfabriqués de type normalisé.

Mise en oeuvre :

* terrassement en rigole et compactage du fond de fouille ;

* semelle de fondation en béton ;

* remblaiement et enlèvement des terres en excédent.

Compris toutes coupes nécessaires par sciage.

Sans peinture / avec peinture appliquée sur site.

Bordures posées :

*  avec vide de 5 mm maximum non rempli entre éléments ;

*  pose jointive avec joints minces au mortier.

Bordures de type :

*  type P-1 - 0,08 × 0,20 hr. ;

*  type P-2 - 0,06 × 0,28 hr.

13*4 Clôtures en éléments de béton préfabriqués

I Clôtures en éléments préfabriqués de béton - pleines

Fourniture et pose de clôture pleine en éléments préfabriqués, comprenant poteaux et remplissages en béton manufacturé, compris tous scellements de liaison, toutes fournitures accessoires et toutes sujétions de mise en oeuvre, clôture constituée par :

* poteaux courants et d'angles, de section carrée ou rectangulaire à tête arrondie ou pointe de diamant ;

* dimensions : 80 × 80 mm à 140 × 140 mm, selon le fabricant et en fonction de la hauteur ;

* entraxe : 2,00 m.

Dalles de remplissage à parements lisses - Dimensions : 0,50 hr. × 0,04 épaisseur.

Chaperon béton sur dalle supérieure : sans / avec chaperon 1 pente / avec chaperon 2 pentes.

Éléments livrés : teinte naturelle / finis peints.

Pose de clôture sur site

Sur sol horizontal ou légèrement penté, avec fondation béton sous poteaux.

Sur sol penté, clôture horizontale à redans, avec fondation béton sous poteaux.

* Clôture courante en éléments préfabriqués de béton - pleine :

o  hauteur : 1,50 m ;

o  hauteur : 2,00 m ;

o  hauteur : 2,50 m ;

o  hauteur : 3,00 m.

* Clôture défensive en éléments préfabriqués de béton - pleine, avec bavolet.

Avec poteaux prolongés par un bavolet.

Fils de ronce galvanisés sur bavolet, 3 ou 4 rangs, selon le fabricant :

o  hauteur : 2,00 m ;

o  hauteur : 2,50 m ;

o  hauteur : 3,00 m.

* Clôture en éléments préfabriqués de béton - Élément supérieur ajouré.

Élément supérieur du remplissage :

o  ajouré par orifices carrés ou rectangulaires, 3 sur la hauteur ;

o  ajouré par orifices carrés ou rectangulaires, 2 sur la hauteur ;

o  ajouré par orifices rectangulaires verticaux, 1 sur la hauteur ;

o  formant frise décorative au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant.

Hauteurs :

* élément supérieur : 0,50 m ;

* clôture : 2,00 m.

II Clôtures en éléments préfabriqués de béton - ajourées

Fourniture et pose de clôture ajourée en éléments préfabriqués, comprenant poteaux et remplissages en béton manufacturé, compris tous scellements de liaison, toutes fournitures accessoires et toutes sujétions de mise en oeuvre, clôture constituée par :

* poteaux courants et d'angles, de section carrée ou rectangulaire à tête pointe de diamant ou plate.

Dimensions : 100 × 100 mm à 120 × 120 mm, selon le fabricant.

Entraxe : 2,00 m.

Remplissage entre poteaux par élément ajouré décoratif ou en frise décorative, avec ou sans dalle de soubassement pleine, avec petit chaperon sur soubassement.

Modèle de frise décorative au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant.

Éléments livrés : teinte naturelle / finis peints.

Pose de clôture sur site

Sur sol horizontal ou légèrement penté, avec fondation béton sous poteaux.

Sur sol penté, clôture horizontale à redans, avec fondation béton sous poteaux.

*  Clôture à 1 élément ajouré sur la hauteur, en béton préfabriqué, sans soubassement.

Éléments entre poteaux :

o formant barreaudage vertical ;

o formant barreaudage vertical avec travers intermédiaire en partie supérieure ;

o  formant barreaudage vertical avec frise décorative en partie supérieure ;

o  formant frise décorative sur toute la hauteur.

Hauteurs variables selon fabricants :

o  clôture hors sol : entre 1,15 m et 1,25 m en fonction des cotes ci-dessous ;

o  élément de remplissage : entre 1,05 m et 1,10 m ;

o  vide au sol sous élément : entre 0,10 m et 0,15 m.

* Clôture à 1 élément ajouré sur soubassement plein, en béton préfabriqué.

Remplissage entre poteaux : soubassement en 1 ou 2 dalles préfabriquées pleines, selon hauteur.

Partie haute :

o  formant barreau vertical ;

o  formant barreaudage vertical avec travers intermédiaire en partie supérieure ;

o  formant barreaudage vertical avec frise décorative en partie supérieure ;

o  formant frise décorative sur toute sa hauteur.

Hauteur de la clôture, variable selon fabricants :

o soubassement : 0,25 m ;

o  vide entre soubassement et élément haut : entre 0,10 m et 0,15 m ;

o  élément haut : entre 1,05 m et 1,10 m ;

o  clôture hors-sol : entre 1,40 m et 1,50 m.

Hauteur de la clôture, variable selon le fabricant :

o soubassement : 0,50 m ;

o  vide entre soubassement et élément haut : entre 0,10 m et 0,15 m ;

o  élément haut : entre 1,05 m et 1,10 m ;

o  clôture hors-sol : entre 1,65 m et 1,75 m.

Hauteur de la clôture, variable selon le fabricant :

o soubassement : 0,75 m ;

o  vide entre soubassement et élément haut : entre 0,10 m et 0,15 m ;

o  élément haut : entre 1,05 m et 1,10 m ;

o  clôture hors-sol : entre 1,90 m et 2,00 m.

13*5 Clôtures en profilés tubulaires

I Clôtures en profilés tubulaires alliage léger

Clôtures en profilés tubulaires en aluminium, constituées par :

* montants formant potelets ;

* lisses haute et basse ou encadrements ;

* barreaudage vertical.

Assemblage des profilés par tous moyens, avec équerres de renfort, si nécessaire.

Ferrage des parties ouvrantes par tous organes nécessaires.

Fixations par tous moyens.

Visserie et autres petits accessoires en acier inox.

Protection contre la corrosion : par anodisation / par thermolaquage.

Aspect de finition :

* anodisation classe 20 argent satiné ;

*  laqué teinte blanc ou bronze / teintes RAL de la gamme existante.

Option du maître d'oeuvre : Horizal ou équivalent.

II Clôture sur muret

Montants de forme et profil adaptés.

Lisses haute et basse tubulaires rectangulaires.

Barreaudage vertical de section 25 × 22 mm.

Hauteur : ... m.

III Portes et portails de clôture

Encadrement avec ou sans traverse intermédiaire, selon hauteur.

Barreaudage toute hauteur ou avec parties pleines en tôle d'aluminium.

Ferrage :

*  pivots haut et bas : .....

*  serrure : .....

*  .....

*  .....

* De modèle Cadre seul :

Dimensions : L : ... m × hr. :... m

Nombre de vantaux : .....

Aspect de finition : .....

* De modèle Tout barreaudage :

Dimensions : L : ... m × hr. : ... m

Nombre de vantaux : .....

Aspect de finition : .....

* De modèle Avec garnissage mixte :

Dimensions : L : ... m × hr. : ... m

Nombre de vantaux : .....

Nature partie pleine : tôle anodisée / tôle laquée / résine acrylique.

Aspect de finition : .....

* De modèle Avec remplissage total :

Dimensions : L : ... m × hr. : ... m

Nombre de vantaux : .....

Nature partie pleine : tôle anodisée / tôle laquée / résine acrylique.

Aspect de finition : .....

IV Clôtures en profilés tubulaires acier

Clôtures en profilés tubulaires acier, constituées par :

* montants formant potelets ;

* lisses haute et basse ou encadrements ;

* barreaudage vertical.

Assemblage des profilés par tous moyens, avec équerres de renfort, si nécessaire.

Ferrage des parties ouvrantes par tous organes nécessaires.

Fixations et autres petits accessoires en métal traité.

Protection contre la corrosion : par traitement peinture en atelier.

* Clôture sur muret grille continue :

Montants en tube de 50 × 50 mm.

Lisses haute et basse en tube de 40 × 27 mm.

Barreaudage dans panneau en tube de 35 × 20 mm.

Hauteur : ... m.

* Clôture sur muret par panneaux :

Montants en tube de 50 × 50 mm.

Encadrement de panneau en tube de 40 × 30 mm.

Barreaudage dans panneau en tube de 35 × 20 mm.

Fixation des panneaux sur montants par pattes d'écartement soudées.

Hauteur : ... m.

* Portes et portails de clôture :

Encadrement avec traverse intermédiaire en tube de 80 × 40 mm.

Partie basse pleine en tôle plane 2 faces 15/10° d'épaisseur.

Partie haute barreaudage en tube de 40 × 20 mm.

Ferrage :

o  pivots haut et bas : .....

o  serrure : .....

o  .....

o  .....

Dimensions : L : ... m × hr. : ... m.

Nombre de vantaux : .....

V Clôtures de fabrication Bekaert ou équivalent

Note à l'intention du prescripteur

La société Bekaert spécialisé entre autres dans la fabrication de clôtures, emploie 17 000 collaborateurs travaillant dans 96 centres de production répartis dans 29 pays.

Bekaert-Fencing conçoit, développe, fabrique et commercialise un assortiment large de systèmes de clôtures de sécurité ainsi que des clôtures en treillis à maille tissée ou soudée pour des applications résidentielles, industrielles, publiques et agricoles, adaptées à chaque niveau de rigidité ou design demandées.

Fabricant

Bekaert-Fencing SA

Parc de Haute Technologie

3 Chemin de la Croix Brisée - 92183 Antony Cedex

Tél. : 01 40 96 26 26 - Fax : 01 40 96 26 03

Site Internet : http://www.bekaert-fencing-com/fencing.france@bekaert.com

Le Réseau Bekaert Professional comprend plus de 25 poseurs sélectionnés par le fabricant.

Seuls les membres de ce réseau sont habilités à donner la « Garantie 10 ans » Beckaert.

Nature des clôtures Bekaert-Fencing

Toutes les clôtures, poteaux, portails, etc., commercialisés par Bekaert-Fencing sont en acier galvanisé et plastifié, sauf :

* la clôture Utilo qui est profilés plastiques renforcés fibres de verre ;

* les poteaux Bekaclip-P et Bekarond-P qui sont en plastique coloré renforcé de fils à haute teneur en carbone.

Mode de présentation du modèle de CCTP ci-après

Toutes les clôtures Bekaert-Fencing sont livrées complètes avec les poteaux et tous leurs accessoires.

Une grande partie des différents types de clôtures peuvent être installés sur plusieurs types de poteaux.

Afin de ne pas multiplier la description des caractéristiques d'un même type de poteau avec plusieurs types de clôtures, les poteaux sont traités séparément en tête.

Clôtures de fabrication Bekaert-Fencing ou équivalent

Fourniture et pose de clôtures complètes livrées en parfait et complet état de finition, comprenant :

* poteaux de tension, poteaux d'angle, poteaux intermédiaires et jambes de force si nécessaires ;

* clôture en panneaux ou en rouleau selon le type ;

* tous accessoires de fixation des panneaux ou grillages sur les poteaux ;

* tous autres accessoires nécessaires pour livrer la clôture en parfait et complet état de fixation tels que fils tendeurs, tendeurs et autres petits accessoires.

Tous les composants de chaque modèle de clôture, y compris les poteaux et les accessoires, seront exclusivement ceux préconisés et livrés par le fabricant de la clôture. Le montage de la clôture sera réalisé conformément aux prescriptions du fabricant et avec les accessoires préconisés par celui-ci.

Tous les composants des clôtures seront en matériaux traités contre la corrosion :

* les composants en acier seront galvanisés et plastifiés ou avec revêtement zinc-alu ;

* les autres seront en plastique renforcé ;

* les petits accessoires seront en polyamide, inox ou autre matériau non oxydable.

Mise en oeuvre de la clôture sur site, selon le cas :

* Sur terrain comportant les fondations pour la clôture :

o massifs béton ou murets de soubassement comportant les réservations pour pieds de poteaux, scellement des pieds de poteaux à la charge du présent marché ;

ou

o massifs béton ou murets de soubassement ne comportant pas de réservations pour pieds de poteaux, utilisation de poteaux avec plastique au pied, fixation des platines à la charge du présent marché.

* Sur terrain ne comportant pas de fondations pour la clôture :

o exécution des massifs de fondations en béton par l'entrepreneur du présent marché, y compris terrassements ;

o massifs avec ou sans réservations, poteaux fixés par scellement ou sur platine au choix du maître d'oeuvre.

* Sur terrain horizontal ou sensiblement horizontal :

o clôture à poser en suivant le terrain.

ou

* Sur terrain penté :

o clôture à poser avec redans.

Poteaux pour clôtures

* Poteau Bekaclip :

Poteau profilé en acier soudé de contour rond muni d'une feuillure pour fixation du grillage, y compris tous accessoires.

Diamètres : 0,44 / 0,48 / 0,60 / 0,70 cm selon la hauteur.

Avec capuchons sur le dessus.

Traité par galvanisation intérieure et extérieure et plastification polyester, minimum 60 microns.

Couleur : Vert RAL 6005 / Blanc RAL 9010.

* Poteau Bekafast :

Poteau en tôle galvanisée, profilé, avec ouvertures pour fils horizontaux, sans accessoires.

Section transversale : 60 × 50 mm.

Avec capuchon en matière synthétique.

Traité par galvanisation intérieure et extérieure et plastification polyester, minimum 60 microns.

Couleurs : Vert RAL 6005 / Blanc RAL 9010 / autres couleurs sur demande.

* Poteau Bekafix :

Poteau en acier profilé avec feuillure, préformé en forme de H à faces arrondies, à feuillure droite ou gauche, y compris tous accessoires.

Section du poteau : 70 × 44 mm - feuillure 43 mm.

Avec capuchon en matière synthétique.

Traité par galvanisation intérieure et extérieure et plastification polyester, minimum 60 microns.

Couleurs : Vert RAL 6005 / Blanc RAL 9010 / sur demande autres couleurs RAL rouge 3002 - Bleu 5010 - Jaune 1012 - Noir 9005.

Poteau carré ou rectangulaire :

Poteau en acier soudé, pourvu d'inserts pour la fixation des panneaux, avec tous accessoires.

Avec capuchon en matière synthétique.

Sections : 60 × 60 mm / 80 × 60 mm / 50 × 70 mm / 100 × 60 mm / 120 × 60 mm en fonction de la hauteur.

Traité par galvanisation intérieure et extérieure et plastification polyester, minimum 60 microns.

Couleurs : Vert RAL 6005 / Blanc RAL 9010 / autres couleurs sur demande.

Poteau rond :

Poteau en acier soudé, rond, y compris les nombreux accessoires.

Avec capuchon sur le dessus.

Diamètres : 0,32 / 0,38 / 0,42 / 0,48 / 0,60 / 0,76 mm en fonction de la hauteur.

Couleurs : Vert RAL 6005 / certaines dimensions aussi et noir RAL 9005.

* Poteaux Securifort :

Poteaux en acier, y compris accessoires.

Traités par galvanisation intérieure et extérieure et plastification polyester, minimum 60 microns.

Avec capuchon sur le dessus.

Couleurs : Vert RAL 6005 / autres couleurs sur demande.

Poteau type 1 : section 80 × 60 mm et 80 × 80 mm, avec inserts et pièces de fixation pour les panneaux.

Poteau type 2 : section de 80 × 60 mm et 120 × 60 mm - Panneaux montés sur les poteaux au moyen d'un plat de jonction et de boulons de sécurité.

Poteau type 3 : poteau à profil HEA 100, avec plaque de base soudée, panneaux montés au moyen d'un plat de jonction, boulons de sécurité et écrous de sécurité à tête autocassante.

* Poteau Bekaclip P :

Poteau rond en PVC coloré renforcé de fils à haute teneur en carbone, trempés à l'huile.

Avec feuillure pour fixation du grillage, y compris tous accessoires.

Avec capuchon sur le dessus.

Diamètre : 38 mm / 48 mm.

Couleur : Vert RAL 6005.

* Poteau Bekarond P :

Poteau rond en plastique coloré, renforcé de fils à haute teneur en carbone, trempés à l'huile.

Avec barres de tension et tous accessoires.

Capuchon sur le dessus.

Diamètre : 38 mm.

Couleur : Vert RAL 6005.

* Poteau PVC :

Poteau en matière plastique armé de fils d'acier (brevet Bekaert).

Poteau pouvant être utilisé comme poteau intermédiaire.

Diamètre : 48 mm.

Couleur : Vert RAL 6005.

Clôture « Bekaert-Fencing » modèle « Bekafor Classic » ou équivalent

Système de clôture complet en panneaux rigides - Hauteur maxi : 2 030 mm.

Panneaux :

Les panneaux ont une largeur de 2 000 mm et existent en plusieurs hauteurs : de 630 à 2 030 mm. Les panneaux comportent sur une face des picots de 30 mm. La pose peut s'effectuer avec les picots en partie haute ou en partie basse. Les nervures tridimensionnelles confèrent au panneau une rigidité supplémentaire.

Dimensions des mailles : 100 × 50 mm.

Diamètres des fils : 4,50 mm

Poteaux :

Poteaux type Bekaclip Ø 48 mm.

Fixation des panneaux sur poteaux ou sur murs :

* par colliers Bekafor et autres accessoires.

Revêtements des panneaux :

* fils galvanisés puis plastifiés ;

* couleur : Vert RAL 6005 ou Blanc RAL 2010.

Mise en oeuvre de la clôture :

*  sur terrain horizontal ou sensiblement horizontal ;

ou

*  sur terrain penté, clôture à poser avec redans.

Fondations pour clôture :

*  fondations déjà réalisées, avec/sans réservations pour poteaux ;

ou

*  fondations à réaliser par l'entrepreneur du présent marché.

Hauteur clôture - 1 panneau sur la hauteur :

* 630 mm ;

* 1 030 mm ;

* 1 230 mm ;

* 1 530 mm ;

* 1 830 mm ;

* 2 030 mm.

Clôture « Bekaert-Fencing » modèle « Bekafor Prestige » ou équivalent

Système de clôture décorative exclusive complet en panneaux rigides.

Ses crêtes décoratives formant losange sur courbes peuvent être une alternative au fer forgé - Hauteur maxi : 1 500 mm.

Bekafor Prestige est un panneau soudé rigide, fabriqué en fil d'acier galvanisé à basse teneur en carbone puis revêtu de polyester. Les doubles fils horizontaux rendent le panneau extra robuste et durable.

Dimensions des mailles : 200 × 35 mm.

Diamètres des fils : 5,00 mm.

Poteaux type Bekaclip Ø 48 mm.

Fixation des panneaux sur poteaux ou sur murs :

* par colliers Bekafor et autres accessoires.

Revêtements des panneaux :

* panneaux galvanisés et plastifiés polyester ;

* couleurs : Vert RAL 6006 / Anthracite.

Mise en oeuvre de la clôture :

*  sur terrain horizontal ou sensiblement horizontal ;

ou

*  sur terrain penté, clôture à poser avec redans.

Fondations pour clôture :

*  fondations déjà réalisées, avec/sans réservations pour poteaux ;

ou

*  fondations à réaliser par l'entrepreneur du présent marché.

Hauteur clôture - 1 panneau sur la hauteur :

* 900 mm ;

* 1 100 mm ;

* 1 300 mm ;

* 1 500 mm.

Clôture « Bekaert-Fencing » modèle « Décofor » ou équivalent

Système de clôture décorative complet en panneaux rigides.

Avec crêtes décoratives formant losange sur courbes - Hauteur maxi : 1 500 mm.

Les panneaux en treillis soudé ont une largeur de 2 015 mm et sont disponibles en 4 hauteurs.

Dimensions des mailles : 200 × 65 mm.

Les fils sont très rigides : 2 fils horizontaux de 8 mm et un fil vertical de 6 mm.

Poteaux :

En acier soudé, profil carré 60 × 60 mm, avec capuchons décoratifs sur le dessus.

Fixation des panneaux sur poteaux :

*  par colliers en acier galvanisé et plastifié et boulons de sécurité en inox et écrous à tête autocassante ;

ou

*  par des pièces de fixation en polyamide et des boulons de sécurité en inox.

Revêtements des panneaux (renforcés) :

* panneaux galvanisés 40 g/m2 minimal et plastification polyester mini 100 microns, avec couche d'adhérence entre les deux.

Avec poteaux à capuchon décoratif avec boule.

ou

Avec poteaux à capuchon décoratif en forme de pyramide.

Couleurs : Vert RAL 6005 / Blanc RAL 9010 / Noir RAL 9005 - Autres couleurs à la demande.

Mise en oeuvre de la clôture :

*  sur terrain horizontal ou sensiblement horizontal ;

ou

*  sur terrain penté, clôture à poser avec redans.

Fondations pour clôture :

*  fondations déjà réalisées, avec/sans réservations pour poteaux ;

ou

*  fondations à réaliser par l'entrepreneur du présent marché.

Hauteur clôture - 1 panneau sur la hauteur :

* 886 mm ;

* 1 086 mm ;

* 1 286 mm ;

* 1 486 mm.

Clôture « Bekaert-Fencing » modèle « Nylofor Medium » ou équivalent

Système de clôture complet en panneaux rigides, à nervures tridimensionnelles - Hauteur maxi : 2 030 mm.

Panneaux :

Les panneaux ont une largeur de 2 500 mm et existent en plusieurs hauteurs : de 1 030 à 2 030 mm. Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm d'un seul côté. La pose peut s'effectuer avec les picots en partie haute ou en partie basse. Les nervures tridimensionnelles confèrent au panneau une rigidité supplémentaire.

Dimension des mailles : 100 × 50 mm, même au niveau des renforcements.

Diamètre du fil : 4,5 mm.

Poteaux :

Poteaux Bekafast.

Fixation latérale des panneaux coincés dans le profil du poteau, sans accessoires.

ou

Poteaux Bekafix.

Fixation des panneaux dans les feuillures verticales des poteaux par clips polyamide ou métal plastifié.

ou

Poteaux en acier soudé profil carré 60 × 60 mm.

Fixation des panneaux sur poteaux par colliers en acier galvanisé et plastifiés et boulons de sécurité inox.

Revêtements des panneaux :

* panneaux en fils galvanisés et plastifiés PVC ;

* couleurs : Vert RAL 6005 - Blanc RAL 9010.

Mise en oeuvre de la clôture :

*  sur terrain horizontal ou sensiblement horizontal ;

ou

*  sur terrain penté, clôture à poser avec redans.

Fondations pour clôture :

*  fondations déjà réalisées, avec/sans réservations pour poteaux ;

ou

*  fondations à réaliser par l'entrepreneur du présent marché.

Hauteur clôture - 1 panneau sur la hauteur :

* 1 030 mm ;

* 1 230 mm ;

* 1 430 mm ;

* 1 630 mm ;

* 1 830 mm ;

* 2 030 mm.

Clôture « Bekaert-Fencing » modèle « Nylofor 3D » ou équivalent

Système de clôture complet en panneaux rigides à nervures horizontales, avec picots de 30 mm sur un côté - Hauteur maxi : 2 430 mm.

Panneaux :

Les panneaux de 2 500 mm de large existent en plusieurs hauteurs : de 630 mm à 2 430 mm. Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm d'un seul côté. La pose peut s'effectuer avec les picots en partie haute ou en partie basse.

Dimensions des mailles : 200 × 50 mm avec nervures de 100 × 50 mm. Les fils d'un diamètre de 5 mm garantissent une haute rigidité.

Poteaux :

Poteaux Bekafast.

Fixation latérale des panneaux coincés dans le profil du poteau, sans accessoires.

ou

Poteaux Bekafix.

Fixation des panneaux dans les feuillures verticales des poteaux par clips polyamide ou métal plastifié.

ou

Poteaux en acier soudé profil carré 60 × 60 mm.

Fixation des panneaux sur poteaux par colliers en acier galvanisé et plastifiés et boulons de sécurité inox.

Revêtements des panneaux (renforcés) :

* fils galvanisés (minimum 40 g/m2), couche intermédiaire et plastification polyester, mini 100 microns ;

* couleurs : Vert RAL 6005 - Blanc RAL 9010 - Autres couleurs sur demande.

Mise en oeuvre de la clôture :

*  sur terrain horizontal ou sensiblement horizontal ;

ou

*  sur terrain penté, clôture à poser avec redans.

Fondations pour clôture :

*  fondations déjà réalisées, avec/sans réservations pour poteaux ;

ou

* fondations à réaliser par l'entrepreneur du présent marché.

Hauteur clôture - 1 panneau sur la hauteur :

* 630 mm ;

* 1 030 mm ;

* 1 230 mm ;

* 1 530 mm ;

* 2 030 mm ;

* 2 430 mm.

Clôture « Bekaert-Fencing » modèle « Nylofor F » ou équivalent

Système de clôture complet en panneaux très rigides en fils plats horizontaux de 15 × 6 mm, avec pieds de 30 mm sur côté - Hauteur maxi de la clôture : 8,12 m.

Panneaux :

Les panneaux ont une largeur de 2 500 mm et sont disponibles en plusieurs hauteurs : de 630 à 2 030 mm. Un côté des panneaux est pourvu de picots de 30 mm, à poser en haut ou en bas.

Dimensions des mailles : 200 × 50 mm.

Les fils galvanisés sont robustes : les fils plats horizontaux sont de 15 × 6 mm, les fils verticaux ont un diamètre de 5 mm.

Poteaux :

Poteaux Bekafor :

Fixation des panneaux dans les feuillures verticales des poteaux par clips polyamide ou métal plastifié.

ou

Poteaux en acier soudé, profil carré et rectangulaire, de sections 60 × 60 mm à 120 × 60 mm en fonction de leur hauteur, munis d'inserts.

Fixation des panneaux sur poteaux, sur le devant, par pièces de fixation et boulons de sécurité.

Revêtements panneaux (renforcés) :

* fils galvanisés (minimum 40 g/m2), couche intermédiaire et plastification polyester, mini 100 microns ;

* couleurs : Vert RAL 6005 - Blanc RAL 9010 - Autres couleurs sur demande.

Mise en oeuvre de la clôture :

*  sur terrain horizontal ou sensiblement horizontal ;

ou

*  sur terrain penté, clôture à poser avec redans.

Fondations pour clôture :

*  fondations déjà réalisées, avec/sans réservations pour poteaux ;

ou

*  fondations à réaliser par l'entrepreneur du présent marché.

Hauteur clôture - Un à plusieurs panneaux en fonction de la hauteur :

* À 1 panneau sur la hauteur :

o 630 mm ;

o 1 030 mm ;

o 1 230 mm ;

o 1 430 mm ;

o 1 630 mm ;

o 1 830 mm ;

o 2 030 mm.

* À plusieurs panneaux sur la hauteur :

o 3 060 mm ;

o 4 060 mm ;

o 5 090 mm ;

o 6 090 mm ;

o 7 120 mm ;

o 8 120 mm.

* Avec bavolet incliné :

o 1 870 mm ;

o 2 070 mm ;

o 2 270 mm.

Clôture « Bekaert-Fencing » modèle « Nylofor City » ou équivalent

Système de clôture complet en panneaux très rigides en fils plats horizontaux de 15 × 6 mm, avec une lisse horizontale supérieure en profilé C 31,5 × 32,5 mm.

Panneaux :

Les panneaux ont une largeur de 2 500 mm et sont disponibles en différentes hauteurs : de 630 mm jusqu'à 2 030 mm.

Dimensions des mailles : 200 × 50 mm.

Les fils galvanisés sont robustes : les fils plats horizontaux sont de 15 × 6 mm, les fils verticaux ont un diamètre de 5 mm.

Poteaux :

Poteaux carrés en acier soudé de section 60 × 60 mm, munis d'inserts pour la fixation des panneaux, avec pièces de fixation et boulons de sécurité en inox.

Lisse supérieure :

Fixée par pièces spéciales en acier galvanisé et plastifié, de deux types et dimensions pour fixation sur poteaux d'extrémités d'une part et sur poteaux d'angles d'autre part.

Revêtements des panneaux et lisses :

* acier galvanisé plastifié polyester ;

* couleurs : Vert RAL 6005 - Blanc RAL 9010 - autres couleurs sur demande.

Option : joints néoprène assurant la jonction parfaite et silencieuse entre le panneau et la lisse.

Avec joints.

ou

Sans joints.

Hauteur clôture - 1 panneau sur la hauteur :

* 630 mm ;

* 1 030 mm ;

* 1 230 mm ;

* 1 430 mm ;

* 1 630 mm ;

* 1 830 mm ;

* 2 030 mm.

VI Clôtures métalliques de fabrication Dirickx ou équivalent

Présentation des produits par le fabricant

Fabricant

Dirickx - Haute clôture française

Dirickx sas - 53800 Congrier

Tél. : 33 (0)2 43 09 38 38 - Fax : 33 (0)2 43 09 38 99

Site Internet : http://www.dirickx.fr

E.mail : commercial@dirickx.com

Système Axis Design :

Le système de clôture qui sait tout faire.

Une polyvalence pour répondre à toutes les demandes.

Dirickx - Précurseur de design dans l'univers de la clôture.

Après avoir obtenu le Janus en 2001, label en matière de design, Dirickx innove encore avec la création de ses nouveaux revêtements sablés. Alors qu'hier, la clôture ne faisait que délimiter et protéger un site, elle participe aujourd'hui à l'image de l'entreprise et à son intégration dans l'environnement.

Avec le système Axis Design Collection Élégance et le portail Oppidum Design, complément idéal de la clôture, également disponible en version Élégance, Dirickx affirme sa volonté de s'inscrire dans une démarche résolue de design produit.

Le système Axis Design ne nécessite aucun accessoire de fixation, avec un nouveau poteau design, choix de 5 modèles et une gamme de 200 couleurs pour les panneaux.

Le système Axis Design propose une gamme complète de 5 panneaux et 2 modèles de poteaux.

Dirickx propose également la clôture Axis Collection Élégance avec revêtement sablé résistant mieux aux rayures et chocs, disponible en 10 teintes.

La protection contre la corrosion des composants de clôture Dirickx est assurée par une plastification haute adhérence sur acier galvanisé.

Garantie 10 ans - obtention ISO 9001.

Mise en oeuvre de la clôture sur site, selon le cas.

* Sur terrain comportant un muret de soubassement pour recevoir la clôture :

o poteaux de la clôture fixés directement latéralement sur l'un ou l'autre côté du muret.

* Sur terrain ne comportant pas de fondations pour la clôture :

o exécution des massifs de fondations en béton par l'entrepreneur du présent marché, y compris terrassements ;

o massifs avec ou sans réservations, poteaux fixés par scellement ou sur platine au choix du maître d'oeuvre.

* Sur terrain comportant les fondations pour la clôture :

o massifs béton ou murets de soubassement comportant les réservations pour pieds de poteaux, scellement des pieds de poteaux à la charge du présent marché ;

ou

o massifs béton ou murets de soubassement ne comportant pas de réservations pour pieds de poteaux, utilisation de poteaux avec platine au pied, fixation des platines à la charge du présent marché.

Clôtures Dirickx système Axis Design ou équivalent

Systèmes de clôtures métalliques en panneaux de clôture rigides sur poteaux métalliques.

Poteaux en acier profilé, comportant un système d'accrochage unique, sans vis et sans boulons, avec capuchon sur le dessus.

Panneaux de clôture :

* en fils rigides, Ø 4 mm à 8 mm selon le modèle ;

* fixation du panneau dans les poteaux par accrochage sur toute la hauteur du poteau dans des gorges prévues à cet effet ;

* ensemble anti-démontable.

Mise en oeuvre de la clôture :

*  sur terrain horizontal ou sensiblement horizontal ;

ou

*  sur terrain penté, clôture à poser avec redans.

Fondations pour clôture :

*  fondations déjà réalisées, avec/sans réservations pour poteaux ;

ou

*  fondations à réaliser par l'entrepreneur du présent marché ;

ou

*  muret sous clôture déjà réalisé, fixation poteaux sur un côté.

Couleurs clôtures :

* clôture Axis Design standard : plastifié haute adhérence : 200 ;

* clôture Axis Design collection Excellence : revêtement sablé : 10.

Système de clôture « Dirickx » - modèle « DR » ou équivalent

Double fils - fils renforcés.

Clôture système Axis Design modèle DR série standard.

ou

Clôture système Axis Design modèle DR collection Élégance.

Système de clôture complet en panneaux rigides, à mailles rectangulaires verticales.

Hauteur maximale de la clôture (sans muret) : 2,60 m.

Caractéristiques des panneaux :

* dimensions de la mail : 200 mm de hauteur × 55 mm de largeur ;

* Ø des fils : horizontaux : 8 mm - verticaux : 6 mm.

Poteaux préconisés par le fabricant : poteaux Axis Design.

Dimensions de la clôture :

Largeur des panneaux :

* 2,315 pour panneaux de hauteur < 2,40 m ;

* 2,480 pour panneaux de hauteur 2,40 m et 2,60 m.

Hauteur des panneaux :

* 0,60 ;

* 0,80 ;

* 1,00 ;

* 1,20 ;

* 1,40 ;

* 1,60 ;

* 1,80 ;

* 2,00 ;

* 2,20 ;

* 2,40 ;

* 2,60.

* Option Bavolet de forme et profil design :

Bavolet à simple branche.

Droit / incliné vers l'intérieur / incliné vers l'extérieur.

Remplissage avec panneaux clôture / avec fils ronces / avec réseaux « Tigre ».

Bavolet à double branche incliné dans les deux sens.

Remplissage une partie inclinée avec fils ronces / panneaux clôture.

* Option « avec muret de soubassement » :

Muret préfabriqué en béton, dessus chaperon, côtés béton apparent.

Éléments venant, grâce à des rainures, s'emboîter dans les flancs des poteaux.

Muret de hauteur : 230 mm.

Muret de hauteur : 500 mm.

Système de clôture « Dirickx » - modèle « Axis D » ou équivalent

Doubles fils.

Système de clôture complet en panneaux rigides, à mailles rectangulaires verticales.

Hauteur maximale de la clôture (sans muret) : 2,60 m.

Caractéristiques des panneaux :

* dimensions de la mail : 200 mm de hauteur × 55 mm de largeur ;

* Ø des fils : horizontaux : 6 mm - verticaux : 5 mm.

Poteaux préconisés par le fabricant : poteaux Axis Design.

Dimensions de la clôture :

Largeur des panneaux :

* 2,315 pour panneaux de hauteur < 2,40 m ;

* 2,480 pour panneaux de hauteur 2,40 m et 2,60 m.

Hauteur des panneaux :

* 0,60 ;

* 0,80 ;

* 1,00 ;

* 1,20 ;

* 1,40 ;

* 1,60 ;

* 1,80 ;

* 2,00 ;

* 2,20 ;

* 2,40 ;

* 2,60.

* Option Bavolet de forme et profil design :

Bavolet à simple branche.

Droit / incliné vers l'intérieur / incliné vers l'extérieur.

Remplissage avec panneaux clôture / avec fils ronces / avec réseaux « Tigre ».

* Bavolet à double branche incliné dans les deux sens :

Remplissage une partie inclinée avec fils ronces / panneaux clôture.

* Option « avec muret de soubassement » :

Muret préfabriqué en béton, dessus chaperon, côtés béton apparent.

Éléments venant, grâce à des rainures, s'emboîter dans les flancs des poteaux.

Muret de hauteur : 230 mm.

Muret de hauteur : 500 mm.

Système de clôture « Dirickx » - modèle « PR » ou équivalent

Plis renforcés.

Clôture système Axis Design modèle PR série standard.

ou

Clôture système Axis Design modèle PR collection Élégance.

Système de clôture complet en panneaux rigides, à mailles rectangulaires verticales.

Hauteur maximale de la clôture (sans muret) : 2,40 m.

Caractéristiques des panneaux :

* dimensions de la maille : 200 mm de hauteur × 55 mm de largeur ;

* Ø des fils : horizontaux : 6 mm - verticaux : 5 mm.

Poteaux préconisés par le fabricant : poteaux Axis Design.

Dimensions de la clôture :

Largeur des panneaux :

* 2,315 pour panneaux de hauteur <2,40 m ;

* 2,480 pour panneaux de hauteur 2,40 m.

Hauteur des panneaux :

* 0,60 ;

* 0,80 ;

* 1,00 ;

* 1,20 ;

* 1,40 ;

* 1,60 ;

* 1,80 ;

* 2,00 ;

* 2,20 ;

* 2,40.

* Option Bavolet de forme et profil design :

Bavolet à simple branche.

Droit / incliné vers l'intérieur / incliné vers l'extérieur.

Remplissage avec panneaux clôture / avec fils ronces / avec réseaux « Tigre ».

Bavolet à double branche incliné dans les deux sens.

Remplissage une partie inclinée avec fils ronces / panneaux clôture.

* Option « avec muret de soubassement » :

Muret préfabriqué en béton, dessus chaperon, côtés béton apparent.

Éléments venant, grâce à des rainures, s'emboîter dans les flancs des poteaux.

Muret de hauteur : 230 mm.

Muret de hauteur : 500 mm.

Système de clôture « Dirickx » - modèle « P » ou équivalent - À plis renforcés

Clôture système Axis Design modèle P série standard.

ou

Clôture système Axis Design modèle P collection Élégance.

Système de clôture complet en panneaux rigides, à mailles rectangulaires verticales.

Hauteur maximale de la clôture (sans muret) : 1,90 m.

Caractéristiques des panneaux :

* dimensions de la mail : 200 mm de hauteur × 55 mm de largeur ;

* Ø des fils : horizontaux : 6 mm - verticaux : 5 mm.

Poteaux préconisés par le fabricant : poteaux Axis Design ou Axor.

Dimensions de la clôture :

Largeur panneaux : 2,480.

Hauteur des panneaux :

* 1,00 ;

* 1,20 ;

* 1,50 ;

* 1,70 ;

* 1,90.

* Option « avec muret de soubassement » :

Muret préfabriqué en béton, dessus chaperon, côtés béton apparent.

Éléments venant, grâce à des rainures, s'emboîter dans les flancs des poteaux.

Muret de hauteur : 250 mm.

Muret de hauteur : 500 mm.

Système de clôture « Dirickx » - modèle « S » ou équivalent - Small à plis

Clôture système Axis Design modèle S série standard.

ou

Clôture système Axis Design modèle S collection Élégance.

Système de clôture complet en panneaux rigides, à mailles rectangulaires verticales.

Hauteur maximale de la clôture (sans muret) : 1,90 m.

Caractéristiques des panneaux :

* dimensions de la mail : 100 mm de hauteur × 55 mm de largeur ;

* Ø des fils : horizontaux : 4 mm - verticaux : 4 mm.

Poteaux préconisés par le fabricant : poteaux Axor.

Dimensions de la clôture :

Largeur des panneaux : 2,480.

Hauteur des panneaux :

* 1,00 ;

* 1,20 ;

* 1,50 ;

* 1,70 ;

* 1,90.

* Option « avec muret de soubassement » :

Muret préfabriqué en béton, dessus chaperon, côtés béton apparent.

Éléments venant, grâce à des rainures, s'emboîter dans les flancs des poteaux.

Muret de hauteur : 250 mm.

Muret de hauteur : 500 mm.

13*6 Clôtures, portes et portails en PVC

I Clôtures, portes et portails en PVC de fabrication Plastival ou équivalent

Fabricant

Plastival

Route de Santoche

25340 Clerval

Tél. : 03 81 99 18 18 - Fax : 03 81 97 84 97

Site Web : http://www.plastival.fr - http://www.cloture-creation.fr

La société Plastival assure la fabrication des profilés PVC pour clôtures et portails.

Le montage et la pose des clôtures et portails en PVC sont assurés par un réseau de clôturistes.

Extrait de la documentation du fabricant à ce sujet

Clôture Création

Des professionnels du portail et de la clôture PVC, regroupés au sein d'un réseau national implanté sur tout le territoire français.

Leur savoir-faire technique, leur expérience professionnelle et leur capacité à créer, installer des produits de qualité, en font des interlocuteurs de confiance.

Garantie et SAV assurés.

La garantie d'un grand fabricant français

Tous les profilés PVC composant les portails et clôtures proposés par le réseau « Clôture et Création » sont fabriqués et garantis par Plastival.

Cette entreprise française est spécialisée dans la production de produits PVC destinés au bâtiment et à l'habitat individuel.

Présentation des produits par le fabricant

La longévité

C'est l'un des atouts majeurs du PVC. Quelles que soient les conditions météorologiques de votre région, le PVC reste parfaitement inaltérable, inattaquable !

Le soleil, la pluie, le vent, l'air marin... Il ne craint rien. Pas de corrosion, pas de dégradation avec le temps. Un simple coup d'éponge permet de lui conserver son aspect d'origine.

Le choix

Au travers des lignes présentées ci-après, le choix est immense, presque sans limites ! La forme, le style, les dimensions, la couleur, les systèmes de fermeture et de motorisation...

Tout peut s'adapter, tout peut s'accorder, tout peut se choisir.

L'esthétique

En matière d'esthétique, les profilés PVC permettent toutes les créations, de la plus classique à la plus originale... Ainsi, quel que soit le style de la maison, quelles que soient les pratiques régionales et les normes prescrites par l'administration, votre portail s'intégrera harmonieusement dans son environnement.

La technique

Différentes solutions (cadre en applique, cadre caché) ou d'une solution innovante comme le cadre intégré.

Clôture en PVC à lisses, horizontales, de fabrication Plastival ou équivalent

Fourniture, montage et mise en oeuvre de clôture PVC à lisses horizontales constituées par :

* poteaux d'extrémité ;

* poteaux intermédiaires (tous les 2 m d'axe en axe) ;

* poteaux d'angle, le cas échéant ;

* 1, 2 ou 3 lisses horizontales.

Assemblage des lisses sur poteaux par encastrement de la lisse dans le poteau.

Chapeau sur poteau fixé par collage.

Embouts de lisse collés dans le cas de lisse dépassant le poteau.

Mise en oeuvre :

Poteaux scellés dans le sol comprenant terrassement et enlèvement des terres et exécution du massif de fondation en béton de ciment.

Sur sol terrain naturel :

*  compris recouvrement du dessus du massif béton par terre naturelle sur 0,10 m de hauteur minimale.

ou

Sur sol comportant un revêtement de sol en dur :

*  compris dépose ou démolition du revêtement de sol, et repose ou réfection après coup selon la nature du revêtement de sol.

Nature du revêtement de sol existant :

*  ...

Mise en oeuvre de la clôture :

Sur terrain horizontal ou sensiblement horizontal.

ou

Sur terrain penté :

*  clôture à poser en suivant la pente.

ou

Sur terrain penté :

*  clôture à poser avec redans.

Clôture comportant :

*  poteau d'extrémité : ... U ;

*  poteau d'angle : ... U.

Couleur de la clôture :

* au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant.

Clôture modèle « Dahlia »

À 1 lisse :

* poteaux : 120 × 120 mm ;

* lisses : 160 × 34 mm pose verticale.

Hauteur de la clôture :

*  du sol jusque dessus lisse : ... m.

Clôture modèle « Coquelicot »

À 1 lisse :

* poteaux : 76 × 76 mm ;

* lisses : 160 × 34 mm pose verticale.

Hauteur de la clôture :

*  du sol jusque dessus lisse : ... m.

Clôture modèle « Rose »

À 1 lisse :

* poteaux : 120 × 120 mm ;

* lisses : 76 × 76 mm pose à arête sur le dessus.

Hauteur de la clôture :

*  du sol jusque dessus lisse : ... m.

Clôture modèle « Bruyère »

À 1 lisse :

* poteaux : 120 × 120 mm ;

* lisses : 106 × 56 mm pose verticale.

Hauteur de la clôture :

*  du sol jusque dessus lisse : ... m.

Clôture modèle « Églantine »

À 1 lisse :

* poteaux : 120 × 120 mm ;

* lisses : 160 × 34 mm pose verticale.

Hauteur de la clôture :

*  du sol jusque dessus lisse : ... m.

Clôture modèle « Gentiane »

À 2 lisses :

* poteaux : 76 × 76 mm ;

* lisses : 160 × 34 mm pose verticale.

Hauteur de la clôture :

*  du sol jusque dessus lisse supérieure : ... m.

Clôture modèle « Hortensia »

À 2 lisses :

* poteaux : 120 × 120 mm ;

* lisses : 106 × 56 mm pose verticale.

Hauteur de la clôture :

*  du sol jusque dessus lisse supérieure : ... m.

Clôture modèle « Iris »

À 2 lisses :

* poteaux : 120 × 120 mm ;

* lisses : 160 × 34 mm pose verticale.

Hauteur de la clôture :

*  du sol jusque dessus lisse supérieure : ... m.

Clôture modèle « Perce Neige »

À 2 lisses :

* poteaux : 120 × 120 mm ;

* lisses : 76 × 76 mm pose à arête sur le dessus.

Hauteur de la clôture :

*  du sol jusque dessus lisse supérieure : ... m.

Clôture modèle « Orchidée »

À 3 lisses :

* poteaux : 120 × 120 mm ;

* lisses : 106 × 56 mm pose verticale.

Hauteur de la clôture :

*  du sol jusque dessus lisse supérieure : ... m.

Clôture en PVC à profilés verticaux sur 2 lisses horizontales, de fabrication Plastival ou équivalent

Fourniture, montage et mise en oeuvre de clôture PVC à profilés verticaux constituée par :

* poteaux (tous les 2 m d'axe en axe) :

o 2 lisses horizontales supports des profilés, en alu ou en PVC selon le modèle ;

o profilés verticaux fixés sur les lisses ;

* chapeau sur poteau fixé par collage ;

* embouts aux extrémités des profilés verticaux fixés par collage.

Mise en oeuvre avec poteaux scellés dans le sol.

Poteaux scellés dans le sol comprenant terrassement et enlèvement des terres et exécution du massif de fondation en béton de ciment.

Sur sol terrain naturel :

*  compris recouvrement du dessus du massif béton par terre naturelle sur 0,10 m hauteur minimale.

ou

Sur sol comportant un revêtement de sol en dur :

*  compris dépose ou démolition du revêtement de sol, et repose ou réfection après coup selon la nature du revêtement de sol.

Nature du revêtement de sol existant :

*  ...

ou

Mise en oeuvre de la clôture sur muret en maçonnerie.

Poteaux scellés dans trous réservés sur le dessus du muret.

ou

Poteaux scellés dans trous à percer, dans le cas de dessus de muret sans trous réservés.

Mise en oeuvre de la clôture sur le terrain :

Sur terrain horizontal ou sensiblement horizontal.

ou

Sur terrain penté :

*  clôture à poser en suivant la pente.

ou

Sur terrain penté :

*  clôture à poser avec redans.

ou

Mise en oeuvre de la clôture sur muret :

Sur dessus de muret horizontal.

ou

Sur dessus de muret à redans.

Couleur de la clôture :

* au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant.

Clôture modèle « Aster »

Caractéristiques :

* poteaux : 76 × 76 mm ;

* profilés verticaux : 130 × 26 mm ;

* lisses supports des profilés : alu 50 × 30 mm.

Hauteur de la clôture :

*  ... m.

Clôture modèle « Bégonia »

Caractéristiques :

* poteaux : 76 × 76 mm ;

* profilés verticaux : 80 × 26 mm ;

* lisses supports des profilés : alu 50 × 30 mm.

Hauteur de la clôture :

*  ... m.

Clôture modèle « Daphné »

Caractéristiques :

* poteaux : 76 × 76 mm ;

* profilés verticaux : 100 × 34 mm ;

* lisses supports des profilés : alu 50 × 30 mm.

Hauteur de la clôture :

*  ... m.

Clôture modèle « Cyclamen »

Caractéristiques :

* poteaux : 76 × 76 mm ;

* profilés verticaux : 160 × 34 mm ;

* lisses supports des profilés : alu 50 × 30 mm.

Hauteur de la clôture :

*  ... m.

Clôture modèle « Anémone »

Caractéristiques :

* poteaux : 120 × 120 mm ;

* profilés verticaux : 130 × 26 mm ;

* lisses supports des profilés : PVC 106 × 56 mm.

Hauteur de la clôture :

*  ... m.

Clôture modèle « Tulipe »

Caractéristiques :

* poteaux : 120 × 120 mm ;

* profilés verticaux : 80 × 26 mm ;

* lisses supports des profilés : PVC 105 × 56 mm.

Hauteur de la clôture :

*  ... m.

Portillons et portails en PVC à profilés verticaux de fabrication Plastival ou équivalent

Fourniture, montage et mise en oeuvre de portillons et portes en PVC, à profilés verticaux, constitués par :

* poteaux ;

* vantail constitué par :

o 2 lisses horizontales et 2 montants verticaux formant cadre du vantail et support des profilés ;

o profilés verticaux fixés sur les lisses ;

* chapeaux sur poteaux fixés par collage ;

* embouts aux extrémités des profilés et des lisses en PVC, fixés par collage.

Ferrage et quincailleries :

Fourniture, pose, ajustage et réglage des ferrures et quincailleries, livrées ou préconisées par Plastival :

* gonds à visser ou gonds Express ;

* manchons polyamide ;

* équerres universelles ;

* serrure en applique à canon européen et gâche de type vertical ou horizontal, avec 3 clés, en fonction de la largeur du montant de rive ;

* butoir scellé au sol.

Et pour les portes à 2 vantaux :

* système de maintien fermé du vantail secondaire ;

* sabot butoir automatique scellé au sol.

Mise en oeuvre :

Dans le cas de poteaux de portes scellés dans le sol.

Poteaux scellés dans le sol comprenant terrassement et enlèvement des terres et exécution du massif de fondation en béton de ciment.

Sur sol terrain naturel :

*  compris recouvrement du dessus du massif béton par terre naturelle sur 0,10 m hauteur minimale.

ou

Sur sol comportant un revêtement de sol en dur :

*  compris dépose ou démolition du revêtement de sol, et repose ou réfection après coup selon la nature du revêtement de sol.

Nature du revêtement de sol existant :

*  ...

ou

Dans le cas de porte posée entre 2 piliers maçonnés :

* scellement des gonds et de la gâche dans la maçonnerie.

Couleur de la clôture :

* au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant.

Portillons et portails adaptés aux types de clôtures à profilés verticaux prévues ci-avant

Portillons et portails modèle « Aster »

Portillon à 1 vantail.

ou

Portail à 2 vantaux.

ou

Portillon + portails à 2 vantaux.

Position :

*  sur poteaux ;

ou

*  entre piliers en maçonnerie.

Poteaux : 76 × 76 mm.

Vantail :

* profilés verticaux : 130 × 26 mm ;

* dessus droit :

o  hauteur : ... m ;

ou

* dessus oblique :

o  hauteur point haut : ... m ;

o  hauteur point bas : ... m.

Largeur :

* Portillon à 1 vantail :

o largeur en passage libre : ... m.

* Portail à 2 vantaux :

o  largeur en passage libre : ... m.

Portillons et portails modèle « Bégonia »

Portillon à 1 vantail.

ou

Portail à 2 vantaux.

ou

Portillon + portails à 2 vantaux.

Position :

*  sur poteaux ;

ou

*  entre piliers en maçonnerie.

Poteaux : 76 × 76 mm.

Vantail :

* profilés verticaux : 80 × 26 mm ;

* dessus droit :

o  hauteur : ... m ;

ou

* dessus oblique :

o  hauteur point haut : ... m ;

o  hauteur point bas : ... m.

Largeur :

* Portillon à 1 vantail :

o  largeur en passage libre : ... m.

* Portail à 2 vantaux :

o  largeur en passage libre : ... m.

Portillons et portails modèle « Daphné »

Portillon à 1 vantail.

ou

Portail à 2 vantaux.

ou

Portillon + portails à 2 vantaux.

Position :

*  sur poteaux ;

ou

*  entre piliers en maçonnerie.

Poteaux : 76 × 76 mm.

Vantail :

* profilés verticaux à 1 face profilée : 100 × 34 mm ;

* dessus droit :

o  hauteur : ... m ;

ou

* dessus oblique :

o  hauteur point haut : ... m ;

o  hauteur point bas : ... m.

Largeur :

* Portillon à 1 vantail :

o  largeur en passage libre : ... m.

* Portail à 2 vantaux :

o  largeur en passage libre : ... m.

Portillons et portails modèle « Cyclamen »

Portillon à 1 vantail.

ou

Portail à 2 vantaux.

ou

Portillon + portails à 2 vantaux.

Position :

*  sur poteaux ;

ou

*  entre piliers en maçonnerie.

Poteaux : 76 × 76 mm.

Vantail :

* profilés verticaux : 160 × 34 mm ;

* dessus droit :

o  hauteur : ... m ;

ou

* dessus oblique :

o  hauteur point haut : ... m ;

o  hauteur point bas : ... m.

Largeur :

* Portillon à 1 vantail :

o  largeur en passage libre : ... m.

* Portail à 2 vantaux :

o  largeur en passage libre : ... m.

Portillons et portails modèle « Fougère » à partie basse pleine

Portillon à 1 vantail.

ou

Portail à 2 vantaux.

ou

Portillon + portails à 2 vantaux.

Position :

*  sur poteaux ;

ou

*  entre piliers en maçonnerie.

Poteaux : 120 × 120 mm.

Vantail :

* partie basse plein hauteur 1/3, profilés horizontaux : 130 × 26 mm ;

* partie haute profilés verticaux hauteur 2/3 : 130 × 26 mm.

* dessus droit :

o  hauteur : ... m ;

ou

* dessus oblique :

o  hauteur point haut : ... m ;

o  hauteur point bas : ... m.

Largeur :

* Portillon à 1 vantail :

o  largeur en passage libre : ... m.

* Portail à 2 vantaux :

o  largeur en passage libre : ... m.

Portillons et portails pleins et mixtes

Portillons et portails modèle courant

Portillon à 1 vantail.

ou

Portail à 2 vantaux.

ou

Portillon + portails à 2 vantaux.

Position :

*  sur poteaux ;

ou

*  entre piliers en maçonnerie.

Poteaux : 120 × 120 mm.

Vantail :

* profilés verticaux assemblés à rainure et languette : 100 × 26 mm ;

* dessus droit recouvert par U de 31 × 30 :

o  hauteur : ... ;

ou

* dessus courbe recouvert par U de 28 × 12 :

o  hauteur point haut : ... m ;

o  hauteur point bas : ... m.

Largeur :

* Portillon à 1 vantail :

o  largeur en passage libre : ... m.

* Portail à 2 vantaux :

o  largeur en passage libre : ... m.

Portillons et portails série « Agora »

Portillon à 1 vantail.

ou

Portail à 2 vantaux.

ou

Portillon + portails à 2 vantaux.

Position :

*  sur poteaux ;

ou

*  entre piliers en maçonnerie.

Poteaux : 120 × 120 mm.

Vantail :

* profilés verticaux : 129 × 26 mm ;

* dessus droit en V :

o  hauteur au point haut : ... m ;

o  hauteur au point bas : ... m.

ou

* dessus CDG :

o  hauteur point haut : ... m ;

o  hauteur point bas : ... m.

Largeur :

* Portillon à 1 vantail :

o  largeur en passage libre : ... m.

* Portail à 2 vantaux :

o  largeur en passage libre : ... m.

Portillons et portails mixtes série « Agora »

Portillon à 1 vantail.

ou

Portail à 2 vantaux.

ou

Portillon + portails à 2 vantaux.

Position :

*  sur poteaux ;

ou

*  entre piliers en maçonnerie.

Poteaux : 120 × 120 mm.

Vantail :

* partie basse pleine :

o profilés verticaux : 129 × 26 mm ;

* partie haute à claire voie :

o profilés verticaux : 80 × 26 mm ;

ou

* dessus oblique en V :

o  hauteur point haut : ... m ;

o  hauteur point bas : ... m.

Largeur :

* Portillon à 1 vantail :

o  largeur en passage libre : ... m.

* Portail à 2 vantaux :

o  largeur en passage libre : ... m.

Portillons et portails à caractère décoratif

Portillons et portes en PVC, pleines ou mixtes.

Couleurs au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant.

À poser entre piliers en maçonnerie.

Gonds et gâche scellés dans la maçonnerie.

Ligne « Symphonie » - La diversité et l'originalité

* Modèle à tablier plein toute hauteur

À dessus courbe double courbure.

Vantail :

o avec moulures formant 1 panneau horizontal rectangulaire en partie basse ;

o avec moulures formant 1 panneau horizontal rectangulaire à dessus courbe comme le haut de porte.

Montants verticaux à chaque extrémité du vantail dépassant légèrement la hauteur.

Hauteur du vantail :

o  au point bas : ... m ;

o  au point haut : ... m.

Largeur :

Portillon à 1 vantail :

o  largeur en passage libre : ... m.

Portail à 2 vantaux :

o  largeur en passage libre : ... m.

* Modèle mixte, à dessus cintré

Partie basse pleine :

o avec moulures formant 1 panneau horizontal par vantail ;

o panneau rectangulaire.

Partie haute à barreaudage vertical :

o barreaudage en profilés PVC très écartés, avec pointe défensive dépassant le dessus de traverse haute en partie haute du barreaudage, traverse en profilé PVC large formant la rive supérieure du vantail.

Montants d'extrémités du vantail (même hauteur que les pointes des barreaux) :

o dépassant légèrement en hauteur le dessus du vantail.

Hauteur du vantail (même hauteur que les pointes des barreaux) :

o  au point bas : ... m ;

o  au point haut : ... m.

Largeur :

Portillon à 1 vantail :

o  largeur en passage libre : ... m.

Portail à 2 vantaux :

o  largeur en passage libre : ... m.

* Modèle mixte, à dessus incliné en V (portails)

Partie basse pleine :

o avec moulures formant 1 panneau horizontal par vantail ;

o panneau rectangulaire.

Partie haute à barreaudage vertical :

o barreaudage en profilés PVC larges avec espacement de même largeur que les profilés ;

o en partie haute du barreaudage, traverse en profilé PVC large formant la rive supérieure du vantail.

Montants d'extrémités du vantail :

o dépassant légèrement en hauteur le dessus du vantail.

Hauteur du vantail :

o  au point bas : ... m ;

o  au point haut : ... m.

Largeur :

Portillon à 1 vantail :

o  largueur en passage libre : ... m.

Portail à 2 vantaux :

o  largeur en passage libre : ... m.

* Modèle mixte, à dessus courbe à double courbure

Partie basse pleine :

o avec moulures formant 1 panneau horizontal par vantail ;

o panneau rectangulaire.

Partie haute à barreaudage vertical :

o barreaudage en profilés PVC moyennement larges fixés sur 2 lisses horizontales ;

o en partie haute du barreaudage, pas de traverse en profilé PVC large.

Montants d'extrémités du vantail :

o dépassant légèrement en hauteur le dessus du vantail.

Hauteur du vantail :

o  au point bas : ... m ;

o  au point haut : ... m.

Largeur :

Portillon à 1 vantail :

o  largeur en passage libre : ... m.

Portail à 2 vantaux :

o  largeur en passage libre : ... m.

* Modèle mixte, à dessus courbe chaque vantail

Partie basse pleine de hauteur 2/3 environ :

o avec moulures formant 1 panneau horizontal par vantail ;

o panneau rectangulaire à dessus courbe de même courbure que le haut du vantail.

Partie haute à barreaudage vertical de hauteur 1/3 environ :

o barreaudage en profilés PVC larges avec espacement de même largeur que les profilés ;

o en partie haute du barreaudage, traverse en profilé PVC large formant la rive supérieure du vantail.

Montants d'extrémités du vantail :

o dépassant légèrement en hauteur le dessus du vantail.

Hauteur du vantail :

o  au point bas : ... m ;

o  au point haut : ... m.

Largeur :

Portillon à 1 vantail :

o  largeur en passage libre : ... m.

Portail à 2 vantaux :

o  largeur en passage libre : ... m.

Ligne « Pastorale » - L'esthétique et le pratique

* Modèle mixte, à dessus courbe à double courbure

Partie basse pleine :

o en profilés verticaux assemblés à rainure et languette.

Partie haute à barreaudage vertical :

o barreaudage en profilés PVC moyennement larges avec espacement de même largeur que les profilés ;

o en partie haute du barreaudage, traverse en profilé PVC large formant la rive supérieure du vantail.

Montants d'extrémités du vantail :

o de même hauteur que le vantail.

Hauteur du vantail :

o  au point bas : ... m ;

o  au point haut : ... m.

Largeur :

Portillon à 1 vantail :

o  largeur en passage libre : ... m.

Portail à 2 vantaux :

o  largeur en passage libre : ... m.

* Modèle mixte, à dessus courbe en V (portail)

Partie basse pleine :

o en profilés horizontaux sans cadre apparent.

Partie haute à barreaudage vertical :

o barreaudage en profilés PVC de section demi-ronde imitation bois naturel, fixés sur 2 lisses horizontales ;

o en partie haute du barreaudage, pas de traverse en profilé.

Montants d'extrémités du vantail constitués par le même profilé que barreaux.

Hauteur du vantail :

o  au point bas : ... m ;

o  au point haut : ... m.

Largeur :

Portillon à 1 vantail :

o  largeur en passage libre : ... m.

Portail à 2 vantaux :

o  largeur en passage libre : ... m.

Ligne « Harmonie » - La pureté et la technologie

* Modèle mixte, à dessus courbe

Partie basse pleine :

o avec moulures formant 1 panneau horizontal par vantail ;

o panneau rectangulaire.

Partie haute à barreaudage vertical :

o barreaudage en profilés PVC très minces avec large espacement ;

o en partie haute du barreaudage, traverse en profilé PVC large formant la rive supérieure du vantail.

Montants d'extrémités du vantail :

o dépassant en hauteur le dessus du vantail.

Hauteur du vantail :

o  au point bas : ... m ;

o  au point haut : ... m.

Largeur :

Portillon à 1 vantail :

o  largeur en passage libre : ... m.

Portail à 2 vantaux :

o  largeur en passage libre : ... m.

Ligne « Classique » - L'indémodable

* Modèle à tablier plein toute hauteur

À dessus cintré.

Vantail :

o en profilés verticaux jointifs assemblés par rainures et languettes.

Avec pentures décoratives en PVC noir collées.

Tablier fixé sur cadre intérieur en profilés PVC.

Sans montants d'extrémités du vantail visibles.

Hauteur du vantail :

o  au point bas : ... m ;

o  au point haut : ... m.

Largeur :

Portillon à 1 vantail :

o  largeur en passage libre : ... m.

Portail à 2 vantaux :

o  largeur en passage libre : ... m.

* Modèle à barreaudage vertical toute hauteur

À dessus courbe incurvée vers le centre.

Barreaudage vertical toute hauteur :

o barreaudage en profilés PVC larges et faible espacement, fixés sur 2 lisses horizontales ;

o sans traverse en partie haute du barreaudage.

Montants d'extrémités du vantail non visibles.

Hauteur du vantail :

o  au point bas : ... m ;

o  au point haut : ... m.

Largeur :

Portillon à 1 vantail :

o  largeur en passage libre : ... m.

Portail à 2 vantaux :

- largeur en passage libre : ... m.

13*7 Clôtures, portes et portails en aluminium laqué

I Clôtures, portes et portails en aluminium laqué de fabrication Horizal ou équivalent

Fabricant

Horizal

174, route de Lyon - Domarin

38307 Bourgoin-Jallieu Cedex - France

Tél. : 04 74 93 25 35 - Fax : 04 74 93 10 54

Site Web : http://www.lesportaliers.com

Adresse e-mail : horizal@horizal.com

Extraits de la documentation du fabricant

Si Horizal est leader européen depuis plus de 30 ans en garde-corps et portails d'aluminium, notre marque le doit à la qualité de ses produits et aux services apportés.

Qualité de la fabrication

La qualité est au coeur du dispositif de production, depuis l'accueil et le contrôle des matières premières, jusqu'au conditionnement final qui garantit l'intégrité du produit pendant son transport.

L'usinage de précision et l'assemblage manuel par visserie inox confèrent au portail une excellente rigidité et une finition soignée.

Gages de longévité

L'aluminium ne rouille pas.

Label européen : laquage Qualicoat Qualité Marine.

Pièces et accessoires en aluminium moulé.

Visserie inoxydable.

Simplicité d'entretien

La pluie, la neige, les poussières, le pollen ôtent le lustre de votre portail et de votre clôture. Un lavage à l'eau tiède savonneuse avec une éponge suivi d'un rinçage et d'un essuyage avec une peau de chamois restituent à votre portail son éclat initial.

Portes et portails

La marque Horizal apposée sur nos portails et clôtures est le symbole de notre engagement à concevoir et fabriquer des produits nobles et de qualité.

Si l'aluminium et le laquage haute résistance qualité marine sont à eux seuls un gage de longévité, le choix de la marque Horizal s'explique par de nombreuses autres raisons. À travers plus de 200 modèles répartis sur deux gammes, l'une contemporaine et l'autre d'inspiration traditionnelle, Horizal est en mesure d'offrir la solution convenant le mieux au goût de chacun. La diversité des designs, la possibilité de personnaliser un portail Tradition de divers motifs décoratifs, la diversité des teintes, voire leur combinaison, formes symétriques ou asymétriques... tout concourt au plaisir d'acheter un portail ou une clôture à la marque Horizal.

Que votre futur portail soit battant à deux vantaux ou coulissant, c'est aussi à de multiples détails que vous reconnaîtrez la qualité Horizal, des détails qui montrent que tout a été pensé pour concilier les contraintes pratiques avec les exigences esthétiques. De nombreux brevets en témoignent, comme celui notamment de la motorisation Horizal, invisible, intégrée dans le portail qui illustre à elle seule le professionnalisme et la créativité Horizal.

Les caractéristiques « Horizal » qui font la différence

La diversité des styles :

* plus de 100 modèles ;

* une gamme contemporaine ;

* une gamme tradition ;

* des formes cintrées élégantes, y compris en coulissant ;

* de nombreuses options décoratives et personnalisantes ;

* portails, portillons et clôtures cordonnés ;

* 7 teintes en standard, autres possibilités RAL en option.

L'adaptation au terrain :

* large possibilité de dimensionnement, portail jusqu'à 5,50 m de largeur (hauteur jusqu'à 2 m) ;

* pour les entrées en montée : dispositif de remonte-pente intégré aux pivots pour pente de 5 à 15 % (selon la hauteur des vantaux). Compatible avec la motorisation Axialmatic ;

* pour les entrées en descente : arrêt d'ouverture réglable intégré aux pivots ;

* pour les clôtures : poteau d'angle orientable de 80 ° à 180 °.

La simplicité de mise en oeuvre :

* prêt à la pose avec butée intégrée au pivot inférieur en standard ;

* portail et portillon livrés aux dimensions ;

* fixation des éléments par cheville expansée sur piliers verticaux et seuil horizontal ;

* réglage millimétrique des pivots supérieurs par cale biaise ;

* serrure avec pêne réglable ;

* motorisation livrée précâblée et prête à l'utilisation.

Le confort d'utilisation :

* butée centrale silencieuse avec amortisseur néoprène ;

* portail coulissant silencieux avec des roues en Delrin montées sur roulement à billes ;

* motorisation et automatisme possibles sur tous les modèles ;

* dans le cas de portails à deux vantaux, la motorisation Axialmatic (brevet) est intégrée dans la partie supérieure du tube pivot et totalement invisible ;

* 32 fonctions paramétrables : temps d'ouverture, de fermeture de chaque vantail, puissance moteur..., mais aussi, si on le souhaite, éclairage du jardin ...

La durabilité dans le temps :

* profilé à forte épaisseur d'aluminium ;

* visserie et accessoires d'aluminium ;

* laquage avant montage label QUALICOAT, profilés qualité marine ;

* assemblage mécanique par alvéo-vissage (aucune soudure) ;

* tout élément accidentellement abîmé est démontable et remplaçable ;

* pas de rouille ;

* un entretien facile à l'eau savonneuse et rinçage.

Choix des teintes

Des teintes standard ou à la demande.

Portails et clôtures sont disponibles en plusieurs teintes standard et plus, en noir sablé pour la gamme Tradition.

Il est possible de combiner deux teintes ou de concevoir un thermolaquage sur mesure à partir du nuancier RAL.

Teintes standard :

1 - Blanc (RAL 9010) brillant.

2 - Beige (RAL 1015) brillant.

3 - Vert (RAL 6005) mat.

4 - Rouge brun (RAL 3011) brillant.

5 - Bronze (Marron d'Inde).

6 - Noir (RAL 9005) satiné.

7 - Bleu gentiane (RAL 5010) brillant.

et pour la gamme « Tradition » :

8 - Noir sablé.

II Clôtures

Clôtures en aluminium laqué à poser sur muret, de fabrication Horizal - Gamme Contemporaine à équivalent

Fourniture et pose de clôture en aluminium laqué constituée par :

Éléments horizontaux :

Profilés tubulaires pour clôture tout barreaudage :

* traverses supérieure et inférieure de 50 × 85 mm.

Profilés tubulaires pour clôture pleine tôle aluminium :

* traverses supérieure ou inférieure de 50 × 82 mm.

Profilés pour clôture pleine en lames aluminium

* traverses supérieure et inférieure de 50 × 82 mm.

Éléments verticaux :

Poteaux tubulaires ronds Ø 52 mm pour éléments alignés de 106 × 55 mm.

Poteaux tubulaires ronds Ø 52 mm pour poteau d'angle à 90 °.

Poteaux tubulaires d'angle Ø 52 articulé rond de 90 ° à 180 °.

Pour extrémité de clôture contre pilier maçonné ou mur :

* barrette verticale de 30 × 55 mm.

Pour extrémité de clôture sans pilier maçonné ou mur, et/ou pour porte dans clôture :

* poteau tubulaire de 100 × 100 mm.

Mise en oeuvre de la clôture selon le cas :

Pour extrémité de clôture sans pilier maçonné ou mur, et/ou pour porte dans clôture :

* scellement de poteau dans le sol, y compris terrassement et petit massif béton.

Pour extrémité de clôture contre pilier maçonné au mur :

* scellement de la barrette verticale sur le pilier maçonné ou le mur.

Poteaux tubulaires de la clôture scellés dans le dessus du muret, profondeur de scellement 150 mm minimum :

*  dans trous réservés sur le dessus du muret ;

ou

*  sans trous réservés, refouillement des trous sur le dessus du mur, profondeur 150 mm minimum.

Gamme de hauteurs de clôture :

* moins de 0,50 m ;

* de 0,51 à 0,75 m ;

* de 0,76 à 1,00 m.

Distance maximale entre 2 poteaux : 2,50 m.

Distance entre dessus muret et sous-face traverse inférieure clôture : 35 mm.

Clôture modèle « Chambord B 25 »

Clôture constituée par :

* 2 traverses horizontales ;

* barreaux verticaux de 25 × 22 mm.

Clôture comprenant :

*  2 extrémités sur barrette verticale contre pilier maçonné ou mur ;

ou

*  1 extrémité sur barrette verticale contre pilier maçonné ou mur et l'autre extrémité avec poteau alu de 100 × 100 mm ;

*  2 poteaux alu de 100 × 100 mm pour porte.

Clôture comprenant dans sa longueur :

*  poteaux courants pour parties droites clôture ;

*  poteau d'angle à 90 ° - nombre : ... u ;

*  poteau d'angle articulé à 90 ° à 180 ° - nombre : ... u.

Hauteur clôture au-dessus muret : ... m.

Teinte de la clôture :

*  teinte standard au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant ;

ou

*  teinte RAL, réf. : ... ou combinée RAL, réf. ... et ...

Clôture modèle « Chambord B 45 »

Clôture constituée par :

* 2 traverses horizontales ;

* barreaux verticaux de 45 × 22 mm.

Clôture comprenant :

*  2 extrémités sur barrette verticale contre pilier maçonné ou mur ;

ou

*  1 extrémité sur barrette verticale contre pilier maçonné ou mur et l'autre extrémité avec poteau alu de 100 × 100 mm ;

*  2 poteaux alu de 100 × 100 mm pour porte.

Clôture comprenant dans sa longueur :

*  poteaux courants pour parties droites clôture ;

*  poteau d'angle à 90 ° - nombre : ... u ;

*  poteau d'angle articulé à 90 ° à 180 ° - nombre : ... u.

Hauteur clôture au-dessus muret : ... m.

Teinte de la clôture :

*  teinte standard au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant ;

ou

*  teinte RAL, réf. : ... ou combinée RAL, réf. ... et ...

Clôture modèle « Chambord B 100 »

Clôture constituée par :

* 2 traverses horizontales ;

* barreaux verticaux de 100 × 22 mm.

Clôture comprenant :

*  2 extrémités sur barrette verticale contre pilier maçonné ou mur ;

ou

*  1 extrémité sur barrette verticale contre pilier maçonné ou mur et l'autre extrémité avec poteau alu de 100 × 100 mm ;

*  2 poteaux alu de 100 × 100 mm pour porte.

Clôture comprenant dans sa longueur :

*  poteaux courants pour parties droites clôture ;

*  poteau d'angle à 90 ° - nombre : ... u ;

*  poteau d'angle articulé à 90 ° à 180 ° - nombre : ... u.

Hauteur clôture au-dessus muret : ... m.

Teinte de la clôture :

*  teinte standard au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant ;

ou

*  teinte RAL réf. : ... ou combinée RAL réf. ... et ...

Clôture modèle « Chambord DT » pleine tôle

Clôture constituée par :

* 2 traverses horizontales ;

* remplissage tôle plane aluminium d'épaisseur 2 mm.

Clôture comprenant :

*  2 extrémités sur barrette verticale contre pilier maçonné ou mur ;

ou

*  1 extrémité sur barrette verticale contre pilier maçonné ou mur et l'autre extrémité avec poteau alu de 100 × 100 mm ;

*  2 poteaux alu de 100 × 100 mm pour porte.

Clôture comprenant dans sa longueur :

*  poteaux courants pour parties droites clôture ;

*  poteau d'angle à 90 ° - nombre : ... u ;

*  poteau d'angle articulé à 90 ° à 180 ° - nombre : ... u.

Hauteur clôture au-dessus muret : ... m.

Teinte de la clôture :

*  teinte standard au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant ;

ou

*  teinte RAL, réf. : ... ou combinée RAL, réf. ... et ...

Clôture modèle « Chambord DL » pleine à lames

Clôture constituée par :

* 2 traverses horizontales ;

* remplissage en lames verticales aluminium de 125 × 25 mm.

Clôture comprenant :

*  2 extrémités sur barrette verticale contre pilier maçonné ou mur ;

ou

*  1 extrémité sur barrette verticale contre pilier maçonné ou mur et l'autre extrémité avec poteau alu de 100 × 100 mm ;

*  2 poteaux alu de 100 × 100 mm pour porte.

Clôture comprenant dans sa longueur :

*  poteaux courants pour parties droites clôture ;

*  poteau d'angle à 90 ° - nombre : ... u ;

*  poteau d'angle articulé à 90 ° à 180 ° - nombre : ... u.

Hauteur clôture au-dessus muret : ... m.

Teinte de la clôture :

*  teinte standard au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant ;

ou

*  teinte RAL, réf. : ... ou combinée RAL, réf. ... et ...

Clôture modèle « Vincennes B 100 » en lames horizontales

Clôture constituée par :

* 2 bandeaux horizontaux de 100 × 22 mm.

Option : bandeau horizontal en plus.

Clôture comprenant :

*  2 extrémités sur barrette verticale contre pilier maçonné ou mur ;

ou

*  1 extrémité sur barrette verticale contre pilier maçonné ou mur et l'autre extrémité avec poteau alu de 100 × 100 mm ;

*  2 poteaux alu de 100 × 100 mm pour porte.

Clôture comprenant dans sa longueur :

*  poteaux courants pour parties droites clôture ;

*  poteau d'angle à 90 ° - nombre : ... u ;

*  poteau d'angle articulé à 90 ° à 180 ° - nombre : ... u.

Hauteur clôture au-dessus muret : ... m.

Teinte de la clôture :

*  teinte standard au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant ;

ou

*  teinte RAL, réf. : ... ou combinée RAL, réf. ... et ...

Clôtures en aluminium laqué à poser sur muret, de fabrication Horizal - Gamme Tradition à équivalent

Fourniture et pose de clôture en aluminium laqué constituée par :

Éléments horizontaux :

Profilés tubulaires pour clôture tout barreaudage :

* traverse supérieure de 50 × 23 mm ;

* traverse inférieure de 50 × 82 mm.

Éléments verticaux :

Poteaux tubulaires ronds Ø 52 mm pour éléments alignés de 106 × 55 mm.

Poteaux tubulaires ronds Ø 52 mm pour poteau d'angle à 90 °.

Poteaux tubulaires d'angle Ø 52 articulé rond de 90 ° à 180 °.

Pour extrémité de clôture contre pilier maçonné ou mur :

* barrette verticale de 30 × 55 mm.

Pour extrémité de clôture sans pilier maçonné ou mur, et/ou pour porte dans clôture :

* poteau tubulaire de 100 × 100 mm.

Mise en oeuvre de la clôture selon le cas :

Pour extrémité de clôture sans pilier maçonné ou mur, et/ou pour porte dans clôture :

* scellement de poteau dans le sol, y compris terrassement et petit massif béton.

Pour extrémité de clôture contre pilier maçonné au mur :

* scellement de la barrette verticale sur le pilier maçonné ou le mur.

Poteaux tubulaires de la clôture scellés dans le dessus du muret, profondeur de scellement 150 mm minimum :

*  dans trous réservés sur le dessus du muret ;

ou

*  sans trous réservés, refouillement des trous sur le dessus du mur, profondeur 150 mm minimum.

Gamme de hauteurs de clôture :

* moins de 0,50 m ;

* de 0,51 à 0,75 m ;

* de 0,76 à 1,00 m.

Distance maximale entre 2 poteaux : 2,00 m.

Distance entre dessus muret et sous-face traverse inférieure clôture : 35 mm.

Clôture modèle « Acanthe »

Clôture constituée par :

* 2 traverses horizontales ;

* barreaux ronds cannelés de Ø 23,5 mm entre les 2 traverses.

Clôture comprenant :

*  2 extrémités sur barrette verticale contre pilier maçonné ou mur ;

ou

*  1 extrémité sur barrette verticale contre pilier maçonné ou mur et l'autre extrémité avec poteau alu de 100 × 100 mm ;

*  2 poteaux alu de 100 × 100 mm pour porte.

Clôture comprenant dans sa longueur :

*  poteaux courants pour parties droites clôture ;

*  poteau d'angle à 90 ° - nombre : ... u ;

*  poteau d'angle articulé à 90 ° à 180 ° - nombre : ... u.

Hauteur clôture au-dessus muret : ... m.

Teinte de la clôture :

*  teinte standard au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant ;

ou

*  teinte RAL, réf. : ... ou combinée RAL, réf. ... et ...

Clôture modèle « Kernera »

Clôture constituée par :

* 2 traverses horizontales ;

* barreaux ronds cannelés de Ø 23,5 mm traversants la traverse haute, avec pic forme « Fleur de lys » au sommet des barreaux, hauteur 0,18 m de la pointe des pics au-dessus traverse haute.

Clôture comprenant :

*  2 extrémités sur barrette verticale contre pilier maçonné ou mur ;

ou

*  1 extrémité sur barrette verticale contre pilier maçonné ou mur et l'autre extrémité avec poteau alu de 100 × 100 mm ;

*  2 poteaux alu de 100 × 100 mm pour porte.

Clôture comprenant dans sa longueur :

*  poteaux courants pour parties droites clôture ;

*  poteau d'angle à 90° - nombre : ... u ;

*  poteau d'angle articulé à 90 ° à 180 ° - nombre : ... u.

Hauteur clôture au-dessus muret : ... m.

Teinte de la clôture

*  teinte standard au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant ;

ou

*  teinte RAL, réf. : ... ou combinée RAL, réf. ... et ...

Option :

Remplacement des pics forme « Fleur de lys » par pics forme « Flamme ».

Clôture modèle « Myosotis »

Clôture constituée par :

* 1 traverse basse ;

* 2 traverses hautes espacées de 0,15 m environ ;

* barreaux ronds cannelés de Ø 23,5 m traversant les 2 traverses hautes, avec pic forme « Fleur de lys » au sommet des barreaux, hauteur 0,18 m de la pointe des pics au-dessus traverse haute ;

* avec lunes disposées entre les 2 traverses hautes dans chaque intervalle entre barreaux.

Clôture comprenant :

*  2 extrémités sur barrette verticale contre pilier maçonné ou mur ;

ou

*  1 extrémité sur barrette verticale contre pilier maçonné ou mur et l'autre extrémité avec poteau alu de 100 × 100 mm ;

*  2 poteaux alu de 100 × 100 mm pour porte.

Clôture comprenant dans sa longueur :

*  poteaux courants pour parties droites clôture ;

*  poteau d'angle à 90 ° - nombre : ... u ;

*  poteau d'angle articulé à 90 ° à 180 ° - nombre : ... u.

Hauteur clôture au-dessus muret : ... m.

Teinte de la clôture :

*  teinte standard au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant ;

ou

*  teinte RAL, réf. : ... ou combinée RAL, réf. ... et ...

Option :

Remplacement des pics forme « Fleur de lys » par pics forme « Flamme ».

13*8 Portes et portails de clôtures en acier

I Rappel de la réglementation

Normes

Normes en vigueur début 2005.

Norme

Intitulé de la norme

Date

NF P 25-362

Fermetures pour baies libres et portails

Spécifications techniques - Règles de sécurité

Octobre 1992

NF P 25-362-A1

Amendement de l'Annexe A

Août 2001

NF P 25-363

Fermetures pour baies libres et portails - Portails complets - Composants de sécurité - Méthodes d'essai

Août 1994

NF EN 12604

Portes industrielles, commerciales et de garage - Aspects mécaniques - Exigences

Janvier 2001

NF EN 12605

Portes industrielles, commerciales et de garage - Aspects mécaniques - Méthodes d'essai

Janvier 2001

NF EN 12445

Portes équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages - Sécurité à l'utilisation des portes motorisées - Méthode d'essai

Mars 2001

NF EN 12453

Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et de garage - Sécurité à l'utilisation des portes motorisées - Prescriptions

Mai 2001

NF EN 60335-2-95

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues

Avril 2002

NF EN 12635

Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages - Installations et utilisation

Décembre 2002

NF EN 12978

Portes et portails équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages - Dispositifs de sécurité pour portes motorisées - Prescriptions et méthodes d'essai

Octobre 2003

NF EN 13241-1

Portes industrielles, commerciales et de garage - Norme de produit - Partie 1 : produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée

Mai 2004

DTU

DTU

Intitulé

Norme

DTU 34-1

Juin 1994

Travaux de bâtiment

Ouvrages de fermeture pour baies libres

NF P 25-201-1 et 2

Textes officiels

* Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail.

* Arrêté du 2 juillet 2004 portant application aux portes, portails et barrières du décret no 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié.

* Avis du 5 août 2004 relatif à l'application du décret no 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 2 juillet 2004 appliquant ce décret aux portes, portails et barrières.

II Portes et portails de Bétafence ou équivalent

Fabricant

Bétafence France SA

3, chemin de la Croix-Brisée

Parc de Haute Technologie

F-92183 Antony

Tél. : 01 40 96 26 22 - Fax : 01 40 96 26 06

Site Internet : http://www.betafence.com

Note à l'intention du prescripteur

Extraits de la documentation du fabricant

Bekaert de par le monde

Bekaert (http://www.bekaert.com) est une entreprise de haute technologie qui fabrique et commercialise un large éventail de produits basés sur la transformation des métaux et l'application de diverses technologies de revêtement.

Les activités du groupe s'articulent autour de quatre unités opérationnelles : Fil, Stell Cord, Bekaert Fencing et Bekaert Advanced Materials.

Bekaert Fencing

Bekaert conçoit, développe, fabrique et commercialise un assortiment large de systèmes de clôture de sécurité ainsi que des treillis à maille tissée ou soudée pour des applications industrielles, publiques, résidentielles et agricoles, adaptées à chaque niveau de rigidité ou design demandé.

La qualité Bekaert

Le souci permanent de Bekaert est d'offrir au marché une gamme de produits de qualité supérieure répondant aux exigences spécifiques de l'ensemble de sa clientèle. Dès le premier stade de la conception et de la mise en oeuvre, la qualité de nos clôtures est au coeur de nos préoccupations.

Cette priorité absolue se reflète dans tout le processus de production comme en témoigne, par ailleurs, la certification ISO 9001.

La technologie Bekaert dans les systèmes anticorrosion

Du point de vue technologique, Bekaert est un pionnier et un leader incontesté dans le développement et les applications des techniques anticorrosion. Sa position de leader du marché a fait de Bekaert un expert dans les technologies de recouvrement : galvanisation ordinaire et de haute résistance, zinc-aluminium, étain, cuivre, nylon, PVC et polyester. L'ensemble de ces techniques constitue autant de garanties d'une durée de vie prolongée.

Garantie de 10 ans

Bétafence accorde une garantie de 10 ans contre la corrosion sur la totalité de sa gamme professionnelle et sur la valeur totale de la clôture réalisée exclusivement avec les produits Bétafence.

La garantie 10 ans est délivrée par chantier, et officialisée par un certificat de garantie numéroté.

Pour bénéficier de la garantie 10 ans, la pose doit être réalisée par un poseur professionnel agréé « Bétafence Partner Pro » ou « Bétafence Relais Pose », sélectionné pour sa compétence et son savoir-faire sur la base de critères qualitatifs.

Seuls les membres du réseau Bétafence sont habilités à délivrer la garantie 10 ans Bétafence.

Fourniture et installation de portes et portails de clôture de fabrication Bétafence ou équivalent

Fourniture rendue à pied d'oeuvre des portes et portails avec tous les éléments et équipements accessoires nécessaires.

Mise en oeuvre :

Mise en oeuvre de la porte ou du portail dans les règles de l'Art, conformément aux prescriptions de mise en oeuvre du fabricant et dans le respect des prescriptions des normes et réglementations en vigueur, et plus particulièrement pour ce qui concerne la sécurité.

Compris tous travaux et fournitures annexes et accessoires nécessaires pour livrer l'installation en complet et parfait état de marche.

Ouvrages d'infrastructure :

* socles enterrés en béton de dimensions adaptées ;

* supports en béton sous le rail, le cas échéant.

Exécution :

*  à la charge de l'entrepreneur clôturiste ;

ou

*  à la charge du maître d'ouvrage.

Portillons et portails pivotants Bekafor Classic ou équivalent

Atouts

Le cadre, le grillage Bekafor Classic et le système de poteaux sont d'une construction ultra-robuste.

Le nombre réduit d'accessoires permet un montage rapide.

Spécifications techniques

Cadre et remplissage :

Cadre en tubes d'acier carrés de 40 × 40 mm avec panneau soudé Bekafor Classic :

* mailles de 100 × 50 m ;

* diamètre des fils : 4,5 mm.

Poteaux :

Les poteaux Bekaclip se composent d'un tube soudé avec capuchon. Les panneaux Bekafor Classic se fixent directement dans les encoches des poteaux du portail à l'aide des colliers Bekafor, diamètre 60 mm, fournis avec le portail.

Revêtement :

Traitement anticorrosion et plastification haute adhérence.

Accessoires :

Les portails Bekafor Classic sont équipés d'une serrure à cylindre incorporée au cadre. Les portails non pourvus de gonds réglables pour un ajustement parfait. Les portails doubles sont livrés avec une ancre au sol, un guide et une plaque de verrouillage. La gâche de la serrure, le guide d'ancre et les poignées sont en matière synthétique.

Couleurs :

* vert Ral 6005 ;

* certains types sont aussi disponibles en blanc Ral 9010.

Assortiment portillons pivotants « Bekafor Classic » simples

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Largeur du battant (mm)

Distance entre les poteaux (mm)

Espace requis (mm)

1 000

1 0301)

966,5

1 048,5

1 168,5

1 000

1 2301)

966,5

1 048,5

1 168,5

1 000

1 5301)

966,5

1 048,5

1 168,5

1 000

1 730

966,5

1 048,5

1 168,5

1 000

2 030

966,5

1 048,5

1 168,5

1) Existe aussi en blanc RAL 9010.

Assortiment portails pivotants « Bekafor Classic » doubles

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Largeur du battant (mm)

Distance entre les poteaux (mm)

Espace requis (mm)

3 000

1 030

1 466,5

3 053

3 173

3 000

1 230

1 466,5

3 053

3 173

3 000

1 530

1 466,5

3 053

3 173

3 000

1 730

1 466,5

3 053

3 173

3 000

2 030

1 466,5

3 053

3 173

Dimensions portillon à 1 vantail Bekafor Classic à installer :

*  ... m × ... m hr.

Dimensions portail à 2 vantaux Bekafor Classic à installer :

*  ... m × ... m hr.

Portillons pivotants à 1 vantail Bekafor Prestige ou équivalent

Atouts

Le design est en parfaite harmonie avec les panneaux Bekafor Prestige.

Les panneaux peuvent être fixés directement aux poteaux du portillon.

Le cadre, le remplissage et les poteaux offrent au portail une excellente rigidité.

Le nombre limité d'accessoires permet une installation rapide.

Spécifications techniques

Cadre et remplissage :

Tube carré de section 40 × 40 mm, soudé des deux côtés du remplissage. Ce remplissage présente l'avantage d'avoir exactement le même design que les panneaux Bekafor Prestige, en offrant une rigidité très supérieure grâce aux diamètres de fils plus épais.

Panneau soudé :

* mailles de 200 × 65 mm ;

* doubles fils horizontaux ;

* diamètre des fils : 5,0 mm.

Poteaux :

Poteaux Bekaclip en tube soudé avec capuchon.

Les panneaux Bekafor Prestige peuvent être fixés directement aux poteaux du portillon à l'aide des colliers Bekafor, de diamètre 60 mm, livrés avec le portillon.

Accessoires :

Le portillon Bekafor Prestige est équipé d'une gâche, d'une serrure à canon et d'une poignée en plastique. Ses charnières sont réglables pour un ajustement précis. La gâche et les poignées sont en matière synthétique.

Revêtement :

Galvanisé puis plastifié polyester.

Couleurs :

* vert Ral 6005 / anthracite.

Assortiment portillons pivotants « Bekafor Prestige » simples

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Largeur du battant (mm)

Distance entre les poteaux (mm)

Espace requis (mm)

1 000

1 100

940

1 030

1 150

1 000

1 300

940

1 030

1 150

1 000

1 500

940

1 030

1 150

Dimensions portillon à 1 vantail Bekafor Prestige à installer :

*  ... m × ... m hr.

Option

Remplissage panneau Bekafor Prestige de forme arrondie en rive supérieure.

Portillons et portails pivotants Décofor ou équivalent

Atouts

Le design est en parfaite harmonie avec les panneaux Décofor Arco et Recto.

Le cadre, le remplissage et les poteaux du portail Décofor offrent une excellente rigidité.

Le nombre limité d'accessoires permet une installation rapide.

Spécifications techniques

Cadre et remplissage :

En tube rectangulaire de section 60 × 40 mm, avec remplissage en Décofor Arco soudé :

* mailles de 200 × 65 mm ;

* fils très rigides, 2 fils horizontaux de 8 mm et 1 fil vertical de 6 mm.

Poteaux :

Poteaux tubulaires carrés avec capuchons métalliques. Ils sont dotés d'inserts pour la fixation des panneaux de clôture Décofor.

Accessoires :

* Charnières :

o charnières ajustables permettant une ouverture des battants de 180 ° ;

o charnières spéciales disponibles pour une fixation murale.

* Système de fermeture :

Composé d'une gâche, d'une serrure à canon et de poignées.

* Verrou au sol :

Les portails doubles sont équipés d'un verrou au sol destiné à être fixé dans une plaque au sol centrale.

Revêtement :

Les portails Décofor sont galvanisés (mini 275 g/m2 - 2 faces combinées) et plastifiées polyester (mini 100 microns).

Couleurs :

* noir Ral 9005 / vert Ral 6005 / blanc Ral 9010.

Assortiment portillons pivotants « Décofor » simples

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Section poteau portail (mm)

Distance entre les poteaux (mm)

1 000

1 080

80 × 80 × 3

1 020

1 000

1 280

80 × 80 × 3

1 020

1 000

1 4801)

80 × 80 × 3

1 020

1 000

1 8801)

80 × 80 × 3

1 020

Noir Ral 9005 : en stock.

1) Blanc Ral 9010 : en stock, autres types sur demande.

Assortiment portillons pivotants « Décofor » doubles

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Section poteau portail (mm)

Distance entre les poteaux (mm)

3 500

1 0801)

100 × 100 × 3

3 560

3 500

1 2802)

100 × 100 × 3

3 560

3 500

1 480

100 × 100 × 3

3 560

3 500

1 8802)

100 × 100 × 3

3 560

Noir Ral 9005 : en stock.

1) Vert Ral 6005 : en stock, autres types sur demande.

2) Blanc Ral 9010 : en stock, autres types sur demande.

Dimensions portillon à 1 vantail Bekafor à installer :

*  ... m × ... m hr.

Dimensions portail à 2 vantaux Bekafor à installer :

*  ... m × ... m hr.

Portillons et portails pivotants Fortinet ou équivalent

Atouts

Robustesse :

Tous les éléments des portails pivotants Fortinet sont d'une construction très rigide : cadre, remplissage, panneaux, gonds et système de fermeture.

Design :

La finition des portails est particulièrement soignée : soudures en onglet et remplissage Fortinet. Les portails Fortinet s'intègrent parfaitement à tous les designs de clôtures.

Rapidité de pose :

Les portails Fortinet sont conçus pour une pose rapide, les accessoires sont limités au minimum.

Spécifications techniques

Cadre :

Le cadre du portail est réalisé à partir de tubes d'acier carrés de 40 × 40 mm. Estampé du logo Bekaert.

Remplissage du cadre :

Un grillage Fortinet aux mailles carrées de 50 × 50 mm est soudé dans le cadre. Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille :

* mailles de 50,8 × 50,8 mm, soudées à chaque intersection ;

* fils horizontaux et verticaux diamètre 2,95 mm.

Poteaux de portail :

Les poteaux sont adaptés aux différentes hauteurs et recouverts d'un capuchon en matière synthétique.

Accessoires :

* les portails Fortinet sont équipés d'une serrure à cylindre incorporée au cadre. Les portails sont pourvus de gonds réglables. Une butée basculante sert à maintenir le portail en position ouverte (sur demande). Les portails doubles sont livrés avec ancre au sol et plaque de verrouillage ;

* la gâche de serrure, le guide du verrou et les poignées sont en matière synthétique. Les portails doubles de 3 000 × 1 750 / 1 950 mm et 4 000 × 1 750 × 1 950 mm disposent d'un système de fermeture et de verrouillage professionnel. La plaque de serrure et les vis sont en inox.

Revêtements :

Les portails reçoivent une couche de galvanisation, puis une couche de polyester qui répond à des hautes normes d'éclat, dureté et d'adhérence.

Couleur :

* vert Ral 6005.

Assortiment portillons pivotants « Fortinet » simples

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Largeur du battant (mm)

Distance entre les poteaux (mm)

Espace nécessaire (mm)

Poteau du portail (mm)

1 000

750

850

940

1 060

60

1 000

950

850

940

1 060

60

1 000

1 150

850

940

1 060

60

1 000

1 450

850

924

1 076

76

1 000

1 750

850

924

1 076

76

1 000

1 950

850

924

1 076

76

1 250

950

1 100

1 190

1 310

60

1 250

1 150

1 100

1 190

1 310

60

1 250

1 450

1 100

1 174

1 326

76

1 250

1 750

1 100

1 174

1 326

76

1 250

1 950

1 100

1 174

1 326

76

Assortiment portillons pivotants « Fortinet » doubles

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Largeur du battant (mm)

Distance entre les poteaux (mm)

Espace nécessaire (mm)

Poteau du portail (mm)

3 000

950

1 394

2 924

3 076

76

3 000

1 150

1 394

2 924

3 076

76

3 000

1 450

1 394

2 924

3 076

76

3 000

1 750

1 394

2 924

3 076

76

3 000

1 950

1 394

2 920

3 080

80 × 80

4 000

950

1 894

3 924

4 076

76

4 000

1 150

1 894

3 924

4 076

76

4 000

1 450

1 894

3 924

4 076

76

4 000

1 750

1 894

3 924

4 076

76

4 000

1 950

1 894

3 920

4 080

80 × 80

Des portails avec une largeur de 1,50 - 2,00 - 2,75 - 3,25 m se composent avec des éléments de portail standard.

Dimensions portillon à 1 vantail Fortinet à installer :

*  ... m × ... m hr.

Dimensions portail à 2 vantaux Fortinet à installer :

*  ... m × ... m hr.

Option

Butée basculante :

*  servant à maintenir le vantail du portail en position ouverte ;

*  sur 1 vantail ;

ou

*  sur 2 vantaux.

Portillons et portails pivotants Nylofor ou équivalent

Atouts

Rigidité de la construction :

Tous les éléments des portails pivotants Nylofor de Bakaert ont une construction extrêmement rigide : cadre, panneaux Nylofor et poteaux.

Réglage optimum :

Le système de fermeture permet un réglage optimalisé et facile à mettre en place.

Gonds réglables :

Les gonds sont réglables et permettent une ouverture des battants à 180°.

Revêtement supérieur :

La technologie utilisée est la meilleure du moment pour une excellente résistance à la corrosion.

Rapidité de pose :

Les portails pivotants Nylofor sont conçus pour une pose rapide : les accessoires sont réduits au strict minimum.

Spécifications techniques

Cadre :

Cadre en tube carré de 60 × 60 mm, avec remplissage panneaux Nylofor.

Remplissage en treillis soudé.

Panneaux Nylofor 3D :

*  dimensions des mailles 200 mm × 50 mm avec nervures de 100 × 50 mm ;

*  fils de diamètre 5 mm.

ou

Panneaux Nylofor 2D :

*  dimensions des mailles 200 mm × 50 mm ;

*  fils horizontaux 2 × 6 mm ;

*  fils verticaux 5 mm.

ou

Panneaux Nylofor 2D Super :

*  mailles de 200 mm × 50 mm ;

*  mailles de 200 mm × 100 mm pour les hauteurs 1 030 mm et 2 030 mm ;

*  fils horizontaux 2 × 8 mm ;

*  fils verticaux 6 mm.

Poteaux :

Poteaux carrés en tôle d'acier soudée, avec capuchon et munis d'un strip de fixation pour fixer les panneaux de clôture.

Accessoires :

* gonds : gonds réglables, permettant l'ouverture des vantaux à 180° ;

* système de fermeture : comprenant la gâche, la contre-serrure, la serrure à cylindre insérée dans le cadre et la poignée ;

* verrou au sol : pour portails simples et doubles. En acier inoxydable, fixé à chaque vantail, pour ancrage dans un butoir central (portails doubles).

Revêtements :

Les portails pivotants Nylofor sont galvanisés (mini 275 g/m2 - 2 faces combinées) et plastifiés polyester (mini 100 microns).

Couleurs :

* vert Ral 6005 / blanc Ral 9010 ;

* autres couleurs sur demande.

Assortiment portillons et portails pivotants Nylofor 3D ou équivalent

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Passage libre (mm)

Espace nécessaire (mm)

Portillons simples

1 000

1 030 / 1 230 / 1 530 / 1 730 / 2 030 / 2 430

920

1 080

1 500

1 530 / 1 730 / 2 030

1 470

1 630

2 000

1 530 / 2 030

1 970

2 130 / 2 1701)

3 000

2 030

3 000

3 240

Portillons doubles

3 000

1 030 / 1 230 / 1 530 / 1 730 / 2 030 / 2 430

2 900

3 060 / 3 1002)

4 000

1 030 / 1 230 / 1 530 / 1 730 / 2 030 / 2 430

3 900

4 060 / 4 1003)

5 000

1 030 / 1 230 / 1 530 / 1 730 / 2 030 / 2 430

4 900

5 140

6 000

1 030 / 1 230 / 1 530 / 2 030 / 2 430

5 960

6 200 / 6 2402)

8 000

1 530 / 1 730 / 2 030 / 2 430

sur demande

sur demande

10 000

1 530 / 1 730 / 2 030 / 2 430

sur demande

sur demande

Autres dimensions sur demande.

1) Pour hauteur : 2 030 mm.

2) Pour hauteur 2 430 mm.

3) Pour hauteurs 1 730 - 2 430 mm.

Assortiment portillons et portails pivotants « Nylofor 2D » et « Nylofor 2D Super » ou équivalent

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Passage libre (mm)

Espace nécessaire (mm)

Portillons simples

1 000

1 030 / 1 230 / 1 430 / 1 630 / 1 830 / 2 030

920

1 080

Portillons doubles

3 000

1 030 / 1 230 / 1 430 / 1 630 / 1 830 / 2 030

2 900

3 060

4 000

1 030 / 1 230 / 1 430 / 1 630 / 1 830 / 2 030

3 900

4 060 / 4 1001)

5 000

1 030 / 1 230 / 1 430 / 1 630 / 1 830 / 2 030

4 900

5 140

6 000

1 030 / 1 230 / 1 430 / 1 630 / 1 830 / 2 030

5 960

6 200

8 000

1 630 / 1 830 / 2 030

sur demande

sur demande

10 000

1 630 / 1 830 / 2 030

sur demande

sur demande

Autres dimensions sur demande.

1) Pour hauteurs : 1 830 - 2 030 mm.

Dimensions portillon à 1 vantail Nylofor à installer :

*  ... m × ... m hr ;

*  de type 3D ;

ou

*  de type 2D ;

ou

*  de type 2D Super.

Dimensions portillon à 2 vantaux Nylofor à installer :

*  ... m × ... m hr ;

*  de type 3D ;

ou

*  de type 2D ;

ou

*  de type 2D Super.

Portes et portails pivotants à barreaudage vertical Robusta ou équivalent

Atouts

Rigidité de la construction :

Tous les éléments des portails pivotants Robusta ont une construction extrêmement rigide : cadre, barreaux carrés et poteaux.

Sécurité :

La distance entre les barreaux verticaux est de 110 mm, ce qui correspond aux normes de sécurité les plus rigoureuses.

Réglage maximal :

Le système de fermeture permet un réglage optimalisé et facile à mettre en place.

Gonds réglables :

Les gonds sont réglables et permettent une ouverture des battants à 180°.

Revêtement :

La technologie utilisée est la meilleure du moment.

Rapidité de pose :

Les portails pivotants Robusta sont conçus pour une pose rapide ; les accessoires sont réduits au strict minimum.

Système complet :

Les portails pivotants Robusta s'associent facilement avec les portails autoportants Robusta et les panneaux Robusta.

Spécifications techniques

Cadre et remplissage :

Cadre en tube profilé de 60 × 60 ou 80 × 60 mm, avec barreaux de 25 × 25 mm soudés verticalement avec un écartement de 110 mm entre les barreaux. Crête défensive sur les vantaux à partir de 2 mètres de hauteur.

Poteaux :

Poteaux carrés en tôle d'acier soudée, avec capuchon et munis d'un strip de fixation pour reprise des panneaux de clôture.

Accessoires :

* gonds : réglables, permettant l'ouverture des vantaux à 180° ;

* système de fermeture : gâche et serrure à cylindre incorporée ;

* verrou au sol : en acier inoxydable, à chaque vantail.

Revêtements :

Les portails pivotants Robusta sont galvanisés (mini 275 g/m2 - 2 faces combinées) et plastifiés polyester (mini 100 microns).

Couleurs :

* vert Ral 6005 / blanc Ral 9010 ;

* autres couleurs sur demande.

Assortiment portes et portails pivotants à barreaudage vertical « Robusta » simples

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Passage libre (mm)

Espace nécessaire (mm)

1 000

1 030 / 1 230 / 1 530 / 1 730 / 2 030

920

1 080

1 500

1 030 / 1 230 / 1 530 / 1 730 / 2 030

1 470

1 630

2 000

1 030 / 1 230 / 1 530 / 1 730 / 2 030

1 970

2 1301) / 2 1702)

2 500

1 030 / 1 230 / 1 530 / 1 730 / 2 030

2 470

2 710

3 000

1 030 / 1 230 / 1 530 / 1 730 / 2 030

3 000

3 240

4 000

2 030

4 010

4 290

Autres dimensions sur demande.

1) Pour hauteurs : 1 000 - 1 200 - 1 500.

2) Pour hauteurs : 1 700 - 2 000.

Assortiment portes et portails pivotants à barreaudage vertical « Robusta » doubles

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Passage libre (mm)

Espace nécessaire (mm)

3 000

1 030 / 1 230 / 1 530 / 1 730 / 2 030

2 900

3 060

4 000

1 030 / 1 230 / 1 530 / 1 730 / 2 030

3 900

4 0601) / 4 1002)

5 000

1 030 / 1 230 / 1 530 / 1 730 / 2 030

4 900

5 140

6 000

1 030 / 1 230 / 1 530 / 1 730 / 2 030

5 960

6 200

8 000

1 030 / 1 230 / 1 530 / 1 730 / 2 030

7 980

8 260

10 000

2 030

9 980

10 300

Autres dimensions sur demande.

1) Pour hauteurs : 1 000 - 1 200 - 1 500.

2) Pour hauteurs : 1 700 - 2 000.

Dimensions porte ou portail à 1 vantail pivotants à barreaudage vertical Robusta à installer :

*  ... × ... m hr.

Dimensions porte à 2 vantaux pivotants à barreaudage vertical Robusta à installer :

*  ... × ... m hr.

Portails coulissants sur rail Robusta ou équivalent

Atouts

Fiabilité du fonctionnement :

Les portails Robusta sont d'une solidité exceptionnelle grâce à la section des profils utilisés et à une construction totalement soudée. Un système complet de rouleaux de guidage est incorporé dans le soubassement.

Sécurité :

La distance entre les barreaux verticaux est de 110 mm, pour éviter tous passages intempestifs. L'intégration des rouleaux de guidage dans le soubassement réduit fortement les risques d'accidents.

Système complet :

Les portails coulissants sur rail peuvent être combinés avec les portails pivotants Robusta et les panneaux Robusta.

Harmonie :

Les portails Robusta s'intègrent harmonieusement avec tous les environnements.

Spécifications techniques

Vantail :

Cadre composé d'un soubassement de 140 × 60 × 3 mm (3 à 6 m) ou 180 × 80 × 5 mm (6,5 à 12 m) et d'un cadre soudé en tubes de 60 × 60 × 2 mm.

Barreaux 25 × 25 × 1,5 mm, soudés avec une distance de 110 mm entre eux.

Muni d'une serrure à cylindre.

Rouleaux intégrés ø 150 mm.

Rail type 65 × 25 mm.

Crête défensive : en option pour toutes les hauteurs.

Guidage du portail :

Portique de guidage et de réception de 80 × 80 × 3 mm avec plaque de base soudée, 2 portiques de guidage à partir d'un passage libre > 8 m.

Applications spéciales :

Les portails peuvent être motorisés.

Exécutions spéciales sur demande.

Revêtements :

Les portails Robusta sont protégés par le meilleur revêtement actuellement sur le marché : galvanisation intérieure et extérieure (épaisseur mini : 275 g/m2 sur les 2 faces combinées) plus une couche d'époxy et finalement une couche de polyester (épaisseur totale des 2 couches : mini 120 microns).

Couleurs :

* vert Ral 6005 / blanc Ral 9010 / gris Ral 7030 ;

* autres couleurs sur demande.

Assortiments portails coulissants sur rails « Robusta »

Largeur × hauteur (mm)

Hauteur à partir des fondations (mm)

Hauteur du vantail (mm)

Hauteur du poteau (mm)

Largeur du vantail (mm)

Passage libre (mm)

Espace nécessaire (mm)

3 000 × 1 000

1 076

1 031

1 156

3 335

3 030

6 600

3 000 × 1 200

1 279

1 234

1 359

3 335

3 030

6 600

3 000 × 1 500

1 557

1 512

1 637

3 335

3 030

6 600

3 000 × 1 700

1 790

1 745

1 870

3 335

3 030

6 600

3 000 × 2 000

2 070

1 985

2 110

3 335

3 030

6 600

3 000 × 2 400

2 490

2 405

2 530

3 335

3 030

6 600

4 000 × 1 000

1 076

1 031

1 156

4 415

4 110

8 700

4 000 × 1 200

1 279

1 234

1 359

4 415

4 110

8 700

4 000 × 1 700

1 557

1 512

1 637

4 415

4 110

8 700

4 000 × 2 000

2 070

1 985

2 110

4 415

4 110

8 700

4 000 × 2 400

2 490

2 405

2 530

4 415

4 110

8 700

5 000 × 1 000

1 076

1 031

1 156

5 395

5 090

10 700

5 000 × 1 200

1 279

1 234

1 359

5 395

5 090

10 700

5 000 × 1 500

1 557

1 512

1 637

5 395

5 090

10 700

5 000 × 1 700

1 790

1 745

1 870

5 395

5 090

10 700

5 000 × 2 000

2 070

1 985

2 110

5 395

5 090

10 700

5 000 × 2 400

2 490

2 405

2 530

5 395

5 090

10 700

6 000 × 1 000

1 076

1 031

1 156

6 340

6 035

12 600

6 000 × 1 200

1 279

1 234

1 359

6 340

6 035

12 600

6 000 × 1 500

1 557

1 512

1 637

6 340

6 035

12 600

6 000 × 1 700

1 790

1 745

1 870

6 340

6 035

12 600

6 000 × 2 000

2 070

1 985

2 110

6 340

6 035

12 600

6 000 × 2 400

2 490

2 405

2 530

6 340

6 035

12 600

7 000 × 1 000

1 076

1 031

1 156

7 455

7 150

14 800

7 000 × 1 200

1 279

1 234

1 359

7 455

7 150

14 800

7 000 × 1 500

1 557

1 512

1 637

7 455

7 150

14 800

7 000 × 1 700

1 790

1 745

1 870

7 455

7 150

14 800

7 000 × 2 000

2 070

1 985

2 110

7 455

7 150

14 800

7 000 × 2 400

2 490

2 405

2 530

7 455

7 150

14 800

8 000 × 1 000

1 076

1 031

1 156

8 400

8 095

16 700

8 000 × 1 200

1 279

1 234

1 359

8 400

8 095

16 700

8 000 × 1 500

1 557

1 512

1 637

8 400

8 095

16 700

8 000 × 1 700

1 790

1 745

1 870

8 400

8 095

16 700

8 000 × 2 000

2 070

1 985

2 110

8 400

8 095

16 700

8 000 × 2 400

2 490

2 405

2 530

8 400

8 095

16 700

10 000 × 1 000

1 076

1 031

1 156

11 405

10 120

21 700

10 000 × 1 200

1 279

1 234

1 359

11 405

10 120

21 700

10 000 × 1 500

1 557

1 512

1 637

11 405

10 120

21 700

10 000 × 1 700

1 790

1 745

1 870

11 405

10 120

21 700

10 000 × 2 000

2 070

1 985

2 110

11 405

10 120

21 700

10 000 × 2 400

2 490

2 405

2 530

11 405

10 120

21 700

12 000 × 1 000

1 076

1 031

1 156

13 295

12 010

25 500

12 000 × 1 200

1 279

1 234

1 359

13 295

12 010

25 500

12 000 × 1 500

1 557

1 512

1 637

13 295

12 010

25 500

12 000 × 1 700

1 790

1 745

1 870

13 295

12 010

25 500

12 000 × 2 000

2 070

1 985

2 110

13 295

12 010

25 500

12 000 × 2 400

2 490

2 405

2 530

13 295

12 010

25 500

Dimensions des portails coulissants sur rails « Robusta » à installer

Portail de 3 à 6 m - soubassement de 140 mm :

*  ... m × ... m hr.

Portail de 6,5 à 12 m - soubassement de 180 mm :

*  ... m × ... m hr.

Portail avec passage libre supérieur à 8 m, avec 2 portiques de guidage :

*  ... m × ... m hr.

Option

Crête défensive sur le portail ci-dessus.

Portails coulissants autoportants Robusta ou équivalent

Atouts

Assortiment complet :

Les portails coulissants autoportants existent en 3 versions selon les largeurs. Les 3 types de 3 à 12 m peuvent être équipés avec la motorisation Bekamatic.

Les portails autoportants peuvent aussi être combinés avec les portails pivotants et les panneaux Robusta.

Fiabilité du fonctionnement :

Les portails Robusta sont d'une solidité exceptionnelle grâce à la section des profils utilisés et à une construction totalement soudée.

Sécurité :

La distance entre les barreaux verticaux est de 110 mm pour éviter tous passages intempestifs.

L'intégration de la motorisation et des rouleaux de guidage dans le soubassement réduisent fortement les risques d'accidents.

Système d'équilibrage :

Un système de tension ingénieux est incorporé dans le soubassement du portail pour lui assurer, à tous moments, un équilibrage parfait.

Harmonie :

Les portails Robusta s'intègrent harmonieusement à tous les environnements.

Préassemblés :

Pour faciliter l'installation et la mise en oeuvre, les portails coulissants autoportants sont au maximum préassemblés.

Les portails sont livrés par camions spéciaux.

Spécifications techniques

Vantail :

Structure soudée.

Distance entre les barreaux verticaux : 110 mm.

Livré avec une serrure à cylindre (pour portails manuels).

Crête défensive en option pour toutes les hauteurs.

Le cadre est muni en haut et en bas de rouleaux de guidage pour une parfaite entrée dans le portique de réception.

Deux paires de rouleaux dans le soubassement pour guidage horizontal et vertical.

Les deux paires de rouleaux ont un système de butoir pour une fermeture amortie du portail.

Certains types de portails disposent d'un rouleau pour supporter le portail en position ouverte.

Guide du portail :

Portique de guidage et portique de réception avec des plaques d'embase soudées.

Le portique de guidage dispose de 2 rouleaux de guidage supérieurs et une plaque de base intégrée pour l'installation d'une paire de rouleaux de guidage qui se situe dans le soubassement.

Portique de guidage avec armoire intégrée pour l'électronique de la motorisation.

Le portique de réception du portail sans motorisation est pourvu d'un système de serrure intégré dans la fourchette de réception du portail.

Revêtements :

Les portails Robusta sont protégés par le meilleur revêtement actuellement sur le marché : galvanisation intérieure et extérieure (épaisseur mini : 275 g/m2 sur les 2 faces combinées) plus une couche d'époxy et finalement une couche de polyester (épaisseur totale des 2 couches : mini 120 microns).

Couleurs :

* vert Ral 6005 / blanc Ral 9010 / gris Ral 7030 ;

* autres couleurs sur demande.

Types de portails coulissants autoportants « Robusta »

En fonction de la largeur, 3 types de portails sont fabriqués :

* Robusta 1650 : 3 à 7 mètres.

* Robusta 2000 : 6 à 9 mètres.

* Robusta 2800 : 8 à 12 mètres.

Caractéristiques techniques des 3 types de portails

Robusta 1650

Robusta 2000

Robusta 2800

Passage libre

3 à 7 m

6 à 9 m

8 à 12 m

Soubassement

163 × 150 × 4 mm

200 × 160 × 5 mm

280 × 200 × 5 mm

Cadre

60 × 60 × 2 mm

80 × 60 × 2 mm

80 × 60 × 8 mm

(7,5 - 9 m)

100 × 100 × 3 mm

côté supérieur

100 × 80 × 3 mm

vertical

Remplissage cadre

25 × 25 × 1,5 mm

25 × 25 × 1,5 mm

30 × 30 × 1,5 mm

Distance entre les barreaux

110 mm

110 mm

110 mm

Portique de guidage manuel

80 × 80 × 3 mm

80 × 80 × 8 mm

100 × 100 × 3 mm

Motorisé

180 × 80 × 5 mm potence simple électronique dans boîtier étanche au sol

Armoire de commande intégrée au portique de guidage 120 × 80 × 3 mm

Armoire de commande intégrée au portique de guidage

180 × 80 × 5 mm

Portique de réception

80 × 80 × 3 mm

80 × 80 × 3 mm

100 × 100 × 3 mm

Rouleau de support

Ouverture 6 et 7 mm

Toutes ouvertures

Toutes ouvertures

Assortiments portails coulissants autoportants « Robusta »

Les assortiments du fabricant pour ces portails sont au nombre de 57.

Il n'est donc pas possible de les énumérer ici.

Dimensions des portails de l'assortiment

Largeur en mm

Hauteur en mm

3 000

1 000 - 1 200 - 1 500 - 1 700 - 2 000

4 000

1 000 - 1 200 - 1 500 - 1 700 - 2 000

5 000

1 000 - 1 200 - 1 500 - 1 700 - 2 000

6 000

1 000 - 1 200 - 1 500 - 1 700 - 2 000 - 2 400

7 000 - 8 000

1 000 - 1 200 - 1 500 - 1 700 - 2 000 - 2 400

9 000 - 10 000

1 000 - 1 200 - 1 500 - 1 700 - 2 000 - 2 400

11 000 - 12 000

1 000 - 1 200 - 1 500 - 1 700 - 2 000 - 2 400

Dimensions du portail coulissant autoportant « Robusta » à installer

Portail de type 1650 - Largeur 3 000 à 7 000 mm :

*  ... m × ... m hr.

Portail de type 2000 - Largeur 6 000 à 9 000 mm :

*  ... m × ... m hr.

Portail de type 2800 - Largeur 8 000 à 12 000 mm :

*  ... m × ... m hr.

Motorisation des portails coulissants Robusta

Atouts

Motorisation et électronique intégrées :

Le moteur est monté en usine dans le soubassement, l'électronique et l'unité de contrôle intégrées au portique de guidage. Ceci donne au portail un effet esthétique et lui assure un fonctionnement silencieux.

Fiabilité de fonctionnement :

L'intégration permet de protéger parfaitement les éléments contre les mauvaises conditions atmosphériques, les risques de dégradation et le vandalisme.

Contrôle d'accès sur mesure :

L'unité de contrôle peut être adaptée sur mesure en fonction du projet ou des désirs spécifiques du client. Beaucoup d'options sont possibles : clé « homme mort », commande à 3 boutons, émetteur radio, télécommande, clavier à code, lecteur à cartes magnétiques, phare, interphone, vidéophone, horloge de programmation, etc.

Sécurité :

Les portails automatisés sont équipés d'éléments de sécurité spéciaux pour éviter les accidents de personnes.

Spécifications techniques

Motorisation Bekamatic :

Moteur/réducteur avec système de platine de support en éléments inoxydables et système de verrouillage, garantissant un mouvement optimal. Le moteur est monophasé, 220 V certifié CE. Un système de verrouillage mécanique évite au portail d'être ouvert manuellement après fermeture automatique.

Un système de déverrouillage manuel :

Un système de déverrouillage manuel déconnecte le moteur du soubassement et permet l'ouverture et la fermeture manuelle du portail.

Électronique :

Une unité de contrôle avec microprocesseur dirige toutes les fonctions générales et la logique de contrôle. Une unité séparée contient toutes les fonctions de contrôle d'accès.

Contrôle d'accès :

L'électronique est conçue de telle manière qu'il est possible d'adapter le contrôle d'accès aux besoins spécifiques du client. Les portails peuvent être prévus en option avec : clé « homme mort », émetteur radio, télécommande, clavier à code, lecteur à cartes magnétiques, phare sur le portique, interphone, enregistrement du temps (calendrier/horloge), détecteur à boucle magnétique. Les options peuvent être installées sur le portique de guidage, le portique de réception ou sur une borne.

Photocellules :

Le passage du portail est contrôlé au moyen de photocellules. Dès que les photocellules sont activées, le portail s'ouvre automatiquement. Les photocellules sont intégrées dans le portique de guidage à 25 cm de hauteur, côté intérieur, à 60 cm de hauteur, côté extérieur de la clôture.

Bandes palpeuses :

La tête du vantail du portail est équipé d'une bande palpeuse et le portique de guidage est équipé de 4 bandes palpeuses (2 à l'avant et 2 à l'arrière pour les versions R2000 et R2800) ou de 2 bandes palpeuses (1 à l'avant et 1 à l'arrière pour la version R1650). Chaque contact avec les bandes palpeuses arrête immédiatement le mouvement du portail. Côté rue, une des bandes palpeuses peut être remplacée par un panneau Securifor.

Bouton d'arrêt d'urgence :

Les portails sont pourvus d'un bouton d'arrêt d'urgence qui permet de couper immédiatement l'alimentation en électricité.

Sécurité maximale :

Les portails coulissants autoportants automatisés Robusta correspondent aux :

* normes machine ENG ;

* normes basse tension :

o NF EN 60335-1 (janvier 2005) - Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues - Partie 1 : prescriptions générales.

o NF EN 12445 (mars 2001) - Portes équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages - Sécurité à l'utilisation des portes motorisées.

o NF EN 12635 (décembre 2002) - Portes équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages - Installation et utilisation.

o NF EN 12978 (octobre 2003) - Portes et portails équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages - Dispositifs de sécurité pour portes motorisées - Prescriptions et méthodes d'essai.

Les portails sont également certifiés par TÜV et SOCOTEC. Cette certification confirme qu'ils répondent aux exigences de la norme européenne NF EN 12453 (mai 2001) - Portes équipant les locaux industriels commerciaux et de garage - Sécurité à l'utilisation des portes motorisées, pour chaque domaine : caractéristiques mécaniques, motorisation, électronique et précautions de sécurité.

Motorisation automatisée des portails coulissants Robusta

Installation d'une motorisation Bekamatic pour assurer la manoeuvre motorisée automatisée des portails Robusta.

Installation raccordée sur l'arrivée de courant électrique installée par l'électricien à l'emplacement indiqué par le clôturiste.

Ensemble de l'installation à livrer en complet et parfait état de marche, y compris tous travaux et fournitures accessoires nécessaires.

Compris fourniture et installation ou fourniture seule selon l'(les) organe(s) de commande retenu(s).

Commande de la manoeuvre du portail par :

*  clé « homme mort » ;

ou

*  commande à 3 boutons ;

ou

*  clavier à code ;

ou

*  émetteur radio ;

ou

*  télécommande ;

ou

*  interphone ;

ou

*  vidéophone ;

ou

*  lecteur à cartes magnétiques ;

ou

*  horloge de programmation ;

ou

*  détecteur à boucle magnétique simple / double.

Phare sur le portique : oui / non.

Motorisation du portail coulissant sur rail Robusta :

*  ... m × ... m hr.

Motorisation du portail coulissant autoportant Robusta :

*  ... m × ... m hr.

Bornes d'accès à distance.

Installation de bornes d'accès placées jusqu'à 10 m du portail dans le sens entrée ou sortie pour permettre de commander à convenance le portail.

Ensemble livré par le fabricant :

* inserts - gaine - câble - bornes.

Compris tous travaux accessoires nécessaires pour livrer l'installation en parfait état de fonctionnement.

Bornes VL.

ou

Bornes PL.

Distance depuis le portail :

*  côté entrée : ... m ;

*  côté sortie : ... m.

III Portails de Lippi ou équivalent

Fabricant

Société Lippi

La Fouillouse

16440 Mouthiers - France

Tél. : 05 45 67 96 83 - Fax : 05 45 67 83 71

Site Internet : http://www.lippi.fr

Note à l'intention du prescripteur

Selon la documentation du fabricant.

Gamme de portails de « Lippi »

Modulis - La génération de portails « Tout intégré » de Lippi.

Points forts :

Évolutif :

Le portail Modulis a été conçu de façon à recevoir sans aucune transformation les équipements nécessaires à une motorisation. Un portail en version manuelle peut ainsi facilement intégrer de nouvelles fonctions pour évoluer en version motorisée ou automatisée sans reprogrammation, grâce au système de cartes embrochables.

Intégré :

Le portique et la pile de réception sont livrés, montés, câblés et le vantail est équipé.

La motorisation est intégrée dans le portique.

Rapide et simple à poser :

Le portique et la pile de réception étant montés câblés et le vantail équipé, il ne reste plus qu'à raccorder le portique et la pile de réception par le câble RJ 45 et à amener le courant électrique au bloc moteur !

Personnalisable :

Une large palette d'options est disponible pour répondre à tout type de besoin : remplissage, couleur, contrôle d'accès, accessoires de haute sécurité, etc.

Sécurité :

Le contrôle et la sécurité des accès sont optimisés grâce au Kit Sécurité adaptable sur tous les portails de la gamme Modulis.

Esthétique :

Avec la définition attractive qu'offre le Ral Fiji et le départ clôture Aquilon possible, le portail respecte et valorise l'harmonie du site.

La gamme Modulis comprend 6 modèles de portails.

* Modulis Essentiel à manoeuvre manuelle.

Un portail simple à poser et qui s'adapte à tous les sites :

o portail coulissant sur rail ;

o portail coulissant autoportant ;

o portail pivotant (2e semestre 2005).

* Modulis Préférence à manoeuvre motorisée automatisée ou non.

Un portail qui valorise le site du client :

o portail coulissant sur rail ;

o portail coulissant autoportant ;

o portail pivotant (2e semestre 2005).

Sécurité d'utilisation

La sécurité électrique est assurée par un ensemble de 7 fusibles et thermiques moteur.

Détection de la position du vantail :

La sécurité de l'entraînement est assurée par fin de course inductive positionnée à l'intérieur des poulies lisses.

Détection de présence/franchissement pendant la fermeture :

La sécurité à l'écrasement et au cisaillement est assurée par la limitation du couple moteur et le positionnement de bords sensibles :

* 4 sur le portique ;

* 1 en bout de vantail à la fermeture avec transmission du signal assuré par transmission infrarouge actif autonome en sécurité positive.

La sécurité de réouverture en cas de fermeture est assurée par photocellules infrarouges actives positionnées de part et d'autre du vantail.

Accessoires de signalisation :

La signalisation des manoeuvres du vantail est assurée par des feux intermittents à éclats placés de part et d'autre du portique (signalisation vue intérieure et extérieure).

Sécurité du site

Pour optimiser la sécurité des accès du site, le Kit Sécurité s'adapte sur tous les portails de la gamme, à partir d'une hauteur de 2 m :

* Kit Sécurité vantail :

Lisse défensive.

Bavolets :

o droit : ronce ;

o incliné ronce ou concertina ;

o Y : ronce ou concertina.

* Kit Sécurité pile :

o étrier ;

o renfort.

Coloris Ral Fiji

Les finitions Fiji offrent une alternative décorative aux finitions lisses et brillantes traditionnelles :

Une finition plus attractive : la couleur capte la lumière, elle ne la réfléchit pas, et elle offre un toucher « soft », granité et mat.

Un revêtement plus technique : une texture ultrafine et très régulière et une excellente dureté de surface.

Une très bonne durabilité : elle est agréée Qualicoat Class 1 et GSB ; son entretien est aisé et elle offre une excellente résistance à la rayure.

Un choix de couleurs : plusieurs couleurs au choix pour personnaliser votre installation :

* 4 couleurs standard :

o Ral Fiji vert 6005 ;

o Ral Fiji blanc 9010 ;

o Ral Fiji noir 9005 ;

o Ral Fiji gris 7035.

* 4 couleurs disponibles avec majoration couleur :

o Ral Fiji bleu 5003 ;

o Ral Fiji rouge 3004 ;

o Ral Fiji gris 7031 ;

o Ral Fiji bronze 1247.

Et bien sûr tous les autres Ral de la gamme.

Portails coulissants Modulis Essentiel à manoeuvre manuelle, de Lippi ou équivalent

Points forts

Utilisation :

* illimité en nombre d'ouverture par jour.

Personnalisable :

Le choix du remplissage et du coloris lui confère un avantage d'adaptation à tous les sites.

Modulable :

Il est possible de transformer ce portail manuel, en motorisé ou automatisé grâce à une adaptation rapide du portique.

Facilité de pose :

Les accessoires de pose sont peu nombreux (Kit), s'installent facilement, sont réglables et s'adaptent parfaitement aux différents sites.

Haute qualité :

La plastification haute protection lui confère une grande résistance à la corrosion :

* 1 200 heures en brouillard salin.

Évolution possible :

Les éléments étant prépercés, Modulis Essentiel peut simplement évoluer en Modulis Préférence, à manoeuvre automatisée.

À tout moment il est possible de faire évoluer le portail Modulis Essentiel en version motorisée ou automatisée Modulis Préférence en remplaçant la pile double par un portique équipé. Le portique est livré monté et câblé. Il suffit de raccorder la pile de réception et le portique par le câble RJ 45.

Portail à 1 vantail coulissant sur rail à manoeuvre manuelle modèle Modulis Essentiel de Lippi ou équivalent

Caractéristiques

Portail comprenant :

* un vantail ;

* un portique de structure (pile double) ;

* une pile de réception ;

* platines pour fixation sur insert ;

* rail à sceller ou visser.

Vantail constitué par un cadre en tube carré de 80 × 80 mm avec remplissage :

*  en barreaudage vertical de 50 × 25 mm ;

ou

*  panneau grillagé Aquilon.

Serrure Locinox avec 4 clefs.

Montage :

Fixation sur des inserts de pose avec des crochets d'ancrage fixés dans le béton.

Possibilité de fixer une feuillure pour recevoir les panneaux et poteaux de clôture Aquilon.

Coloris :

*  Ral Fiji vert 6005 / blanc 9010 / noir 9005 / gris 7035 en standard ;

*  Ral Standard vert 6005 / blanc 9010.

Plastification :

Plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200 °C sur acier galvanisé (masse de zinc 235/m2).

Mise en oeuvre

Mise en oeuvre des éléments du portail conformément aux prescriptions du fabricant.

Avec le Kit d'aide à l'installation fourni par le fabricant.

Ouvrages d'infrastructure :

* socles enterrés en béton de dimensions adaptées ;

* supports en béton sous le rail.

Exécution :

*  à la charge de l'entrepreneur clôturiste ;

ou

*  à la charge du maître d'ouvrage.

Dimensions disponibles

Hauteur (m)

Passage (m)1)

Poutre basse (mm)

Cadre (mm)

Barreaux (mm)

Pile double (mm)

1,50

80 × 80 × 3

1,75

3 à 10 m

180 × 80

100 × 100 × 3

2,00

80 × 80

50 × 25

100 × 100 × 5

2,25

Selon passage et hauteur

2,50

10 à 12 m

200 × 100

1) Passage de 0,5 m en 0,5 m.

Dimension du portail à poser :

*  ... m × ... m hr.

Options

Soubassement du portail tôlé.

Sécurité du portail (à partir d'une hauteur de 2,00 m).

Sécurité du vantail :

Lisse défensive.

Bavolets :

*  droit ronce ;

*  incliné ronce ou concertina ;

*  ronce ou concertina.

Sécurité de la pile :

* étrier ;

ou

* renfort.

Portail à 1 vantail coulissant autoportant à manoeuvre manuelle modèle Modulis Essentiel de Lippi ou équivalent

Caractéristiques

Portail comprenant :

* un vantail ;

* un portique de structure (pile double) ;

* une pile de réception ;

* platines pour fixation sur insert.

Vantail constitué par un cadre en tube carré de 80 × 80 mm avec remplissage :

*  en barreaudage vertical de 50 × 25 mm ;

ou

*  panneau grillagé Aquilon.

Serrure Locinox avec 4 clefs.

Montage :

Fixation sur des inserts de pose avec des crochets d'ancrage fixés dans le béton.

Possibilité de fixer une feuillure pour recevoir les panneaux et poteaux de clôture Aquilon.

Coloris :

*  Ral Fiji vert 6005 / blanc 9010 / noir 9005 / gris 7035 en standard ;

*  Ral Standard vert 6005 / blanc 9010.

Plastification :

Plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200 °C sur acier galvanisé (masse de zinc 235/m2).

Mise en oeuvre

Mise en oeuvre des éléments du portail conformément aux prescriptions du fabricant.

Avec le Kit d'aide à l'installation fourni par le fabricant.

Ouvrages d'infrastructure :

* socles enterrés en béton de dimensions adaptées.

Exécution :

*  à la charge de l'entrepreneur clôturiste ;

ou

*  à la charge du maître d'ouvrage.

Dimensions disponibles

Hauteur (m)

Passage (m)1)

Poutre basse (mm)

Cadre (mm)

Barreaux (mm)

Pile double (mm)

1,50

3 m

150 × 100

80 × 80 × 3

1,75

100 × 100 × 3

2,00

4 à 8 m

200 × 100

80 × 80

50 × 25

100 × 100 × 5

2,25

Selon passage et hauteur

2,50

9 m

300 × 150

1) Passage de 0,5 m en 0,5 m.

Dimension du portail à poser :

*  ... m × ... m hr.

Options

Soubassement du portail tôlé.

Sécurité du portail (à partir d'une hauteur de 2,00 m).

Sécurité du vantail :

Lisse défensive.

Bavolets :

*  droit ronce ;

*  incliné ronce ou concertina ;

*  ronce ou concertina.

Sécurité de la pile

* étrier ;

ou

* renfort.

Portails coulissants Modulis Préférence à manoeuvre motorisée et automatisée de Lippi ou équivalent

Points forts

Vantail coulissant sur rails.

Intégré et modulable :

Le portail Modulis Préférence peut facilement intégrer de nouvelles fonctions pour évoluer en version automatisée. La pile, le portique et le vantail sont déjà équipés et prêts à recevoir les accessoires de motorisation.

Pose rapide :

Les portails Modulis sont simples et rapides à poser. Grâce à leurs câblages « Plug and Play », la pose et la mise en service peuvent être réalisées en moins de 2 heures.

Sécurité du site :

Pour empêcher les intrusions sur le site, un Kit Sécurité peut s'adapter sur le portail (lisse, bavolet avec ronce concertina, etc.) renforçant l'effet dissuasif.

Vantail coulissant autoportant.

Intégré et évolutif :

Le portail Modulis Préférence intègre, dès sa sortie d'usine, l'ensemble des équipements et fonctions nécessaires au fonctionnement électrique des manoeuvres d'ouverture et de fermeture. Ce système est modulable puisqu'au fil du temps le portail Modulis Préférence peut être motorisé ou automatisé avec ou sans contrôle d'accès.

Sécurité du site :

Pour optimiser la sécurité des accès du site, le Kit Sécurité peut s'adapter sur les portails à partir d'une hauteur de 2 m. De nombreuses options sont disponibles : lisse défensive, bavolet, ronce, concertina.

Facilité de pose :

Le portail est livré monté et câblé. Il ne reste plus qu'à raccorder le câble RJ45 et amener le courant électrique au bloc moteur.

Portail à 1 vantail coulissant sur rail motorisé, modèle Modulis Préférence de Lippi ou équivalent

Caractéristiques

Portail comprenant :

* un vantail ;

* portique 4 piles support ;

* platines pour fixation sur inserts ;

* rail à sceller ou sur platine ;

* gaine ;

* câble pile réception RJ 45.

Descriptif :

Portail coulissant sur rail composé de 3 parties : vantail, portique de structure et pile de réception.

Vantail constitué par un cadre en tube carré de 80 × 80 mm avec remplissage :

*  en barreaudage vertical de 50 × 25 mm ;

ou

*  panneau grillagé Aquilon.

Coloris :

*  Ral Fiji vert 6005 / blanc 9010 / noir 9005 / gris 7035 en standard ;

*  Ral Standard vert 6005 / blanc 9010.

Classification industrielle S1 (100 % continu) à S2 (80 % intermittent) suivant le modèle.

Plastification :

Plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200 °C sur acier galvanisé (masse de zinc 235/m2).

Automatisation :

L'entraînement du vantail est assuré par un ensemble moteur électrique, réducteur à engrenage, poulies et courroies haute résistance.

L'automatisation se compose de la logique de gestion des commandes et sécurités (carte mère, carte logique, cartouche mémoire, afficheur à écran LCD), de la partie interfaçage avec les équipements périphériques. Le raccordement des cartes périphériques est assuré par liaison typer RJ45.

Sécurité :

Les cellules fixées sur les piles permettent l'arrêt ou la réouverture du portail en cas de franchissement pendant l'ouverture :

*  cellules courantes ;

ou

*  cellules antivandale de longue portée.

Mise en oeuvre

Mise en oeuvre des éléments du portail conformément aux prescriptions du fabricant. Avec le Kit d'aide à l'installation fourni par le fabricant.

Ouvrages d'infrastructure :

* socles enterrés en béton de dimensions adaptées ;

* supports en béton sous le rail.

Exécution :

*  à la charge de l'entrepreneur clôturiste ;

ou

*  à la charge du maître d'ouvrage.

Dimensions disponibles

Hauteur (m)

Passage (m)1)

Poutre basse (mm)

Cadre (mm)

Barreaux (mm)

Pile double (mm)

1,50

3 à 10 m

180 × 80

4 piles support de 80 × 80 mm

1,75

2,00

80 × 80

50 × 25

2,25

10 à 12 m

200 × 100

2,50

1) Passage de 0,5 m en 0,5 m.

Motorisation - Automatisation :

Les portails Modulis Préférence sont de 2 versions :

Version « Présence » motorisée.

et

Version « Liberté » automatisée.

Le portail Modulis Préférence peut facilement intégrer de nouvelles fonctions pour passer de la version motorisée à automatisée : un simple rajout de cartes embrochables permet d'intégrer de nouvelles fonctions.

Définition du portail à poser :

Dimensions : ... m × ... m hr.

Version « Préférence » motorisée.

Version « Liberté » automatisée.

Organes de commande au choix :

Le service commercial du fabricant est à votre écoute pour s'adapter à vos exigences de sécurité et vous conseiller parmi la large gamme d'organes de commande :

*  sélecteur à clé ;

ou

*  clavier codé ;

ou

*  lecteur de badge de proximité ;

ou

*  boucle à induction simple ou double ;

ou

*  télécommande radio ;

ou

*  horloge hebdomadaire.

Options

Soubassement du portail tôlé.

Sécurité du portail (à partir d'une hauteur de 2,00 m).

Sécurité du vantail :

Lisse défensive.

Bavolets :

*  droit ronce ;

*  incliné ronce ou concertina ;

*  ronce ou concertina.

Sécurité de la pile :

* étrier ;

ou

* renfort.

Portail à 1 vantail coulissant autoportant motorisé, modèle Modulis Préférence de Lippi ou équivalent

Caractéristiques

Portail comprenant :

* un vantail ;

* portique 4 piles support ;

* platines pour fixation sur inserts ;

* gaine ;

* câble pile réception RJ 45.

Descriptif :

Portail coulissant sur rail composé de 3 parties : vantail, portique de structure et pile de réception.

Vantail constitué par un cadre en tube carré de 80 × 80 mm avec remplissage :

*  en barreaudage vertical de 50 × 25 mm ;

ou

*  panneau grillagé Aquilon.

Coloris :

*  Ral Fiji vert 6005 / blanc 9010 / noir 9005 / gris 7035 en standard ;

*  Ral Standard vert 6005 / blanc 9010.

Classification industrielle S1 (100 % continu) à S2 (80 % intermittent) suivant le modèle.

Plastification :

Plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200 °C sur acier galvanisé (masse de zinc 235/m2).

Automatisation :

L'entraînement du vantail est assuré par un ensemble moteur électrique, réducteur à engrenage, poulies et courroies haute résistance.

L'automatisme se compose de la logique de gestion des commandes et sécurités, de la partie interfaçage avec les équipements périphériques. Le raccordement des cartes périphériques est assuré par liaison typer RJ45.

Sécurité :

Les cellules fixées sur les piles permettent l'arrêt ou la réouverture du portail en cas de franchissement pendant l'ouverture :

*  cellules courantes ;

ou

*  cellules antivandale de longue portée.

Mise en oeuvre

Mise en oeuvre des éléments du portail conformément aux prescriptions du fabricant.

Avec le Kit d'aide à l'installation fourni par le fabricant.

Ouvrages d'infrastructure :

* socles enterrés en béton de dimensions adaptées.

Exécution :

*  à la charge de l'entrepreneur clôturiste ;

ou

*  à la charge du maître d'ouvrage.

Dimensions disponibles

Hauteur (m)

Passage (m)1)

Poutre basse (mm)

Cadre (mm)

Barreaux (mm)

1,50

3 m

150 × 100

1,75

2,00

4 à 8 m

200 × 100

80 × 80

50 × 25

2,25

2,50

9 m

300 × 150

1) Passage de 0,5 m en 0,5 m.

Motorisation - Automatisation

Les portails Modulis Préférence sont de 2 versions :

Version « Présence » motorisée.

et

Version « Liberté » automatisée.

Le portail Modulis Préférence peut facilement intégrer de nouvelles fonctions pour passer de la version motorisée à automatisée : un simple rajout de cartes embrochables permet d'intégrer de nouvelles fonctions.

Définition du portail à poser

Dimensions : ... m × ... m hr.

Version « Préférence » motorisée.

Version « Liberté » automatisée.

Organes de commande au choix :

Le service commercial du fabricant est à votre écoute pour s'adapter à vos exigences de sécurité et vous conseiller parmi la large gamme d'organes de commande :

*  sélecteur à clé ;

ou

*  clavier codé ;

ou

*  lecteur de badge de proximité ;

ou

*  boucle à induction simple ou double ;

ou

*  télécommande radio ;

ou

*  horloge hebdomadaire.

Options

Soubassement du portail tôlé.

Sécurité du portail (à partir d'une hauteur de 2,00 m).

Sécurité du vantail :

Lisse défensive.

Bavolets :

*  droit ronce ;

*  incliné ronce ou concertina ;

*  ronce ou concertina.

Sécurité de la pile :

*  étrier ;

ou

*  renfort.

Bornes d'accès à distance

Installation de bornes d'accès placées jusqu'à 10 m du portail dans le sens entrée ou sortie pour permettre de commander à convenance le portail.

Ensemble livré avec Kit d'implantation :

* inserts - gaine - câble RJ45 « Plug and Play ».

Compris tous travaux accessoires nécessaires pour livrer l'installation en parfait état de fonctionnement.

Bornes VL.

ou

Bornes PL.

Distance depuis le portail :

*  côté entrée : ... m ;

*  côté sortie : ... m.

13*9 Clôtures de piscines privatives

I Rappel de la réglementation

Ce qu'il faut savoir au sujet de la réglementation concernant les piscines privatives.

Loi no 2003-9 du 4 janvier 2003

La loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines a pour objectif de prévenir les risques de noyade de jeunes enfants et rend obligatoire un dispositif de protection normalisé. Sont concernées les piscines privatives à usage individuel ou collectif (à l'exception des établissements de natation qui font l'objet d'une surveillance par un maître nageur et qui sont visés par la loi du 24 mai 1951).

À quelle date la piscine doit être conforme à la loi ?

* Avant la première mise en eau pour toutes nouvelles piscines dont la construction est en cours.

* Avant le 1er janvier 2006 pour toutes les piscines existantes.

Amendement du 17 décembre 2003.

Décret no 2003-1389 du 31 décembre 2003.

Décret no 2004-499 du 7 juin 2004.

Normes

* NF P 90-306 (mai 2004) - Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Barrières de protection et moyens d'accès au bassin - Exigences de sécurité et méthode d'essai.

La norme définit les exigences de sécurité minimales, les méthodes d'essai ainsi que les informations pour le consommateur pour les barrières de protection et les moyens d'accès au bassin (enterré, partiellement ou totalement encastré) des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif afin d'empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans.

* NF P 90-307 (mai 2004) - Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Systèmes d'alarmes - Exigences de sécurité et méthodes d'essai.

La norme définit les exigences minimales de sécurité, les méthodes d'essai et les informations pour le consommateur pour les systèmes d'alarmes comportant une détection périmétrique et/ou d'immersion utilisés autour ou dans les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif afin de détecter toute intrusion, chute ou immersion, notamment celle d'enfants de mois de cinq ans dans la zone de protection.

* NF P 90-308 (mai 2004) - Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage - Exigences de sécurité et méthodes d'essai.

La norme définit les exigences minimales de sécurité, les méthodes d'essai et les informations pour le consommateur relatives aux couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif afin d'empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans.

* NF P 90-309 (mai 2004) - Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Abris (structures légères et/ou vérandas) de piscines - Exigences de sécurité et méthodes d'essai.

Le présent document définit les exigences minimales de sécurité, les méthodes d'essai et les informations pour le consommateur pour les abris (structures légères et/ou vérandas) de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif afin d'empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans.

Caractéristiques du portillon selon la norme :

Ouverture vers l'extérieur de la piscine avec 2 actions simultanées indépendantes.

Système de groom (fermeture automatique). Pour l'usage collectif, le moyen d'accès au bassin doit être à fermeture et à verrouillage automatiques.

Recommandation

Il est recommandé d'installer la barrière de protection à un mètre minimum du plan d'eau. Pour les piscines privatives à usage individuel, il est recommandé de ne pas installer la barrière trop loin du bassin afin de ne pas perdre l'efficacité de la barrière.

Avertissement

Lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs, ces murs ne doivent pas permettre un accès à la piscine par leur hauteur (minimum 1,10 m entre points d'appui) ou leurs propres ouvertures (portes et fenêtres fermées par un dispositif à l'épreuve des enfants).

Piscines faisant l'objet du présent modèle de CCTP

Le présent modèle de CCTP concerne :

* les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif.

II Clôtures de piscines en aluminium laqué de fabrication Horizal ou équivalent

Fabricant

Horizal

174, route de Lyon

Domarin

38307 Bourgoin-Jallieu Cedex - France

Tél. : 04 74 93 25 35 - Fax : 04 74 93 10 54

Site Web : http://www.lesportaliers.com

Présentation du produit Neptunal par le fabricant

Extrait de la documentation du fabricant.

La qualité « Horizal »

Le design, le respect des normes de sécurité, le contrôle de la matière première, la précision de l'usinage, la qualité du thermolaquage, le soin du conditionnement, le service à ses clients... tous ces atouts ont contribué à bâtir la réputation d'Horizal.

Leader européen, Horizal exporte ses garde-corps aux quatre coins du monde, de New York à Saint-Pétersbourg et contribue à l'esthétique de réalisations exceptionnelles tel que le Royal Hôtel de Beyrouth.

Toute son expérience et son savoir-faire ont été mis à profit pour concevoir ce nouveau produit Neptunal et mériter votre confiance.

Neptunal est d'une longévité exceptionnelle. L'aluminium ne rouille pas et le thermolaquage au label européen Qualicoat Qualité Marine lui confère une résistance et un éclat longue durée.

L'entretien est minimum : eau savonneuse et rinçage.

Autre avantage, tout élément endommagé est démontable et remplaçable. Neptunal est en effet montée mécaniquement, sans aucune soudure.

Conformité de « Neptunal »

Neptunal est conforme à la norme NF P 90-306 (décembre 2005) - Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Barrières de protection et moyens d'accès au bassin - Exigences de sécurité et méthodes d'essai.

Chaque version, à barreaudage, en panneaux de verre feuilleté et en panneaux de verre acrylique, a reçu une attestation d'essai Norisko Construction, de même que la fermeture automatique du portillon.

L'esthétique intégrée

Neptunal est une barrière fixe disponible en deux versions :

* version à barreaudage design ;

* version avec panneaux modulaires en verre feuilleté 44/2 (incolore ou bronze) ou verre acrylique 8 mm incolore.

Ces panneaux modulaires sur mesure sont inférieurs ou égaux à 2 mètres. Ils s'harmonisent avec élégance à leur environnement, tout en s'adaptant à la configuration du site. La fixation au sol est totalement dissimulée.

Souplesse d'implantation

Neptunal est livrée sur mesure.

Équipée de poteaux d'angle orientable brevetés, Neptunal accepte toutes les configurations de piscine. Neptunal s'adapte aussi aux ruptures de niveaux et aux pentes. Neptunal se pose sur des tubes de fixation scellés dans un support dur (béton avec dalles ou ceinture béton dans une pelouse).

Panneaux modulaires, poteaux d'alignement, poteaux d'angle orientable, piliers de portillon et portillon... ces éléments s'assemblent aisément avec une visserie inoxydable.

Un portillon sécurisé dans la durée

Déverrouillage par 2 manoeuvres consécutives.

Retour de fermeture automatique obligatoire pour les piscines à usage collectif, en option pour les piscines à usage individuel.

Conformément à la norme, le portillon Neptunal a satisfait avec succès au test de fiabilité réalisé par Norisko Construction : 50 000 ouvertures en fermetures automatiques.

La largeur du portillon permet l'accès aux handicapés (largeur de passage 940 mm pour un entraxe de 1,20 m entre piliers).

Sept teintes standard :

* blanc RAL 9010 ;

* vert RAL 6005 ;

* beige RAL 1015 ;

* noir satiné RAL 9005 ;

* bronze Marron d'Inde ;

* bleu gentiane RAL 5010 ;

* rouge-brun RAL 3011.

Clôture de piscine en aluminium laqué Neptunal de Horizal ou équivalent

Clôture de piscine en aluminium laqué, de type à barreaudage, ou de type à panneaux en verre feuilleté ou acrylique.

Dimensions conformes aux normes :

Hauteur au sol : 119 cm (fixation avec scellement).

Espace entre le sol et la barrière : 4,5 cm (fixation avec scellement).

Hauteur du point d'appui de la lisse inférieure au sommet de la barrière : 110 cm.

Intervalle entre barreaux : 9 cm.

Pose de la clôture :

Les clôtures sont livrées montées, prêtes à poser :

* pose selon les prescriptions du fabricant.

Fixation au sol pour piscines à usage individuel, par platine :

*  par platine profilée en alu, épaisseur 30 mm ;

*  tube de Ø 52 mm vissé sur platine pour recevoir le poteau ;

*  fixation dans le sol en dur par tige filetée inox sur cheville chimique.

ou

Fixation au sol pour les piscines à usage individuel ou collectif, par scellement :

*  tube de Ø 52 mm pour recevoir le poteau ;

*  le tube scellé dans le sol :

o  scellement à la charge du présent lot ;

ou

o  scellement non à la charge du présent lot.

Panneaux de la clôture : longueur à la demande, inférieurs ou égaux à 2,00 m.

Définition de la clôture de piscine à installer

Niveau de la plage :

*  horizontal ;

ou

*  avec redans... ;

ou

*  sol en pente...

Nombre de poteaux (non compris ceux du portillon) :

*  poteaux d'extrémité : ... u ;

*  poteaux d'angle :

o  angle à 90° : ... u ;

et

o  angle à ...° : ... u ;

*  poteaux intermédiaires : ... u.

Fixation au sol :

*  sur platine (pour piscines à usage individuel) ;

ou

*  par scellement (pour les piscines à usage individuel ou collectif).

Longueur des panneaux :

*  2,00 m ;

ou

*  ...

Teinte de la clôture : ...

Clôture en panneaux à barreaudage

Portillon sécurisé à barreaudage.

Clôture en panneaux verre feuilleté 44/2

*  verre incolore ;

ou

*  verre bronze.

Portillon sécurisé en verre feuilleté 44/2 dito clôture.

Clôture en panneaux verre acrylique incolore épaisseur 8 mm

Portillon sécurisé en verre acrylique.

Option

Portillon avec retour de fermeture automatique

Obligatoire pour les piscines à usage collectif.

III Clôtures de piscines en aluminium plastifié de fabrication Lippi clôtures ou équivalent

Fabricant

Lippi Clôtures

Siège social :

La Fouillouse

16444 Mouthiers-sur-Boëme - France

Tél. : 05 45 67 96 83 - Fax : 05 45 67 83 71

Site Web : http://www.lippi.fr

Présentation du produit Azurella par le fabricant

Extrait de la documentation du fabricant.

Une clôture barreaudée en aluminium, conforme à la norme Afnor NF P 90-306 (décembre 2005) - Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Barrières de protection et moyens d'accès au bassin - Exigences de sécurité et méthode d'essai sur les protections de piscine. Elle est difficilement franchissable par un enfant de moins de 6 ans. Elle se compose de lisses, de poteaux sur platine, de barreaux et de pièces de jonctions.

Adaptabilité

Orientable et modulable, le système Azurella permet la pose séquentielle ou la pose dite à l'avancement et s'adapte donc à tous les styles de terrains et à toutes les formes de piscines :

* angles possibles de 90° à 270° ;

* redans possibles ;

* les panneaux peuvent se recouper pour s'adapter parfaitement.

Sécurité

Conformément à la norme Afnor P 90-306 sur les protections de piscine, Azurella possède aussi un portillon d'accès sécurisé.

Assurance de la qualité

La qualité des matériaux utilisés et de notre plastification polyester nous permet de vous proposer une garantie anticorrosion de 10 ans.

Clôture de piscine en aluminium plastifié, modèle Azurella de Lippi Clôtures ou équivalent

Clôture à barreaudage vertical constituée par :

Poteaux en aluminium :

* épaisseur 2 mm ;

* Ø 60 mm ;

* hauteur 1,20 m ;

* monté sur platine.

Barreaux en aluminium :

* épaisseur 2 mm ;

* Ø 60 mm ;

* hauteur 1,10 m.

Lisse en aluminium :

U de 50 × 25.

Longueur :

*  1 m ;

ou

*  2 m.

Main courante en polypropylène extrudé résistant aux UV :

* longueur 1 m ou 2 m.

Collier en polycarbonate blanc résistant aux UV.

Portillon d'accès sécurisé de même constitution que la clôture.

Dimensions de la clôture :

Hauteur panneau (m)

Largeur panneau (m)

Nombre de barreaux

1,10

2,00

17

1,10

1,00

8

Hauteur portillon (m)

Largeur portillon (m)

Nombre de barreaux

1,10

1,00

8

Plastification des éléments en aluminium :

* plastification polyester 120 microns.

Teinte : blanche.

Pose de la clôture :

Les clôtures sont livrées prêtes à poser. Les poteaux équipés de platines se boulonnent directement sur le carrelage existant ou, le cas échéant, sur des plots de béton. Ces plots doivent être espacés de 1 m ou de 2 m à l'entraxe suivant la taille du panneau.

Définition de la clôture de piscine à installer

Niveau de la plage :

*  horizontal ;

ou

*  avec redans dans le sol ... ;

ou

*  sol en pente ...

Fixation au sol :

*  platines boulonnées sur le carrelage ;

ou

*  sur plots en béton ;

*  plots en béton à la charge du présent lot ;

ou

*  plots en béton non à la charge du présent lot.

Longueur des panneaux :

*  1,00 m ;

ou

*  2,00 m.

Nombre de poteaux (non compris ceux du portillon) :

*  poteaux d'extrémité : ... u ;

*  poteaux d'angle :

o  angle à 90 ° : ... u ;

et

o  angle à ...° : ... u ;

*  poteaux intermédiaires : ... u.

Portillon sécurisé.

Option

Main courante supplémentaire fixée sur la lisse inférieure.

Portillon à fonctionnement automatisé (obligatoire pour les piscines à usage collectif).

IV Clôtures de piscines en PVC de fabrication Maine-Clôtures ou équivalent

Fabricant

Maine-Clôtures

12, rue du Pas - BP 7

53300 Ambrières

Tél. : 02 43 30 15 70 - Fax : 02 43 30 15 99

Site Web : http://www.maine-clotures.com

Présentation du produit par le fabricant - Gamme Vigilance

Extrait de la documentation du fabricant

Pour limiter l'accès des plus jeunes à la piscine, Maine-Clôtures a conçu des barrières spécifiques, conformes à la norme NF P 90-306 - Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Barrières de protection et moyens d'accès au bassin.

Livrés montés, les panneaux coulissent simplement dans des poteaux permettant d'entourer de barrières de protection rapidement, toutes les piscines.

La gamme Vigilance comprend 3 modèles :

* modèle à claire-voie ;

* modèle plein ;

* modèle transparent.

Les barrières Maine-Clôtures sont en PVC, un matériau imputrescible et inaltérable d'où une longévité accrue. Il résiste aux intempéries et à la corrosion. De plus, il est facile à entretenir, un simple lavage à l'eau suffit : finies les corvées d'entretien interminables.

Les barrières Maine-Clôtures, modèle à claire-voie ou plein, peuvent être fournies dans les coloris blanc ou sable, elles peuvent également s'agrémenter de poteaux verts ou bleus.

Maine-Clôtures est le premier fabricant à obtenir la marque « NF Équipements de piscine », NF 385 pour ses barrières Vigilance.

Portillons

Système avec sas à double portillon :

Ce système breveté par Maine-Clôtures implique une action en deux temps pour accéder au bassin : un portillon ne peut s'ouvrir que lorsque l'autre est fermé. Cette conception présente des avantages indéniables :

* Sécurité maximale : le bassin est sécurisé en permanence ; un portillon ne peut être ouvert que si l'autre est fermé. Aucun risque de laisser le bassin accessible, même par inadvertance. Un portillon entrouvert... l'autre reste fermé !

* Système simple, fiable et facile à mettre en oeuvre, sans source d'énergie.

* Fonctionnement du portillon sans automatisme : pas de risque de heurter quelqu'un en le refermant.

* Permet le passage d'une personne handicapée en fauteuil.

* Crée un espace permettant d'installer un pédiluve et/ou une douche.

ou

Système portillon coulissant :

Le portillon coulissant est disponible en version remplissage plein et se compose d'un demi-panneau coulissant et l'autre moitié fixe, l'ensemble représente la même largeur qu'un panneau de barrière. Gage de sécurité supplémentaire, il s'équipe de deux systèmes de fermeture :

* serrure et gâche côté fermeture ;

* galet de refoulement rétractable automatiquement en fermeture, côté refoulement.

Clôtures (ou barrières) de piscine en PVC, gamme Vigilance de Maine-Clôtures ou équivalent

Clôture constituée de :

* panneaux de 1 m ou 2 m de longueur fixés sur les poteaux ;

* poteaux intermédiaires ;

* poteaux d'angles ;

* poteaux d'extrémité.

Clôture livrée montée, les panneaux coulissent simplement dans les poteaux.

Portillons :

* système portillon coulissant (disponible en version panneaux pleins) ;

ou

* système avec sas avec double portillon.

Fixation des poteaux au sol :

* par poteaux à sceller ;

ou

* par poteaux à cheviller ;

* exécution des fixations selon prescriptions du fabricant.

Clôture de piscine par panneaux à claire-voie, en PVC

Caractéristiques :

* hauteur de la clôture : 1,21 m ;

* poteaux PVC : 96 × 96 mm ;

* embouts de poteaux PVC : même couleur que poteaux ;

* lisses horizontales PVC : 96 × 50 mm ;

* remplissage : 60 × 25 mm.

Définition de la clôture de piscine à installer :

Niveau de la plage :

*  horizontal ;

ou

*  avec redans dans le sol ... ;

ou

*  sol en pente ...

Nombre de poteaux (non compris ceux du portillon) :

*  poteaux d'angle : ... u ;

*  poteaux intermédiaires : ... u ;

*  poteaux d'extrémités : ... u.

Longueur panneaux :

*  1,00 m ;

ou

*  2,00 m.

Couleur : blanc 011 / sable 023.

Portillon à claire-voie :

* système à sas.

Clôture de piscine par panneaux pleins, en PVC

Caractéristiques :

* hauteur de la clôture : 1,21 m ;

* poteaux PVC : 99 × 96 mm ;

* embouts de poteaux PVC : même couleur que poteaux ;

* lisses horizontales PVC : 96 × 50 mm ;

* remplissage plein PVC : éléments de 195 × 22 mm.

Définition de la clôture de piscine à installer :

Niveau de la plage :

*  horizontal ;

ou

*  avec redans dans le sol... ;

ou

*  sol en pente...

Nombre de poteaux (non compris ceux du portillon)

*  poteaux d'angle : ... u ;

*  poteaux intermédiaires : ... u ;

*  poteaux d'extrémités : ... u.

Longueur panneaux :

* 2,00 m.

Couleur : blanc 011 / sable 023.

Portillon en panneaux pleins :

* système à sas ;

* portillon coulissant.

Clôture de piscine par panneaux transparents, en PVC

Caractéristiques :

* hauteur de la clôture : 1,21 m ;

* poteaux PVC : 96 × 96 mm ;

* embouts de poteaux PVC : couleur bleu ;

* collerettes, liaisons montant-travers PVC : couleur bleu ;

* montants et traverses aluminium laqué : /

* remplissage : membrane PVC transparente.

Définition de la clôture de piscine à installer

Niveau de la plage :

*  horizontal ;

ou

*  avec redans dans le sol...

ou

*  sol en pente...

Nombre de poteaux (non compris ceux du portillon) :

*  poteaux d'angle : ... u ;

*  poteaux intermédiaires : ... u ;

*  poteaux d'extrémités : ... u.

Longueur panneaux :

* 2,00 m.

Couleur clôture : blanc 011 :

* sauf embouts, collerettes et liaisons qui sont bleus.

Portillon en panneaux transparents :

* système à sas.

V Clôtures de piscines en acier plastifié de fabrication Betafence ou équivalent

Fabricant

Betafence France SA

3, chemin de la Croix-Brisée

Parc de Haute Technologie

F - 92183 Antony Cedex

Tél. : 01 40 96 96 22 - Fax : 01 40 96 26 06

Site Web : http://www.betafence.com

Présentation du produit par le fabricant - Clôture Bekazur

Extrait de la documentation du fabricant.

Barrières de protection pour piscines prescrites par la loi.

Design esthétique avec la lisse arrondie.

Très grande rigidité avec l'exécution en barreaudage.

Longue durée de vie grâce au revêtement galvanisé et plastifié.

Installation polyvalente sur platine ou à sceller.

Répond à la norme NF P 90-306 (décembre 2005) - Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Barrières de protection et moyens d'accès au bassin - Exigences de sécurité et méthodes d'essai.

Garantie 10 ans.

Clôture de piscine en acier plastifié, modèle Bekazur de Betafence ou équivalent

Clôture à barreaudage vertical constituée par :

Panneau :

* panneau soudé type barreaudage de dimension 200 × 110 cm et 100 × 110 cm ;

* remplissage tubulaire Ø 16 × 1,5 mm ;

* clair entre barreaux : 94 mm ;

* lisses horizontales arrondies de dimension 40 × 20 mm.

Poteau :

* tube soudé rond Ø 48 × 1,5 mm ;

* longueur :

o 120 cm pour installation sur platine ;

o 160 cm pour scellement ;

* muni d'un capuchon.

Collier :

* pour fixation du panneau au poteau ;

* en matière polyamide RAL 9010 blanc ;

* 4 colliers par panneau ;

* fourni avec écrou prémonté + vis à tête croisée M6 × 25 mm.

Platine :

* platine aluminium diamètre 48 mm plastifiée RAL 9010 blanc ;

* + vis inox M8 × 15 mm ;

* système de fixation au sol non fourni par le fabricant.

Portillon :

* ouverture / passage : 1,10 m ;

* cadre :

o tube vertical : 40 × 40 × 1,5 mm ;

o tube horizontal : 40 × 20 mm ;

o barreaux verticaux : Ø 16 × 1,50 mm ;

o clair entre barreaux 94 mm ;

* 2 poteaux diamètre 48 mm × 1,50 mm avec platines aluminium ;

* charnières inoxydables ;

* système de verrouillage entièrement inoxydable avec double action simultanée d'ouverture.

Protection contre la corrosion :

* revêtement galvanisé et plastifié.

Teinte : blanche RAL 9010.

Pose de la clôture :

Les clôtures sont livrées montées, prêtes à poser.

Pose selon les prescriptions du fabricant.

Définition de la clôture de piscine à installer

Niveau de la plage :

*  horizontal ;

ou

*  avec redans dans le sol ... ;

ou

*  sol en pente ...

Fixation au sol :

*  platines boulonnées sur le carrelage ;

ou

*  poteaux scellés dans le sol :

o  scellement à la charge du présent lot ;

ou

o  scellement non à la charge du présent lot.

Longueur des panneaux :

*  1,00 m ;

ou

*  2,00 m.

Nombre de poteaux (non compris ceux du portillon) :

*  poteaux d'extrémité : ... u ;

*  poteaux d'angle :

o  angle à 90° : ... u ;

et

o  angle à ...° : ... u ;

*  poteaux intermédiaires : ... u.

Portillon :

Portillon répondant à la norme.

Options

Fermeture automatique de portillon

Composé de deux charnières avec ressort intégré qui remplacent celles fournies avec le portillon. Elles permettent la fermeture automatique de celui-ci.

Obligatoire pour un usage collectif ou locatif et optionnel pour un usage privé.

Pied de support au milieu du panneau de 2,00 m

Pied de support adaptable en hauteur.