TECHNIQUE DES SOUS-DETAILS DE PRIX

Un sous-détail de prix est un ensemble de calculs conduisant à la détermination d'un P.V.H.T.

Il est composé d'une part du chiffrage des composants de base (main d'oeuvre, matériaux, matériels spécifiques et matières consommables) qui se rapportent sans ambiguïté à l'ouvrage élémentaire analysé, et d'autre part du calcul du P.V.H.T. en tenant compte des frais de diverses natures ainsi que la marge bénéficiaire prévue.

METHODE DE TRAVAIL

Sous-détail de prix de ...

justifications 	composants 		   QUANTITES	       DEBOURSES	             D-S

simples	    du prix		ELEMENTAIRES	         UNITAIRES	         PARTIELS

ê		       ê

- MAIN D'OEUVRE	T-U D'EXECUTION             X      DEB. HORAIRE         =     PART DE M-O

- MATERIAUX		MATx. ELEMENTAIRES    X   VALEUR RENDUE      =     PART DE MATERIAUX

- MATERIELS		BESOIN ELEMENTAIRE    X   COUT D'UTILISAT.    =     PART DE MATERIEL

- MAT.CONSOM.	BESOIN ELEMENTAIRE    X   VALEUR (HT)              =    PART DE MAT CONS.

D S de l'unité d'ouvrage élémentaire 	è			,

Part de récupération des F-C		è			,

C P de l'unité d'ouvrage élémentaire 	è			,

Part de récupération des F-G		è			,

Part de récupération des F-Sp	è			,

C R de l'unité d'ouvrage élémentaire 	è			,

Marge bénéficiaire prévisionnelle	è			,

P V  unitaire H.T. de l'unité d'O E		è			,

PROCESSUS D'ETUDE:	Le calcul d'un sous-détail de prix comporte quatre phases:

®	Recherche des quantités élémentaires de composants;

®	Etude des déboursés unitaires correspondants;

®	Réalisation du sous-détail;

®	Calcul du P.V.H.T.:

Soit en utilisant des pourcentages de charges complémentaires;

Soit en appliquant un coefficient de prix de vente sur les DS (cas de plusieurs prix dans un même contexte).

TERMINOLOGIE PARTICULIERE

Quatre éléments sont nécessaires au calcul:

®	Les quantités élémentaires de composants de base qui se rapportent à l'unité d'O.E. désignée

®	Les déboursés unitaires exprimés en valeur D S pour chaque unité de composant

®	Les pourcentages majorateurs permettant de récupérer les charges complémentaires ( F C, F G, F Sp)

®	Le pourcentage de marge bénéficiaire escomptée

Chaque quantité élémentaire de composant a une désignation qui lui est propre et répond à une définition précise. Nous distinguerons:

®	Les temps unitaires de main d'oeuvre (T-U):  Temps d'exécution relatifs à la main d'oeuvre productive pour réaliser une unité d'ouvrage élémentaire.

®	Les matériaux élémentaires : Besoins réels en matériaux, y compris les pertes, les chutes pour réaliser une unité d'ouvrage élémentaire.

®	Les besoins élémentaires en matériels affectables: Besoins réels pour réaliser une unité d'ouvrage élémentaire. Ils comprennent la part normale de temps morts inhérente à l'exécution sur chantier.

®	Les besoins élémentaires en matières consommables: Besoins strictement affectables à une unité d'ouvrage élémentaire.

Les déboursés unitaires sont également désignés et définis très précisément. Ils comprennent:

®	Les déboursés horaires de main d'oeuvre (D H): Coûts par heure productive, toute dépense, charges et incidences de la réglementation sociale prise en compte

®	Les valeurs (H.T.) des matériaux "rendus chantier": Coûts réels des matériaux à pied d'oeuvre, prêts à être employés, compris incidence des transports, chargements et déchargements, frais annexes de livraison, ...

®	Les coûts d'utilisation des matériels et équipements: Coûts englobant l'ensemble des dépenses relatives au fonctionnement ou à l'utilisation des matériels, engins et équipements de chantier.

®	Les valeurs unitaires des matières consommables: Valeurs assimilables aux valeurs (H.T.) de matériaux rendus.