Cubature des Terrassements

Problème posé:

Dans un projet de terrassement, le profil du projet à réaliser est en général bien défini, en plan et en altitude.

T.N.

Le problème consiste à trouver une méthode de calcul des volumes de déblais ou de remblais prenant en compte avec une relative précision, le relief du terrain naturel avant travaux.

déblais

Cote projet

Talus pente 3/2 (b/h)

A- Méthode des plans cotés

La méthode dite  « des plans cotés » consiste à matérialiser au préalable sur le terrain un quadrillage à l’aide de piquets, dont les dimensions des mailles carrées ou rectangulaires varient de 5m à 20 m ou 25 m selon les ondulations du terrain naturel. On procède ensuite au nivellement des sommets du quadrillage et on admet que la surface du sol est plane à l’intérieur de chaque maille ainsi obtenue.

Chacune des mailles formées par ce quadrillage représente la vue en plan d’un prisme dont la hauteur est égale à la moyenne des différences de niveau entre le terrain naturel et le projet.

H = ha+hb+hc+hd4

Le volume de chaque prisme est V = surface de la maille  H et par la suite, le cube total des déblais (ou de remblais) sera égal à la somme des volumes de chaque prisme.

Si l’on ne désire qu’une approximation du cube de déblais, on peut employer la méthode approchée  suivante :

V = S   altitudes des piquetsNombre des piquets - cote du fond de fouille.

### Exercice de cubature :

Calculer la cubature de déblais d’une fouille de 18 m  12 m .  Le terrain a été préalablement piqueté et nivelé. La plate-forme sera réglée à la cote 95.000m NGF. L’altitude NGF du point n°1 est à 97.234 m.

| - Points - nivelés | - Lectures - sur la mire | - Altitude du plan de visée | - Altitudes des points nivelés | - Profondeur à creuser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Repère 1 | - 1.380 |  |  |  |
| - 2 | - 1.605 |  |  |  |
| - 3 | - 1.675 |  |  |  |
| - 4 | - 1.700 |  |  |  |
| - 5 | - 1.650 |  |  |  |
| - 6 | - 1.482 |  |  |  |
| - 7 | - 1.575 |  |  |  |
| - 8 | - 1.723 |  |  |  |
| - 9 | - 1.805 |  |  |  |
| - 10 | - 1.958 |  |  |  |
| - 11 | - 1.785 |  |  |  |
| - 12 | - 1.620 |  |  |  |

B- Méthode des profils

l

P1

P2

P3

P4

P5

d1

d2

d3

d4

Cote FF projet

S1

S2

S3

S4

S5

Courbe de niveau

Méthode des profils en travers :

* Volume des déblais:

- Cube de déblais entre les profils P1 et P2:

V = S1+S22×d1

- Cube de déblais entre P1 et P5 :

V = S1+S22×d1+S2+S32×d2+S3+S42×d3+S4+S52×d4

V = S1⋅d12+S2×d1+d22+S3×d2+d32+S4×d3+d42+S5⋅d52

* Surface des profils:

l

P1

l

S1

Altitude CN

FF

- Cas particulier : le profil est tangent à la courbe de niveau:

S1 = (Alt CN - Alt FF) x l

A

N

l

M

O

B

100

105

110

N

O

M

S

l1

N

O

M

hauteur h1

h2

h3

l2

l

d

e

- Cas général: le profil est sécant à la courbe de niveau:

- Valeur approchée de la surface: S =  h1+h2+h33×l

- Valeur précise de cette surface: S = h1+h22×l1+h2+h32×l2

Recherche de l’altitude des points M et N :

Alt de M = Alt de A + dénivellation AM

Alt de M = 100 m + dénivellationABd×e = 100 +5,00d×e

Tableau de calculs:

| croquis | N° | détails surfaces |  |  | inter- | surf. | long. | cubes | cube |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | profil | long. | larg. | surf. | profil | moyenne | applic. | partiels | total |

Méthode des profils en long :

d

d

d1

Cote FF projet

d2

d3

d4

d5

h0

h1

h2

h3

h4

h5

courbe de niveau 195

P3

P2

P1

194

193

194

195

Profil P2

s3

s2

s1

s4

s5

Surface du profil P2 : 2 = s1 + s2 + s3 + s4 + s5

Cube de déblais entre les profils P1 et P2 :

V = Surface profil P1  +  Surface profil  P22×d