METRE D'UN OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE

2,300

TN – 0,100

± 0,000

Ouvrages à quantifier :

- Fouilles en pleine masse jusqu'au niveau supérieur des semelles, avec une pente de talus de 45°

- Semelles filantes de fondation de 0,50 m x 0,25 m de hauteur coulées à pleine fouille

- Murs en béton banché de 2,50 m de hauteur (de dessus de semelle à sous-face de dalle)

- Dallage en béton de 10 cm d'épaisseur

- Dalle haute en béton armé de 20 cm d'épaisseur

Conduite de l'étude :

- Tracer le contour des semelles et calculer les cotes nécessaires pour le métré

- Faire les quantitatifs des ouvrages élémentaires suivants :

- cube de terrassement en pleine masse, compris talus à 45° ;

- cube de béton pour semelles filantes ;

- cube de béton pour voiles banchés ;

- surface de coffrage pour voiles banchés, en distinguant le coffrage extérieur et le coffrage intérieur ;

- surface de dallage ;

- surface de coffrage de plancher haut (comptée entre nus des murs) ;

- cube de béton pour plancher haut (y compris au dessus des murs).