#### EXERCICE MET-04

Cubature des terrassements : METHODE DES PLANS COTÉS

## Conditions de réalisation

Pour la construction d’un bâtiment industriel, on doit réaliser une plateforme de terrassement de 80 m x 100 m, selon la vue en plan suivante :

Cote de réglage de la plateforme 250,00 m

Un levé de terrain préalable a été effectué suivant un quadrillage à mailles carrées de 20 m de côté, adapté au relief du terrain naturel et à la précision souhaitée.

L’altitude du point A est de 250,300 m NGM.

| Points | Lectures | Altitude du plan de visée | Altitude des points nivelés | Profondeur à terrasser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1.480 | 251.780 | 250,300 |  |
| B | 1.605 | " |  |  |
| C | 1.575 | " |  |  |
| D | 1.600 | " |  |  |
| a | 1.450 | " |  |  |
| b | 1.382 | " |  |  |
| c | 1.475 | " |  |  |
| d | 1.523 | " |  |  |
| e | 1.605 | " |  |  |
| f | 1.558 | " |  |  |
| g | 1.485 | " |  |  |
| h | 1.520 | " |  |  |
| i | 1.552 | " |  |  |
| j | 1.590 | " |  |  |
| k | 1.750 | " |  |  |
| l | 1.705 | " |  |  |
| m | 1.620 | " |  |  |
| n | 1.605 | " |  |  |
| o | 1.655 | " |  |  |
| p | 1.622 | " |  |  |
| q | 1.625 | " |  |  |
| r | 1.583 | " |  |  |
| s | 1.500 | " |  |  |
| t | 1.525 | " |  |  |
| u | 1.586 | " |  |  |
| v | 1.655 | " |  |  |
| w | 1.502 | " |  |  |
| x | 1.390 | " |  |  |
| y | 1.455 | " |  |  |
| z | 1.520 | " |  |  |

## Performances

 Calculer l’altitude des points et les profondeurs à terrasser correspondantes.

 Calculer le volume de déblais en place.

## Critères de performance

Exactitude du raisonnement et des calculs

## CORRECTION

| Points | Lectures | Altitude du plan de visée | Altitude des points nivelés | Profondeur à terrasser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1.480 | 251.780 | 250.300 | 0.300 |
| B | 1.605 | " | 250.175 | 0.175 |
| C | 1.575 | " | 250.205 | 0.205 |
| D | 1.600 | " | 250.180 | 0.180 |
| a | 1.450 | " | 250.330 | 0.330 |
| b | 1.382 | " | 250.398 | 0.398 |
| c | 1.475 | " | 250.305 | 0.305 |
| d | 1.523 | " | 250.257 | 0.257 |
| e | 1.605 | " | 250.175 | 0.175 |
| f | 1.558 | " | 250.222 | 0.222 |
| g | 1.485 | " | 250.295 | 0.295 |
| h | 1.520 | " | 250.260 | 0.260 |
| i | 1.552 | " | 250.228 | 0.228 |
| j | 1.590 | " | 250.190 | 0.190 |
| k | 1.750 | " | 250.030 | 0.030 |
| l | 1.705 | " | 250.075 | 0.075 |
| m | 1.620 | " | 250.160 | 0.160 |
| n | 1.605 | " | 250.175 | 0.175 |
| o | 1.655 | " | 250.125 | 0.125 |
| p | 1.622 | " | 250.158 | 0.158 |
| q | 1.625 | " | 250.155 | 0.155 |
| r | 1.583 | " | 250.197 | 0.197 |
| s | 1.500 | " | 250.280 | 0.280 |
| t | 1.525 | " | 250.255 | 0.255 |
| u | 1.586 | " | 250.194 | 0.194 |
| v | 1.655 | " | 250.125 | 0.125 |
| w | 1.502 | " | 250.278 | 0.278 |
| x | 1.390 | " | 250.390 | 0.390 |
| y | 1.455 | " | 250.325 | 0.325 |
| z | 1.520 | " | 250.260 | 0.260 |
|  |  |  |  | 6.702 |

V = 80,00 x 100,00 x 6,702/30 = 1787,200 m3