#### EXERCICE MET-06

Cubature des terrassements : METHODE DES PROFILS

## Conditions de réalisation

Canal existant

DESCRIPTION DU PROJET:

Création d’un canal de 1600 m de longueur destiné à raccorder une cimenterie à un canal existant.

La dénivelée entre le niveau de navigation et le sol de la cimenterie est de 19 m. Ne disposant pas d’une alimentation en eau suffisante pour prévoir des écluses, il a été décidé de maintenir l’ouvrage au niveau du canal existant, soit à la cote + 58,00 m.

Les travaux à exécuter comprennent :

- Terrassement d’une tranchée limitée par des talus de pente 3/2 (b/h) ;

- Exécution d’un chemin de halage de 3,50 m de largeur de part et d’autre du canal ;

- Protection des berges par un rideau de palplanches couronné par une lierne en béton armé.

## Performances

 Compléter le profil en long de l’ouvrage.

 Calculer le volume de déblais à excaver.

## Critères de performance

Exactitude des calculs de surfaces et de volumes.

0

1

2

3

4

60,00

63,00

68,00

74,00

77,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

5,00

8,00

13,00

19,00

22,00

## CORRECTION

| croquis | N° | détails surfaces |  |  | inter- | surf. | long. | cubes | cube |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | profil | larg. | HAUT. | surf. | profil | moyenne | applic. | partiels | total |
| S3 S2 S1 15,00 11,67 19,00 S1 et S2 sont constantes |  | 15,00 11,67 19,00 | 2,50 1,50 | 33,34 28,50 | 0-4 0-4 | 33,34 28,50 | 1600 1600 | 53344 45600 |  |
|  | 0 1 | 26,00 29,00 26,00 38,00 | 1,00 4,00 | 27,50 128,00 | 0-1 | 77,75 | 600 | 46650 |  |
|  | 2 | 26,00 53,00 | 9,00 | 355,50 | 1-2 | 241,75 | 100 | 24175 |  |
|  | 3 | 26,00 71,00 | 15,00 | 727,50 | 2-3 | 541,50 | 300 | 162450 |  |
|  | 4 | 26,00 80,00 | 18,00 | 954,00 | 3-4 | 840,75 | 600 | 504450 | 836669 m3 |

S3

x variable

h variable