OFPPT

ROYAUME DU MAROC

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Direction Recherche et Ingénierie  de Formation

Résumé Théorique

&

Guide de Travaux Pratiques

| Module n°:09 | LECTURE ET INTERPRETATION DES PLANS. |
| --- | --- |

Secteur : btp

Spécialité : Menuiserie bois

Niveau : Spécialisation

MAI 2007

REMERCIEMENT

La DRIF remercie les personnes qui ont contribué à l’élaboration du présent document.

Pour la supervision :

M. Khalid   BAROUTI		Chef projet BTP

M. Abdelaziz  EL ADAOUI		Coordonnateur du CFF/BTP

Pour la conception :

| Nom et prénom | EFP | DR |
| --- | --- | --- |
| Bahsine Abderrahim | ITA TANTAN | DRPS |

Pour la vérification et la correction :

Douibi Abderrazak		CDC/ISB

Stanea Valeriu		CDC/ISB

Pour la validation :

M.BERRA Abderrazak : 		Formateur à l’ITA Inara

M.GANDOUL Said      :		Formateur à l’ITA Hay Hassani

Les utilisateurs de ce document sont invités à communiquer à la DRIF toutes les remarques et suggestions afin de les prendre en considération pour l’enrichissement et l’amélioration de ce programme. DRIF

| MODULE : 7 | LECTURE ET INTERPPRETATION DES PLANS. |
| --- | --- |
| ###### Durée 26 H 25 % : théorique 75 % : pratique |  |
| OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT |  |
| COMPORTEMENT ATTENDU Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit, lire et interpréter des plans, selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent CONDITIONS D’EVALUATION - Individuellement. A partir : - De directives. - D’un dessin d’ensemble. A l’aide : - D’une pièce ou d’un assemblage. - D’un ouvrage. - De crayon et de gabarits à symboles. - D’instruments de mesure. - A main levée (croquis). CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE - Méthode de travail. - Respect des propositions. - Respect de la disposition. - Travail soigné et propre. - Relevé des dimensions et des renseignements essentiels. |  |

| OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT |  |
| --- | --- |
| PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU | CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCE |
| - Tracer les lignes et des formes géométriques. | - Respect de la technique et de la méthode de traçage. |
| - Interpréter : - Des projections isométriques ou obliques. - Des projections orthogonales. - Des coupes, total ou partielle et des vues auxiliaires simples. | - Justesse de l’identification et de l’interprétation des : - Projection isométrique ou oblique. - Projections orthogonales. - Coupes et des vues auxiliaire simples. |
| - Relever les dimensions et la forme d’une pièce. | - Respect : - Des dimensions. - De la forme. |
| - Dessiner à la main levée des croquis d’une pièce ou d’un ouvrage : - en projection orthogonale. - En projection isométrique. - En coupe totale ou partielle. - En vue auxiliaire simples. | - Respect : - De la disposition des vues. - De la méthode. - Des techniques. - Chois judicieux des vues, des coupes, de l’échelle. |
| - Coter les croquis | - Respect des règles d’inscription des cotes. - Précision des dimensions. |

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU

le stagiaire doit maitriser les savoirs, savoir-faire, savoir-percevoir ou savoir-faire juges prealables aux apprentissages directement requis pour l’atteinte de l’objectif de premier niveau, tels que : Avant d’apprendre à tracer des lignes et des formes géométriques (A), le stagiaire doit : - Ecrire à main levée des lettres et des chiffres bâton droit. - Utiliser des instruments : crayon, règles, gabarits. - Identifier et citer les différents traits et lignes. Avant d’apprendre à interpréter (B) : - Des projections isométriques ou obliques. - Des projections orthogonales. - Des coupes, totales ou partielles et des vues auxiliaires simple. le stagiaire doit : - Reconnaître les vues représentées en projection orthogonale. - Définir les différents types de matériaux. - Enumérer les genres de coupes. - Reconnaître les hachures symboliques des matériaux dans des vues en coupe. Avant d’apprendre à relever les dimensions et la forme d’une pièce (C), le stagiaire doit : - Relever avec précision les informations recueillies et transmises. Avant d’apprendre à dessiner à main levée des croquis d’une pièce ou d’un ouvrage (D) : - En projection orthogonale. - En projection isométrique. - En coupe totale ou partielle. - En vues auxiliaires simples. le stagiaire doit : - Se soucier de la propreté et de la clarté des croquis. - Choisir le nombre de vues nécessaires pour représenter un objet, une pièce ou un ensemble. Avant d’apprendre à coter les croquis (E), le stagiaire doit : 11. Reconnaître les annotations utilisées sur un croquis

##### S O M M A I R E

Pages

##### Sommaire. 									5

##### Présentation du module.							6

##### Résumé de la théorie.								7

- Les traits.										8

- Ecriture normalisée.								9

- Formes géométriques.								10

- Projection des vues.								11

- Présentation de l’objet.								13

- Mise en page.									14

- Les cotations.									17

- Les coupes.									19

- Les croquis.									21

- Guide des travaux pratiques.						22

- TP 1. Les traits.									33

- TP2. Ecriture normalisée.								34

- TP3. Formes géométriques.							35

- TP4. Projection des vues.								36

- TP5. Présentation de l’objet.							37

- TP6. Présentation de l’objet.							38

- TP7. Les coupes.									39

- TP 8. Les coupes.									40

- Evaluation  d’évaluation.							41

- Liste des références bibliographiques.					42

##### PRESENTATION DU MODULE

##### Le module « lecture et interprétation des plans » permettra aux stagiaires d’apprendre les bases fondamentales de représentation du dessin pour être capable de tracer, lire et interpréter des plans et de connaître la désignation des éléments employés en menuiserie bois.

Module n°:09 LECTURE ET INTERPRETATION DES PLANS. RESUME DE THEORIE

##### Les traits.

On distingue trois sortes des traits :

- Traits continus.

- Fort : pour les sections, vues, cadre de dessin, les flèches indiquant le sens d’observation.

- Moyen : pour les arrêtes, contours apparents,

- Fin : pour les constructions géométriques, flèches indiquant le sens d’ouverture des portes, hachures.

- Traits interrompus.

- Fort : contours cachés, représentation des  parties à démolir.

- Moyen : lignes électriques, contours cachés.

- Fin : certaines hachures.

- Traits mixtes.

- Forts : traces des plans de coupes et des sections.

- Moyens : axes principaux des plans de symétrie.

- Fins : axes secondaires de toutes nature brisures.

Ecriture normalisée.

1° Définition : elle permet la lisibilité et l’homogénéité des caractères.

2° Caractéristiques :

- La hauteur nominale  ( h ).

- La largeur de la lettre ( L ).

- L’épaisseur du trait (d).

- La hauteur corps (c ).

3°  Descriptions caractères :

- Majuscules  (1).

- Minuscules sans jambe (2).

- Minuscules avec jambes (3).

- Chiffres  (4 ).

- Signes ( 5 ).

### A    é     g     3     ¤

( 1 )             ( 2 )              ( 3 )              ( 4 )              ( 5 )

4° Formes  des caractères.

Elle est droite  ou  incliné à 75°.

0123456789

AZERTYUYUIOP

QSDFGHJKL

MLWXCVBN

0123456789

#### AZERTYUYUIOP

QSDFGHJKL

MLWXCVBN

Les polygones.

Triangle inscrit                                                                           Hexagone

Carré inscrit 						 Octogone

Pentagone

## Projection des vues - Définition : c’est la représentation des vues d’une pièce, faite sur des plans de projection - Description La projection d’une pièce se compose de 6 vues : - La vue de face - La vue de droite - La vue de dessus - La vue de gauche - La vue d’arrière - Disposition des vues f d a b e c Vue de face h g Perspective de l’objet Cube de projection - Choisir la vue de face la plus représentative. - Déterminer les autres vues par rapport à la vue de face choisie. - Disposer les différentes vues comme ci-dessous.

e                                         f

Vue de dessous

e                                    a                                         b                                  f                                 e

Vue d’arrière

Vue de face

Vue de droite

Vue de gauche

Vue de dessus

h                                    d 	     c	      g                                h

h                                         g

#### Cube de projection développée.

# Représentation des solides

La représentation des solides est réalisée selon la méthode Européenne des projections représentée

par la légende ci-dessous. Elle précise que par rapport à la vue de face, la vue de gauche est représentée à droite, la vue de droite à gauche, la vue de dessus dessous, et de dessous dessus.

Légende

Vue de face                          Vue de gauche

## Présentation de l’objet Dans la représentation de l’ouvrage suivant, les 3 vues on suppose que chaque vue est en face et à hauteur des yeux. Dans l’objet de la surface représentée est limitée par des arêtes tandis que dans le dessin elle est limitée par des traits. # Nombre de vues - Généralement trois : - Elévation - Profil droite ou gauche - Plan - Parfois deux ou même une pour ouvrage simple. - Rarement plus de trois, car le menuisier utilise le plan d’atelier. Comment regarder l’objet ? Elévation : face de l’ouvrage la plus compète ou la plus représentative parallèle à un plan vertical - Vue en élévation - Vue de profil : à droite de la vue en élévation suivant des projetantes vers la droite. - Vue en plan : en dessous de la vue en élévation suivant des projetantes vers le bas.

## Mise en page Présentation des exercices de dessin - Sauf indication contraire les exercices de dessin se feront sur une feuille de format A4 (210 x 279 mm). - Encadrement se fera à 5 mm des bords de la feuille et aura donc comme dimension - (200 x 287). - La cartouche se situera toujours au bas de le feuille sur la largeur de 210 mm et aura 30 mm de hauteur à partir de l’encadrement. 200 287 30 297 210

Mise en page (suite) Une fois que les dimensions sont prises correctement il est possible de procéder à la mise en page. Celle-ci est faite de façon à obtenir une répartition équilibrée des vues sur la feuille de dessin. A Cartouche B D b c d caca Calcul de réparation FORMULE : Pour le sens horizontal. A – (A + B) = reste : 3 le nombre trouvé donne la distance entre le bord du cadre et de la feuille et les bords des rectangles dans lesquels les vues sont inscrites. Pour le sens vertical. C – (D +d) = reste : 3 = le nombre trouvé donne la distance entre les bords supérieur et inférieur du cadre avec les cotes des vues en élévation et en plan. EXEMPLE 1 : A = 280 – B = 150 – b = 40 Appliquons la formule 280 – (150 + 40) = 90 : 3 = 30 190 EXEMPLE 2 : A = 280 – B = 140 – b = 60 Appliquons la formule 280 – (140 + 60) = 80 : 3 = 26,6666 200 Dans ce cas on arrondira et on établira une moyenne en comptant par exemple 27 pour les extérieurs et 26 pour la distance entre les 2 vues ce qui donne au total 27 + 27 + 26 = 80 ou encore 26 + 26 + 28 = 80 N-B : Pour certains dessins il faudra tenir compte de l’existence du cartouche.

EXEMPLE DE CARTOUCHE

| O.F.P.P.T | ETABLISSEMENT | Menuiserie bois |  | Formateur : ……………………… ……………………... Stagiaire : ……………………….. ……………………….. Prénom : ………………………… ………………………... Date : …………………………… …………………………… Exercice N° : ……………………. …………………… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### TITRE |  |  | Section : …………………… …………………… Echelle : …………………… …………………… |  |

210

|  | ## Cotation Ligne d’attache Ligne de cote Cote Flèche (50) - Ligne d’attache : Ligne perpendiculaire à l’arrête de la pièce, détermine l’origine et la fin de l’arrête à coter. - Ligne de cote : ligne parallèle de la pièce. - Flèche : indique précisément le début et la fin de la cote, la pointe de la flèche étant positionnée sur la ligne d’attache. - La cote : indique la valeur réelle de l’arrête, elle se place au fessus et au milieu de la ligne de cote. Observation : - Les lignes de cote et les lignes d’attaches seront tracées en trait continu fin, les cotes les flèches en trait moyen. - Placer les flèches à l’envers lorsqu’il n’y a pas de place pour la cote. |  |
| --- | --- | --- |
| ## La lecture des cotes d’élément rectilignes : Les cotes peuvent être : - Inscrites en série à la suite les vues des autres (fig. 1). - En parallèle à partir d’une surface de référence (fig. 2). - Superposées pour rendre un dessin plus lisible (fig. 3). La lecture des cotes d’éléments divers : - Des angles par leur valeur ou par deux cotes - Des congés et des arrondis par leur rayon (R) ou par deux cotes. - Des arcs de cercle par leur corde, leur angle ou leur arc. - Des cylindres de révolution par leur diamètre précédé du signe Ø. - Des cercles par leur diamètre. 8 24 8 45 101 45 101 45 337 (1) En série 222 192 30 126 156 252 282 En parallèle (2) 3 0 Superposées (3) |  |  |

## Les coupes But : Les coupes permettent de représenter de nombreux détails qui sont parfois difficilement représentables sur les vues de face, en plan et da profil. Méthode : nous devons représenter les coupes verticale et horizontale de la pièce figurée ci-avant. Coupe verticale : - Choisir un P.C.P. parallèle P.P et coupant la pièce à l’endroit choisi (a, b, c, d) - La partie de la pièce située entre P.C.P et l’observateur est supposée enlevée. - Projeter comme pour une de profil la vue coupée par le P.C.P sur la P.P (a’, b’, c’, d’). - Les surfaces coupées sont généralement hachurées ou pochées. Coupe horizontale : Comme pour la coupe verticale, mais la plan de coupe est horizontale. La projection de la vue coupée se fait sur le P.H (e’, f’, g’, h’). Remarque : - Le sens de projection doit-être choisi pour que les dessin comportent un maximum de détails nécessaires pour faciliter la réalisation. Représentation des surfaces coupée. Coupe transversale. Coupe longitudinale.

| ## Croquis Définition : Ce sont des schémas tracés à main levée, d’exactitude, ils sont tracés au crayon. But : - La réalisation d’une construction à l’unité. - Déterminer les formes et les caractéristiques des constructions. - Faciliter les discussions s’il est nécessaire de modifier ou compléter des dessins tracés avec des instruments de dessin. - Chercher une solution à un problème à résoudre. - Communiquer une idée technique à une autre personne. On utilise à cet effet : - Un dessin en perspective - Où un conventionnel constitué par un certain nombre de vues orthogonales |  |
| --- | --- |

Module n°:09 LECTURE ET INTERPRETATION DES PLANS GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUE

TP 1 : L’écriture normalisée.

#### I.1. Objectif(s) visé(s) :

- Tracer les lignes et les formes géométriques.

#### I.2. Durée du TP:

#### I.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe :

- Equipement :

- Instruments de dessin.

- Matière d’œuvre :

- Feuille de dessin (format A4).

#### I.4. Description et Déroulement du TP :

| N° | Phase | Schémas | Outils |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Exécution | Contrôle |
| 1 | Tracer 3 hauteurs. Tenir compte : * de la hauteur h= 10 mm. *du corps (c) c= 0.7 h = 7 mm *de l’interligne b = 1.4 h = 14 |  | Règle. Crayon | Règles |
| 2 | Repérer les largeurs et l’espacement entre les caractères en trait continu fin. |  | Règle. Crayon | Règles |
| 3 | Tracer les caractères en trait continu fin. |  | Règle. Crayon | visuel |
| 4 | Faire la mise au net. Effacer les traits inutiles. Repasser les caractères en trait continu fort. |  | Crayon. Gomme. | visuel |

TP 2 : Les formes géométriques.

#### I.1. Objectif(s) visé(s) :

- Tracer les lignes et les formes géométriques.

#### I.2. Durée du TP:

#### I.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe :

- Equipement :

- Instruments de dessin.

- Matière d’œuvre :

- Feuille de dessin (format A4).

#### I.4. Description et Déroulement du TP :

| N° | Phase | Schémas | Outils |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Exécution | Contrôle |
| o 1 | Tracer un cercle avec un rayon donné. | A B D C | Règle. Compas. Crayon. | Règle. Compas. |
| 2 | Diviser [o D] en deux parties égales. |  | Règle. Compas. Crayon | Règle. Compas. |
| 3 | Tracer une droite qui passe par O’ et qui coupe le cercle en E et F |  | Règle. Compas. Crayon | Règle. Compas. |
| 4 | [ EF ] est la cote du triangle [ EBF] |  | Règle. Crayon. | Règle. Compas. |

- TP 3 : Projection des vues.

I.1. Objectif(s) visé(s) :

- Tracer les lignes et les formes géométriques.

- Interpréter des projections orthogonales.

#### I.2. Durée du TP:

#### I.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe :

- Equipement :

- Instruments de dessin.

- Matière d’œuvre :

- Feuille de dessin (format A4).

#### I.4. Description et Déroulement du TP :

| N° | Phase | schémas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Choix de vue de face. Comment se placer pour obtenir les différentes vues principales. |  |
| 2 | La projection de l’objet dans un cube de projection. |  |
| 3 | La position des vues. |  |

- TP 4 : Présentation des objets.

#### I.1. Objectif(s) visé(s) :

- Tracer les lignes et les formes géométriques.

- Interpréter des projections orthogonales.

#### I.2. Durée du TP:

#### I.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe :

- Equipement :

- Instruments de dessin.

- Table de dessin.

- Matière d’œuvre :

- Feuille de dessin (format A4).

#### I.4. Description et Déroulement du TP :

| N° | Phases | Schemas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Choisir la vue de face. |  |
| 2 | Déterminer le nombre des vues. |  |
| 3 | Faites la position relative des vues principales. |  |
| 4 | Déterminer l’encombrement de chaque vue. |  |
| 5 | Choisir l’échelle |  |
| 6 | Calculer l’intervalle entre les vues |  |
| 7 | Esquisser et mener suivant l’ordre établi par l’analyse des formes de l’objet. |  |
| 8 | Gommer les traits inutiles. Etablir les : *Traits continus. *Traits interrompus. * Traits mixtes. |  |

- TP 5 : Les coupes.

#### I.1. Objectif(s) visé(s) :

- Tracer les lignes et les formes géométriques.

- Interpréter les coupes, total ou partielle.

#### I.2. Durée du TP:

#### I.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe :

- Equipement :

- Table de dessin.

- Matière d’œuvre :

- Feuille de dessin  (format A4).

- Papier kraft.

#### III.4. Description et déroulement du TP:

- Choisir un plan de coupe.

- Déterminer le sens d’observation.

- Déterminer la position sur la trace de coupe, coupe horizontale et coupe verticale.

Exercice pratique N° 1.

Ecriture normalisée.

Faire l’exercice en fonction de votre identité.

NOM :

Prénom :

Né le :

Lieu :

Adresse :

Exercice pratique N° 2.

Formes géométriques.

- Tracer un pentagone tel que r= 50mm.

- Tracer un hexagone tel que r= 50mm.

- Tracer un octogone tel que r= 50mm.

- Tracer un décagone tel que r= 50mm.

Exercice pratique N° 3.

Projection des vues.

- Déterminer les autres vues par rapport à la vue de face en utilisant le cube de projection.

Exercice pratiques N° 4.

Présentation des objets.

1) Tracer les trois vues sur format A4.

Les données techniques :

La longueur des deux pièces : 0,25 m.

Section des pièces : 60x30mm.

2) Répéter le dessin pour l’assemblage en T.

Exercice pratiques N° 5.

Présentation des objets.

1) Tracer les trois vues sur format A4.

Les données techniques :

- La longueur des deux pièces : 0,25 m.

- Section des pièces : 60x30mm.

- Rainure de 10x10mm.

2) La même question pour l’assemblage en T.

EXERCICE PRATIQUE N° 6.

Les coupes.

Faites les deux coupes horizontale et verticale  A - A et B – B du caisson ci dessous.

Les données techniques :

- La hauteur : 0,60 m.

- La largeur : 0,40 m.

- La profondeur : 0,35 m.

- L’épaisseur des panneaux : 20 mm..

- L’épaisseur du fond : 10 mm.

- La largeur du terroir 0.20 mm.

N.B : les panneaux sont en MDF plaqué en placage acajou.

Le fond est en  contre plaqué.

.

.

Exercice pratique N°7.

Les coupes.

Faites les  deux coupes horizontale et verticale : AA  et BB de la  pharmacie ci dessous.

Les données techniques :

*La hauteur : 0,50 mm. 	*L’épaisseur du panneau : 18mm.

*La largeur : 0,33 mm. 	*L’épaisseur  du fond : 10 mm.

*La profondeur : 180mm.

*Section des pièces : 60x24 mm.

Evaluation du module.

Faites les deux coupes : AA horizontale et BB verticale de la chaise ci-dessous.

Section des pieds : 45x45 mm.

Section des traverses : 45x24 mm.

Section de la traverse haute : 60x24 mm.

Barème  de notation :

- Présentation                                      /10.

- Cotation                                            / 5.

- Ecriture                                             /3.

- Esthétique                                         /2.

- Total                                                /20.

Liste des références bibliographiques.

| Ouvrage | Auteur | Edition |
| --- | --- | --- |
| Dessin 1 | Services programme | OFPPT |
| Dessin industriel de menuiserie | Edouard Bahr | Eyrolles |
| Menuiserie de bâtiment | H. Eulacia. J. Heurtmatte. J. Mercier. | Delagrave |
| Menuiserie bois | Service programme | OFPPT |

NB : Outre les ouvrages, la liste peut comporter toutes autres ressources jugées utiles (Sites Internet, Catalogues constructeurs, Cassettes, CD, …)