LECTURE D’UN DESSIN D’ENSEMBLE

Méthode de lecture

LECTURE D’UN DESSIN D’ENSEMBLE

Aborder le dessin d’une manière synthétique :              l’observer dans la globalité

Aborder le dessin d’une manière analytique : l’observer en rentrant progressivement dans les détails

Analyse fonctionnelle : matière d’œuvre d’entrée, matière d’œuvre de sortie, fonction globale

Analyse du fonctionnement : chaîne cinématique, les liaisons mécaniques, les composants

Analyse des solutions

Constructives

- Support d’étude : CHARIOT PORTE OUTIL DE TOUR (voir dessin d’ensemble page 4/5 et sa nomenclature page 5/5)

- Approche synthétique :

L’échelle du dessin : 1 :1 donne une idée sur la taille réelle du mécanisme

L’observation globale des vues donne une idée sur les formes générales de l’ensemble

- Approche analytique :

Matière d’œuvre d’entrée : outil

Matière d’œuvre de sortie : outil fixé avec une position réglée

Fonction globale : fixer et régler la position

- Analyse du fonctionnement :

- on reprend en détail l’analyse de la chaîne cinématique en mettant en évidence tous les mécanismes intermédiaires qui font passer de l’ entrée a la sortie par transmission et /ou transformation de puissance.

- Reconnaître les liaisons entre les différentes pièces .

Cette analyse peut conduire a l’élaboration :

- des classes d’équivalence cinématiquement liées

- du graphe des liaisons

- des schémas cinématiques et technologiques

- classes d’équivalence :        ( On considère la manette (16) en position serrée ; et le chariot (1) et la semelle (5) libres l’un par rapport à l’autre )

A : 5,…………….

B : 2, …………….

C : 19, …………………..

D : 24, …………………..

Chariot longitudinal

- graphe des liaisons :

A

B

C

D

Chariot longitudinal

Chariot longitudinal

B

C

A

- schéma cinématique :

D

- Analyse des solutions constructives :

- détailler les solutions constructives pour réaliser chaque fonction technique élémentaire

- analyser plus finement les formes des pièces

- les solutions constructives :

| Fonction technique élémentaire | Solution(s) constructive(s) utilisée(s) |
| --- | --- |
| Assurer l’avance du chariot porte outil (12) |  |
| Assurer le recul du chariot porte outil (12) |  |
| Guider en rotation la vis de manœuvre (13) |  |
|  | Les trous réalisés sur la chape (19) et le chariot porte outil(12) |
|  | La noix (6) |
| Assurer la liaison glissière du chariot transversale (1) par rapport au chariot longitudinal |  |
| Permettre le réglage du jeu de guidage en translation du chariot transversale |  |
|  | Ergot (9) |
|  | Bille (10) + ressort |
|  | Vis (7) + rainure sur (5) |

- analyse fine des formes :

*Ajouter sur le dessin d’ensemble (page 4/5) les ajustements nécessaires au bon fonctionnement entre (4) et(5)  et entre (4) et (1)

*Quelle est l’utilité de la gorge réalisée sur la vis de manœuvre (13)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*    Quelle est l’utilité de la rondelle de frottement (21) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*    A quoi sert la rainure circulaire en « T » réalisée sur le chariot transversal (1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*    Expliquer les désignations suivantes :

- EN GJL200 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- C35…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- 100Cr6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- CuSn8………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- S235………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOMENCLATURE :

| 28 | 1 | Ecrou de blocage du vernier M5 | S235 | Moleté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1 | Vis de blocage du vernier M5 | C45 |  |
| 26 | 2 | Vis CHc M 8-25 | C45 |  |
| 25 | 2 | Poignée | S235 | Rivée |
| 24 | 1 | Ecrou Nylstop M14 | CuZn40 | Garniture nylon |
| 23 | 1 | Moyeu du vernier | C35 |  |
| 22 | 1 | Clavette disque | C35 |  |
| 21 | 1 | Rondelle de frottement | C35 | Traité |
| 20 | 1 | Vernier | C35 | Chromé-moleté |
| 19 | 1 | Chape | EN GJL 200 |  |
| 18 | 1 | Coussinet | CuSn8 |  |
| 17 | 12 | Vis de blocage de l’outil | 25CrMo4 |  |
| 16 | 1 | Manette | GC35 |  |
| 15 | 1 | Rondelle d’appui | S235 |  |
| 14 | 1 | Tourelle porte outil | C45 | Traité |
| 13 | 1 | Vix de manœuvre | 35CrMo4 |  |
| 12 | 1 | Chariot porte outil | EN GJL 200 |  |
| 11 | 1 | Ressort |  |  |
| 10 | 1 | Bille | 100Cr6 | Traité |
| 9 | 1 | Ergot | C60 |  |
| 8 | 1 | Axe de blocage | C35 | Traité |
| 7 | 1 | Vis CM6-15 | C35 |  |
| 6 | 1 | Noix | CuSn8 |  |
| 5 | 1 | Semelle orientable | EN GJL 200 |  |
| 4 | 4 | Axe de centrage | C35 | Traité |
| 3 | 1 | Vis de rattrapage de jeu | C35 |  |
| 2 | 1 | Cale de rattrapage de jeu | EN GJS 700-2 |  |
| 1 | 1 | Chariot transversal | EN GJL 200 |  |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observation |
| CHARIOT PORTE OUTIL DE TOUR |  |  |  |  |