La déforestation et le sol

# Action des agents de l'érosion

Plusieurs grands types d'érosion ont participé au changement des caractères des sols. Ils continuent à se manifester de nos jours lorsque le sol est mis à nue, notamment après les incendies qui se sont une des causes importantes de la dégradation des sols.

## Impact des gouttes de pluie

À leur arriver sur le sol, les gouttes de pluie exercent brutalement un impact qui a pour effet de dissocier les particules de la terre fine voire des graviers fins.

## Ruissellement

Une très faible inclinaison du terrain suffit à déclencher le phénomène de ruissellement. La lame d’eau, par son épaisseur et sa vitesse, détermine la taille des éléments fins et grossier susceptible d'être déplacé.

## Infiltration des eaux de ruissellement.

La mort d'arbres et d'arbustes, consécutive à l'abattage ou au passage des incendies, est suivie d'une décomposition de leur appareil végétatif souterrain. Il apparaît des galeries et des poches dans lesquelles peuvent s’engouffraient les eaux de ruissellement chargé de matières minérales et organiques.

## Le choc thermique.

Les cailloux et les blocs, selon leur composition minéralogique, leur structure et leur dureté, peuvent se fragmenter s'ils sont exposés à des variations fortes ou brutales de température.

## Le vent.

Le vent, élément important et constant du climat méditerranéen, peut déplacer sur de longues distances les particules minérales ou organiques dissociées :

- Remodelage et déplacement des dunes littorales.

- Saupoudrage de particules calcaires sur des affleurements siliceux.

## Coulée de terre pâteuse.

Des sols constitués essentiellement d'argile et de limon, et exposés à de longues précipitations peuvent prendre un aspect pâteux susceptible de déclencher des coulées de terre si la pente et le soubassement géologique s’y prête (solifluxion).

## Alternance de gel dégel.

Elle se produit lorsque les amplitudes thermiques journalières sont grandes et oscillent autour de 0° C. La répétition gel dégel crée des contraintes physiques qui provoquent des déplacements de matières, variable selon la topographie et certains caractères édaphiques.

## Les coulées de neige.

À la faveur de haut relief, de pente excessives et d'un modèle en entonnoir, d'abondantes chutes de neige exceptionnelle peuvent être à l'origine d’avalanche détruisant le couvert forestier et bouleversant aussi plus ou moins le sol en place.

# Modification des sols exposés à l'érosion.

## Appauvrissement en matières organiques inertes.

L'appauvrissement ou la disparition de la matière organique inerte à la surface ou dans le sol, a des conséquences négatives sur l'alimentation en eau et la nutrition minérale des végétaux.

## Amincissement.

L'amincissement est consécutif à une disparition de matières minérales et organiques. Cela peut aller jusqu'à la mise à nu de la roche mère.

L'amincissement a aussi pour conséquence :

- de réduire le volume de terre prospectable par les racines et celui du réservoir hydrique.

- d'exposés et proportionnellement une plus grande partie du sol à de fortes amplitudes thermiques et hydriques.

- De données aux horizons inférieurs ou au sous-sol d'un rôle déterminant dans certaines propriétés intervenant dans la nutrition minérale.

## Déplacement de la terre fine paraît infiltration.

Lorsque les galeries résultant de la décomposition des racines mortes détournent très vite les eaux de ruissellement, la terre fine initialement présente en surface migre en profondeur.

## Le brassage.

Le mélange des horizons lorsque la phase de transports provoqués par le ravinement tend à homogénéiser les propriétés au sein du nouveau matériau

## Enrichissement en calcaires et ions calcium.

Le fractionnement des cailloux les blocs calcaires poseraient un la surface des sols conduits au phénomène de recalcarification et de recalcifications de la terre fine.

## Dépôt.

Le dépôt peut être à l'origine d’un ensevelissement de sol ancien. La superposition de niveau de natures et d'origines diverses engendre des sols  complexes. L'épaississement du dépôt confère une meilleure aptitude à l'enracinement en profondeur et à l'alimentation en eau.

## Cas des surfaces faiblement inclinées.

La déforestation suivie d'une dégradation prolongée de la végétation entraîne les processus :

- réduction voire disparition de litière, puis de l’humus, au sein de l'horizon organo- minéral.

- Dans ce dernier, remplacement d'une structure souvent de type « construite » par les êtres vivants, par une structure où les particules minérales dissociés se trouve alors exposées individuellement aux agents de l'érosion.

La reforestation et le sol.

# Rôle de la partie aérienne de la végétation.

## Modification de microclimat et que les pays d'eau climatique.

Les parties aériennes de la végétation intercepte une fraction des précipitations, retiennent une pellicule d'eau sur les organes et réduisent l'impact sur le sol des gouttes d'eau.

Les modifications micro climatiques influent sur :

- l'amplitude thermique.

- La dessiccation  retardées des végétaux.

## Production de matières organiques.

La litière résulte de l'accumulation d’organes, de débris d'organes ou de tissus.

L'épaisseur de cette  litière permet :

- L’isolation thermique entre l'atmosphère et le sol

- Le piégeage de l'eau

- Un obstacle à l'évaporation.

- La formation de l’humus.

# Rôle de la partie souterraine.

En règle générale, chaque arbre, mais aussi la plupart des végétaux ligneux possèdent un système racinaires se subdivisant en deux ensembles : superficiel et profond.

## Système racinaire proche de la surface du sol.

en présence de sol suffisamment continu en surface, les arbres mettent en place un système  de racines superficielles à ramifications très denses, sous forme de radicelles portant des poils absorbants mais fréquemment aussi des mycéliums mycorhiziens.

La vocation de ce système est d'assurer l'alimentation en eau en période humide, mais aussi l'absorption des éléments minéraux qui sont souvent plus abondants et plus assimilables près de la surface. Cet ensemble de radicelles denses se renouvelle, libérant de la matière organique qui subit de transformation : minéralisation et humification.

L'ajout de matières humiques à l'horizon superficiel du sol entraîne aussi :

- un épaississement.

- Un accroissement du volume du réservoir hydrique.

- une meilleure infiltration.

- Un ralentissement de l'ascension capillaire.

- Un assombrissent du sol.

## Système racinaire profond.

La croissance des radicelles et des racines peut engendrer un élargissement des fissures, en fractionnement la masse minérale, des déplacements de matières et en favorise globalement la circulation de l'eau propice à une altération physico-chimique.

## Exemple de pédogenèse observable.

Sous le peuplement dense caducifolié (vieille forêt de la Sainte Baume)

En deux siècles, le dépôt de matières organiques consommables par les lombrics, au dessus d’un sol constitués de terre fine de texture équilibrée, dans une ambiance forestière relativement humide, a déclenché la mise en place d'un horizon supérieur organo minéral.

Le phénomène est particulièrement visible sur les talus en bordure de chemin, là où un tel horizon s’est  positionné sur un niveau caillouteux qui autrefois affleurait et résultait d’un décapage de la terre fine par le ruissellement.

Un horizon d'une épaisseur de 10 à 15 cm , riche en humus évolué, de structure grumeleuse, sans élément grossier, riche en éléments nutritifs, exposés à un éclairement assez intense, conduits à l'installation d'un cortège floristique diversifié et exubérante si l'humidité y contribue.

Protection contre l'érosion

# L’érosion des sols: un problème crucial en région méditerranéenne

Cette protection est particulièrement importante et fragile du fait :

- D’un climat agressif en termes de précipitations et de fortes amplitudes thermiques

- De sols superficiels et parfois instables ou facilement érodables.

- D’une végétation dont le développement est freiné par des conditions écologiques difficiles.

# Les techniques de lutte contre l'érosion

## L’aménagement des pentes en terrasses.

Les terrasses ont l’avantage de transformer des pentes fortes en succession de parcelles à faible pente, aptes à retenir les terres et à assurer une répartition optimale des ressources en eau.

Cette technique, développer aux périodes de l'histoire ou les besoins en terrain agricole était fort, ne peut  aujourd'hui être maintenu du fait de la déprise agricole.

## La réhabilitation des terrains incendiés

La mise en oeuvre de technique favorisant le reverdissement à partir du matériel végétal encore en place après le feu

Les rémanents ligneux issus des travaux de nettoiement sont utilisés pour réaliser des fascines placées perpendiculairement au sens de la plus grande pente, afin de limiter les effets du ruissellement.

## La correction torrentielle

Les trois phases de la correction font appel à des techniques de génie civil et de génie biologique :

- La mise en place de seuil et de barrage permet de réduire la pente moyenne du torrent et donc de stabiliser provisoirement le lit et les berges.

- Sur les terrains stabiliser on peut mettre en oeuvre des actions de reverdissement destiné à limiter les ruissellements de surface.

On récupère enfin, sous forme de plage de dépôt que l'on peut aussi végétaliser, les matériaux parvenus au cône de déjections.

## La gestion sylvicole des peuplements forestiers en place.

Une gestion sylvicole adaptée contribue très largement à la protection des sols contre l'érosion, notamment en situation de risque. Voir tableau

| risques naturels | types de peuplement souhaitable plus exploitation |
| --- | --- |
| Crues torrentielles | Structures diverses et assurant un couvert constant sur les versants : jardinage, futaie régulière claire part bouquets ou petites parcelles. À proximité des berges et ravins : taillis rajeunis souvent si les risques d’embâcles sont limités, sinon végétation dense et basse. Le réseau de pistes doit être bien étudié et limiter, voire interdits |
| Glissement de terrain | Éviter les peuplements de forte hauteur sujet au renversement. favoriser les peuplements à forte évapotranspiration et de faible hauteur |
| chutes de blocs | Peuplements très dense et rajeunis en permanence, forte surface terrière. jardinages, furetage. Favoriser les arbres à forte résistance mécanique |