Boisement à la pelle araignée

Description de l’engin

Il comprend à l'avant deux « pattes » indépendantes, articulées et équipées de bêches d'ancrages.

􀀣 Les modèles plus récents sont équipés de roues rétractables à côté de chaque « pied bêche » pour faciliter le déplacement sur piste.

A l'arrière, il dispose de deux roues, chacune pouvant être levée ou baissée à l’aide de vérins hydrauliques. L'écartement hydraulique des roues, peut varier de 2 à 3,40 mètres.

Un frein d'orientation hydraulique permet de bloquer individuellement chaque roue dans chaque sens et un système de sécurité équipe chaque vérin.

Le conducteur dispose d’une cabine confortable à visibilité totale et protégée par des arceaux de sécurité intégrés.

L'engin se déplace par « bonds successifs » comme les chenilles arpenteuses.

La puissance requise du moteur est d’au moins 50 CV.

Le bras télescopique avec flexibles et godet peut s'allonger de 4 à 7 mètres, selon les modèles.

Ce bras peut être équipé de divers accessoires : godets de toute taille, brise roche, perforateur,

cisailles d'arbres (diamètre maxi des arbres à couper : 40 cm)

Le débit du godet est de 100 à 130 m3/heure.

Utilisation et zones d’interventions

Cet engin permet la mécanisation du travail du sol dans les pentes supérieures à 40 % et jusqu'à 100 %. La tenue en dévers va jusqu'à 70 % environ. Il permet de réaliser divers types de travaux dans les fortes pentes inaccessibles aux engins classiques à 4 roues motrices.

Elles sont souvent utilisées pour l’ouverture de potets de 40 à 80 cm de profondeur, lors de reboisement, après découpage du tapis herbacé et arbustif (les dents du godet fonctionnent

comme une lame râteau).

Limites d’utilisation et d’organisation de chantier

• Le déplacement particulièrement lent de la pelle araignée dans les fortes pentes impose une bonne organisation de chantier en particulier pour le ravitaillement en gas-oil et pour les gros travaux de maintenance. Il faut prévoir à l'avance le circuit d'activité de l'engin de façon à boucler au bon moment sur un endroit accessible a la citerne et à l'atelier mobile.

• sol très rocheux

• pentes très fortes entrecoupées de versants rocheux

• pentes recouvertes de dépôts calcaires en plaquettes.

Boisement à la pelle araignée

Avantages

Travail de « fourmi » efficace avec grande stabilité en conditions extrêmes

Engin de faible consommation en gas-oil, de transport commode car il peut monter par ses propres moyens sur le pont d'un camion, être tiré par un tracteur ou être transporté par train, hélicoptère (le poids avec godet de 60 cm : 5 à 6 tonnes)

La pelle araignée est plus adaptée au travail dans des sites à valeur paysagère élevée.

Respect de la régénération naturelle existante et des feuillus précieux

Réalisation efficace des potets mécaniques de boisement en zones pentues.

Coût des travaux

(A titre indicatif année 2003)

Ouverture de potets, après décapage du tapis herbacé et arbustif :

2,50 à 4,60 € le trou pour des lots de cent minimum selon le volume des potets au cube.

Compte tenu des coûts, ces travaux sont réservés à certaines opérations comme des boisements à objectif paysager ou de protection des sols.