I les engins de débardage

II la sécurité en débardage

III composition des engins des engins de débardage

Composition d’un tracteur agricole (transformation)

Arceau de protection à 6 points d’ancrage

Grilles de protection latérale et arrière

Protection frontale

Protection latérale

Protection ventrale

Protection des valves

Remplissage des pneus  avant à l’eau

Masses d’équilibrage

Composition d’un porteur 8 x 8

Télescope

Bras secondaire

Bras principal

Vérins

Cabine de sécurité

Vérin de rotation

Phare de travail

Grappin

Ranchers

Moteur

Marche pied

Panier

Vérins d’orientation

Vérins d’articulation

Roues sur balancier

Boggie avant et arrière

Equipements supplémentaires : treuil à l’avant et lame de gerbage

Composition d’un débusqueur (skidder)

Bouclier

Treuil

Lame de gerbage

Arceau de sécurité

Articulation

Treuil avec câble

Bouclier mobile servant d’ancrage

Potence

Chaumard ou boite à rouleaux

Roues sur balancier

Grille de protection latérale et  arrière

Equipements du câble

Pince à grumes

Chaîne chokers

Chaîne chokers

Chaîne avec maillon d’accrochage

Anneau coulissant

Chokers câble

Embout de câble

Composition du câble

Fils d’acier

Ame métallique

Exemple

Diamètre       charge de rupture     poids au 100 m

- 6440 kg                       42 kg

- 7790 kg                       51 kg

- 9270  kg                      60 kg

- 10900  kg                    71 kg

- 12600   kg                   82 kg

La charge de rupture est fonction de la qualité des fils d’acier

Torons

Poulie de débardage