Les pollutions potentielles

# La nature des pollutions ou nuisances.

Sauf le bruit toutes les nuisances se caractérisent par des pollutions solides, liquide, gazeuses, qui touchent :

- Le sol et sa couverture végétale

- Le sous-sol par infiltration, donc les nappes phréatiques

- Les eaux de surface

- L’air à proximité immédiate, puis l'atmosphère en général

- L’aspect esthétique et visuel de la forêt.

# Les victimes

Il s'agit :

- Des hommes et en premier lieu les opérateurs eux-mêmes ainsi que ceux qui travaillent à proximité ou y vivent. D'autres, tels que promeneur, randonneurs chasseurs peuvent également subir les inconvénients de l'exploitation.

- Des animaux grands et petits, des micro-organismes, sensible à ces diverses pollutions mais également à la simple allée et venue des ouvriers et de leurs machines qui perturbent leur cadre de vie habituelle ou parfois même le détruisent.

- Des arbres et de la végétation en général qui subit l'agression des produits nocifs dont les carburants, huile et autre liquide et émanations gazeuses.

- De l'écosystème en général, si l'on raisonne à plus long terme et à des niveaux plus globaux.

- Les industries utilisatrices des bois qui récupèrent divers polluants dans les chargements qu'on leur livre.

# Les différentes sources de pollution

## Les nuisances ou pollutions permanentes.

Certaines pollutions ou nuisances ont un caractère permanent, on peut citer les bruits, les fumées d'engins, des projections dans la nature d'huile de chaîne de tronçonneuse. Ces inconvénients sont le plus souvent inévitables. Par contre on peut en réduire l'émission ou en atténuer les impacts.

- les mouvements de personnel et de matériel ont lieu à la fois sur la parcelle et sur les routes avoisinantes.

- Les machines et en particulier leurs moteurs sont bruyants, produisent des fumées, consomme divers ingrédients qui risquent de polluer le sol et les eaux.

- Les tronçonneuses de bûcherons consomment de l'huile de chaîne.

- L'aspect paysager, les dégâts au sol et au peuplement.

## Les pollutions accidentelles.

Parmi les plus courantes on notera :

- Les fuites de liquide divers, dont les carburants et les huiles. Le plus souvent, elles ont lieu suite à des ruptures de canalisations et de flexibles.

- Les pertes, ruptures, arrachement des pièces au sous-ensemble de l’engin.

- Le renversement ou le retournement de la machine. Il peut être la cause de blessures, voir même de décès des conducteurs. Mais également de pollutions par échappement de grandes quantités de liquide.

- La chute d’arbre ou de grume sur des tracteurs ou des tronçonneuses

- L’incendie de l’engin qui peut se propager dans la parcelle.

## Les négligences.

Elles se manifestent essentiellement par :

- le rejet au sol ou dans l'eau de produits divers, et en particulier d'huiles usagées lors de vidange sauvage.

- L'abandon sur la coupe ou en bordure, de récipients, emballage, pièces usagées, papier, chiffons et autres déchets.

# Les déchets.

## Les différents types de déchets.

- Les emballages et récipients : les bidons métalliques ou plastiques qui contenaient des huiles, l'essence, le fuel, l'antigel.

- Les emballages en carton, plastiques, papier, polystyrène qui enveloppe les pièces de rechange et les produits consommables comme les cartouches de graisse.

- les pièces et organes usés ou hors d'usage (filtre à gasoil joints, flexible hydraulique, chaîne de tronçonneuse, batterie…).

- Les consommables comme les chiffons, papier, adhésifs, les rubans de signalisation

- les outillages usagés, cassés ou hors d'usage.

- Les bouteilles, boîtes de conserve et autres emballages alimentaires.

- Les huiles usagées.

## Que faire de ces déchets ?

Dans un premier temps :

- rassembler déchets

- les stocker provisoirement

- les emporter en fin de chantier ou chaque semaine.

## Où les déposer.

- chez-soi pour les déchets de faible volume

- à l'atelier pour tout ce qui concerne les engins.

- Dans les conteneurs de collecte sélective

- chez le fournisseur du même produit ou le réparateur en particulier pour les lubrifiants usagés, les batteries, pièces et sous-ensembles divers.

- Au service spécialisé lorsqu'il s'agit de produits dangereux.

- Les déchets combustibles à base de cellulose telle que : papier, carton, chiffons peuvent être brûlés sur place.

# les bruits.

## Caractéristiques d'un bruit.

### Un bruit est caractérisé par :

- son intensité qui se mesure en décibels.

- Sa fréquence ou plutôt ses fréquences car un bruit comporte généralement toute une gamme de fréquences.

- Sa durée.

- Son intermittence : il peut être continu ou par à-coups

### Les niveaux de bruit et leur nocivité.

- Quelques exemples de niveaux sonores :

Une conversation de normale : 60 dB, une voiture : 70 dB, un gros engin : 90 dB,Une tronçonneuse à haut régime : 100 à 105 dB

- Au plan médical, le seuil d'alerte est fixé à 85 dB. Au-dessus de ce niveau, les lésions à l'oreille interne deviennent irréversibles et conduisent, à terme, à la surdité.

- Les bruits sont d’autant plus nocifs que leur niveau est élevé, qu’ils sont aigus, intermittents et qu'ils durent longtemps.

- Malgré une réglementation de plus en plus exigeante, au niveau de la construction des machines, certain matériel forestier, dont les tronçonneuses, expose l'opérateur à des niveaux supérieurs à 85 dB.

- Ces nuisances sonores peuvent également affecter les riverains, ceci dans une moindre mesure puisqu'ils sont plus éloignés de la source de bruit que l'opérateur, ainsi que les animaux.

## Les bruits d'exploitation et la réduction

### Les principales sources.

- Les tronçonneuses et débroussailleuses génèrent des bruits par leurs moteurs deux temps très rapide, le frottement des pièces métalliques, la rotation des outils.

- Les engins de débardage et les tracteurs sont bruyants au niveau moteurs, transmission, mais également par leur outils : les dispositifs hydrauliques ou pneumatiques, de même que certains équipements spécifiques girobroyeurs, déchiqueteuse et d'une façon générale tous les outils tournant à grande vitesse.

- Les opérateurs et les dépanneurs, lors des interventions d'entretien ou de réparation.

### Le premier remède consiste à réduire les bruits à la source :

- en utilisant des matériels bien conçus et insonorisés au niveau des pots d'échappement, des capots et carters, des silent-blocs. Divers matériaux isolants à coller ou à pulvériser sur les pièces métalliques permettent aux constructeurs de proposer des machines moins bruyantes qu'autrefois.

- En assurant un entretien soigné de la machine et en procédant méthodiquement aux petites réparations : de nombreux bruits sont émis par des pièces  métalliques mal serrées, tordus, cassés qui entrent en vibration ou frottent sur des organes mobiles.

### Le second remède vise à générer, moins de bruit, moins souvent, moins longtemps.

Lorsque l'on opère à proximité d'habitation, il est possible :

- d'adapter les horaires

- De mettre en place des machines plus loin dans la parcelle si l'on travaille de nuit

- De ne pas laisser tourner inutilement les camions et engins

- De privilégier d'autres parcours

- D’une façon générale, de ne pas utiliser les machines à plein régime lorsque l’on  n'a pas besoin de leur puissance maximale.

# Les carburants et les gaz d’échappement.

## Les petits moteurs deux temps.

### De multiples inconvénients :

- Une combustion incomplète générant des imbrûlés, en particulier à haut régime. Cela se traduit par un rendement énergétique médiocre, donc une surconsommation de carburants.

- Des rejets d'hydrocarbures dont certain sont produits, en faible quantité, sont particulièrement nocifs pour l'être humain : c'est le cas du benzène.

- Un régime moteur élevé source de bruit et de gaspillage de carburants.

- L'utilisation comme carburants d’un mélange essence huile. Celle-ci est brûlée ou expulsée dans l'air ambiant, alors que sa fonction est d'assurer la lubrification du moteur.

Deux avantages énormes, la simplicité et la légèreté, qui font que ces moteurs sont actuellement irremplaçables sur tous les matériels portés par l'homme.

### Des pistes d'amélioration :

- Au niveau des constructeurs : des moteurs plus propres et moins gourmands en particulier grâce à des carburateurs améliorés, des systèmes d'allumage géré par l'électronique.

- Au niveau des raffineurs : les carburants spéciaux qui contiennent moins de soufre, benzène, toluène et autre composés nocif. De tels produits, prêt à l'emploi, sont maintenant vendus dans le grand public mais les coûts encore deux ou trois fois plus cher que le mélange.

- Les huiles biodégradables, à court terme.

- Une utilisation souple et raisonnée : éviter les sur-régimes, ne pas laisser tourner la machine inutilement.

- Au niveau de l'entretien et du réglage : l'utilisateur devra nettoyer régulièrement le filtre à air et l'ensemble du bloc moteurs, régler le ralenti, régler les deux vis pointeau du carburateur, nettoyer régulièrement la bougie.

## Les moteurs diesels.

- Un inconvénient majeur : le rejet dans l'atmosphère de microparticule dangereuse pour le système respiratoire.

- Des avantages que l'on oublie : une faible consommation, une faible vitesse de rotation, une faible émission de CO2, une technologie éprouvée en particulier grâce à l'injection qui se prête bien aux dispositifs électroniques et informatiques.

Des précautions faciles à prendre au niveau de l'utilisateur :

  - Nettoyer régulièrement le filtre à air ou changer sa cartouche

  - Utiliser un gazole propres et sans eau

  - Utiliser le moteur à un régime proche de celui du couple maximum, c'est-à-dire en général vers 1500 à 1800 tours minute

  - Choisir la vitesse la plus approprier pour éviter de faire peiner le moteur

  - Faire contrôler le dispositif d'injection par un spécialiste de tous les deux ans.

# Le stockage des carburants et les pleins.

Pour des raisons évidentes de sécurité vis-à-vis de l'incendie, les carburants doivent être stockés dans des récipients prévus à cet effet et les engins équipés d'un extincteur.

## Pour les tronçonneuses et débroussailleuses

Il existe des bidons doubles recevant un côté le mélanger de l'autre de l'huile de chaîne comportant un dispositif qui empêche l'écoulement du liquide lorsque le réservoir de la machine est rempli

## Pour les engins

dont la consommation de fuel journalière se situe souvent entre 50 et 100 l, les jerricanes ne suffisent plus et l'on est obligé de recourir à des citernes sur roues ou des cuves qui seront manipulés avec la grue de la machine. Il est indispensables de :

- Choisir des modèles robustes, stable et équipé de dispositifs de levage

- Mettre en place, sur la cuve une pompe avec flexible appropriée, filtres et dispositifs de récupération du carburant.

- Placer, sur une zone plate dégagée, en dehors de la zone de travail habituel des engins.

# Les huiles

Du fait qu'elles ne sont pas miscibles dans l'eau et qu'elles ont une très forte capacité à adhérer aux matières sur lesquels elles se répandent, elles ne sont pas éliminées rapidement par le milieu naturel. Elles constituent une pollution durable des sols et des eaux superficielles et souterraines.

## La biodégradabilité et la toxicité.

La biodégradabilité d'une huile ou de toute autre substance est son aptitude à être dégradée par les micro-organismes présents dans le milieu naturel.

On peut citer la biodégradabilité primaire et ultime.

- Primaire : elle s'exprime en termes de vitesse de dégradation ou plus exactement en pourcentage de composant CH2 consommer au bout de 21 jours.

- Ultime : il s'agit du pourcentage de gaz carbonique généré par la dégradation des composés carbonés contenus dans l'huile.

Dans les conditions naturelles, les huiles se dégradent à une vitesse très variable en fonction de multiples paramètres : température, de lumière,  les caractéristiques physiques, chimiques, bactériologique du milieu.

La dégradation est quasi nulle en dessous de 5° centigrades et dans les couches profondes du sol.

Elle est rapide dans l’humus, l'eau et dans toutes les situations favorisant l'activité des bactéries, en particulier lorsque l'oxygène est présent en quantité suffisante.

L’écotoxicité d'une huile est caractérisée par les troubles qu'elles provoquent sur les animaux, végétaux et autres organismes constituant un écosystème donné.

Une huile peut présenter une certaine toxicité initiale due à ses composants pétrochimiques de base ou aux additifs qu'elle a reçu pour assurer certaines fonctions.

L'huile usagée, et en particulier l'huile de vidange est un redoutable polluant.

## Les huiles compatibles avec l'environnement.

Un lubrifiant est une base plus des additifs. La base est une simple huile minérale ou végétale obtenue par raffinage, un ester de synthèse. C'est en remplaçant la base huile minérales classiques par ses autres bases que les raffineurs mettent au point des produits qui se dégradent plus vite.

A l’heure actuelle, trois types d'huiles biodégradables sont utilisés :

- des huiles végétales, le plus souvent à base de colza. elles ont une viscosité élevée et une bonne capacité de lubrification.

- des huiles à base d’ester synthétique sur base végétale ou minérale. Elles ont de bonnes propriétés lubrifiantes, sont stables et homogènes et résistent aux températures élevées.

- des huiles à base de polyglycols, intéressantes pour leurs propriétés, mais qui s'avère sensibles a la pollution par l'eau et attaque que certains polymères fréquents dans les joints. De plus elles semblent présenter une incompatibilité avec d'autres types d'huiles.

# Les huiles de chaîne de tronçonneuse.

## Les consommations.

Elles dépendent de multiples facteurs, dont le type de coupe, le genre de produits façonnés, et les réglages. Enfin les variations de consommation sont considérables selon les travaux : de 1 à 7 lorsque l'on passe de l’abattage dans le taillis à l'abattage de gros bois

cette consommation se situe : une entre 10 et 50 l hectares exploités, entre 0,1 et 0,5 l par mètre cube façonné.

## Les caractéristiques et contraintes.

L'huile de chaîne doit être très visqueuse, adhérente et filante. Elle ne doit pas présenter d'odeur désagréable pour l'utilisateur.

## La réduction des consommations

- Le débit de la pompe à huile d'une tronçonneuse est réglable, il faut l'adapter à la longueur du guide et aux travaux réalisés, en agissant sur la vis de réglage généralement placé à proximité de la cloche d'embrayage.

- Certaines chaînes de tronçonneuse ont des maillons d'entraînement conçu pour éviter l'éjection de l'huile et la conduire aux zones à lubrifier.

- Les machines de bûcheronnages peuvent maintenant être équipées de graisseurs ou de buses permettant de grandes économies d’huilet. Elles ont un réservoir indépendant placé sur la tête de bûcheronnage

- des bidons spéciaux permettent d'effectuer le plein sans que l'huile ne débordent.

## L'utilisation d'huiles biodégradables

Elles sont recommandées sur tous les sites sensibles, en particulier en bordure des ruisseaux, étangs, rivière. elle sera probablement imposée par la réglementation ou la pratique générale de dans les prochaines années.

Les huiles végétales sont utilisables sans risque pour la machine.

En l'état actuel des essais la consommation semble identique quel que soit le type d'huiles. Cela s'explique car la consommation dépend de plusieurs facteurs dont certains sont beaucoup plus influent que l'huile elles-mêmes : réglage de la machine, mode de travail du bûcheron, bois et produits façonnés.

# Les huiles hydrauliques.

Les machines de bûcheronnages, les porteurs et ensuite les débusqueurs en sont les principaux utilisateurs pour leurs transmissions, leur grue, leur outil. leurs réservoirs contiennent fréquemment 100 à 250 l. Les pressions et le débit  élevé : 250 bars, 75 à 200 l minutes.

## Les consommations.

Elles sont très variables selon le type et l'utilisation de la machine, mais surtout selon son conducteur.

Elle résulte des fuites, d’incident, des opérations entretiens et de maintenances qui ont souvent lieu en atelier et au cours desquelles huiles et récupérer. Le constructeur préconise en général la vidange du circuit d’hydraulique à l'issue de 2500 à 2000 heures d’engin ou chaque année. Les consommations se répartissent de façon mal connue, entre les pertes en forêt et les volumes récupéraient. Elle se situe dans les fourchettes suivantes : 0,1 à 0,3 l heures pour un porteur, 0,5 à 1 l heures pour une machine de bûcheronnage, ce qui correspond à environ 0,01 l par mètre cube débardé et 0,1 l par mètre cube bûcheronné.

Lors de la rupture de gros flexible, plusieurs litres voire même plusieurs dizaines de litres sont répandus sur le sol en quelques secondes.

## Les contraintes

L’huile doit supporter les pressions élevées, une température qui dépasse parfois 80° dans leurs réservoirs et ponctuellement plus, et conserver une viscosité la plus stable possible en fonction de la température. Elle ne doit pas attaquer les joints des vérins, distributeurs et autres organes, ni les flexibles. Enfin huiles hydrauliques subies un effet de laminage intense lorsqu'elles traversent les distributeurs, et les filtres hautes pressions.

## La réduction des consommations.

Elle passe avant tout par un entretien préventif soigné, afin de prévenir les fuites et des ruptures de flexible. Au niveau du stockage et déplaise, des bidons adaptés et divers petits équipements évitaient de gaspiller l'huile, de la renverser de la polluer. Enfin, lorsque les changements d'organes hydrauliques, il est important de récupérer l'huile qui s'échappe et de la stocker dans des bidons qui seront remis aux fournisseurs.

## L’utilisation d'huiles biodégradables.

Elle est possible sans risque sur la plupart des engins après confirmation des spécifications du constructeur et les caractéristiques de l'huile à envisager.

Une précaution indispensable est de s'assurer que la nouvelle huile biodégradable et miscible à l’ancienne huile minérale et qu'il n'y a pas d'incompatibilité.

Les huiles à base d’esters de synthèse devraient permettre d'espacer les vidanges : passage de 150 à 200 heures à environ 600 heures.

# Les huiles moteurs

L’huile contenue dans le mélange pour moteur deux temps est dispersés dans la nature après combustion partielle.

Pour un bûcheron utilisant sa tronçonneuse pendant 1000 heures par an le volume consommé est de 20 à 40 l d'huile.

La toxicité de cette huile ou de ses sous-produits mélangés au gaz d'échappement, pose évidemment problème pour le bûcheron lui-même. Pour l'instant, il existe deux ou trois marques d'huiles biodégradables ayant donné des résultats satisfaisants mais dont certaines ont une odeur désagréable pour le bûcheron.

Les moteurs diesels modernes consomment peu d'huiles en fonctionnement. Le problème est de les récupérer  au moment de la vidange et de la restituer aux fournisseurs. Le volume enjeu se situe couramment dans la fourchette de 6 à 12 l, et ceci tous les 150 à 200 heures.

# Les autres huiles et graisses

Les boîtes de vitesses, ponts et divers dispositifs à engrenages, contiennent de l'huile de forte viscosité que l'on vidange en général tous les un à deux ans, la seule difficulté consiste à récupérer proprement le liquide usager.

Les graisses sont indispensables au fonctionnement des cardans, des axes de tous systèmes articulés et de diverses pièces mobiles. Du fait qu'elles disparaissent sous forme de cambouis mélanger avec la poussière, les feuilles, la terre, il faut limiter leur consommation en : veillant au bon fonctionnement des graisseurs et en assurant leur remplacement si nécessaire.