Porteur

### Caractéristiques générales

### Type : 6x6, 8x8, 4x4 (plus construit)

### Capacité : 8 à 12 tonnes (10 à 14 stères) à 14 tonnes (cas particulier)

### Puissance : de 65 kW (90 ch.) à 130 kW (175 ch.)

### Type de transmission : hydrostatique, hydrocinétique et mécanique

### Encombrement : Largeur plus de 2,5 m  Longueur totale de 7,5 à 9 m

### Equipements : grue : longueur : 5 à 8 m, couple de levage : 4 à 8 tonnes/m

### Treuil à l'avant (5 tonnes) et lame de gerbage

### Utilisations

| ### types | ### Conditions physiques |  |  | ### peuplement | ### produits | ### Production ### Sur 220 jours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Pente | ### obstacles | ### portance |  |  |  |
| 6 x 6 | Forte à de niveau | Classe 1 & 2 | Classe 1 à 3 | Coupe taillis Eclaircies: feuillus, résineux | 1m fagoté 2 à 6 m | Petit porteur 36 à 70 m3/j gros porteur 55 à 90 m3/j |
| 8 x 8 |  | Classe 1 à 4 | Classe 1 à 5A |  |  |  |

### Engins associés ou équivalents :

Possibilité d’une pince à ouverture par le haut, chargement par la grue

"Rollerbuch" : berceau de 1 à 2 stères pour le cerclage des fagots, bois en 1 m

Roues sur balancier

Marche pied

Boggie avant et arrière

Panier

Cabine de sécurité

Phare de travail

Grappin

Télescope

Bras secondaire

Vérins d’orientation

Bras principal

Vérins

Ranchers

Moteur

Equipements supplémentaires : treuil à l’avant et lame de gerbage

Vérins d’articulation

Composition d’un porteur 8 x 8

Vérin de rotation

Porteur exemple

| ### Caractéristique | ### Porteur 810D | ### Porteur 1110D |
| --- | --- | --- |
| ### poids | 10 400 à 11 500 kg | 12 700 à 14 000 kg |
| ### Espace de chargement | Longueur : 4 460 mm Largeur : 3 800 mm Aire de chargement : 3,4 m2 | Longueur : 4 460 mm Largeur : 3 800 mm Aire de chargement : 3,4 m2 |
| ### Moteur | Type : john deere, 4 cylindres, turbocompressé à refroidissement par eau Puissance : 86 kW à 2 000 tr/ min Couple : 498 Nm 1 400 tr/ min Réservoir carburant : 110 litres | Type : john deere, 6 cylindres, turbocompressé à refroidissement par air Puissance : 120 kW à 2 000 tr/ min Couple : 719 Nm 1 400 tr/ min Réservoir carburant : 150 litres |
| ### Transmission | Hydrostatique mécanique Gamme de vitesse longue et courte Vitesse de déplacement : 23 Km/h Force de traction : 110 kN | Hydrostatique mécanique Gamme de vitesse longue et courte Vitesse de déplacement : 23 Km/h Force de traction : 150 kN |
| ### Ponts | Pont à bogie de type portique Transmissions de la puissance par pignons Blocage différentiel hydraulique | Pont à bogie de type portique Transmissions de la puissance par pignons Blocage différentiel hydraulique |
| ### Direction | Direction par deux vérins Angle de direction ± 44° | Direction par deux vérins Angle de direction ± 44° |
| ### Freins | Freins de service et de travail actionnés hydrauliquement, freins à disques à bain d’huile | Freins de service et de travail actionnés hydrauliquement, freins à disques à bain d’huile |
| ### Pneumatique | Avant : 600/50 ou 700/40 Arrière : 600/50 ou 700/40 | Avant : 600/55 ou 700/55 Arrière : 600/55 ou 700/55 |
| ### Système hydraulique | Pression de travail : 24 Mpa Capacité pompe : 74 cm3 Réservoir hydraulique : 78 l | Pression de travail : 24 Mpa Capacité pompe : 74 cm3 Réservoir hydraulique : 78 l |
| ### Système électrique | Tension : 24 V Batteries : 2 x 115 Ah alternateur : 100 A/ 24 V feux de travail : 8 x 140 W | Tension : 24 V Batteries : 2 x 14à Ah alternateur : 100 A/ 24 V feux de travail : 10 x 140 W |
| ### Grue | Couple de rotation : 17,5 KNm angle de rotation : 380° couple de levage : 64 KNm Portée : 6,5 à 9,6 m Charge max. en extension complète : 400 à 730 Kg Sans grappin, ni chape, ni rotator | Couple de rotation : 24,4 KNm angle de rotation : 380° couple de levage : 102 KNm Portée : 7,2 à 10 m Charge max. en extension complète : 580 à 1 080 Kg Sans grappin, ni chape, ni rotator |