Sécurité en débardage

# Déplacement avec une charge

Protégez les arbres en place lors des passages fréquents

Evitez de toucher les arbres en place

Dans les virages serrés la grume doit être tractée en plusieurs fois

Sécurité en débardage

# Treuillage des grumes

Si la grume bloque :

Passer le crocher a l’opposé et faire reculer la grume à l’aide du câble

Pour une forte charge utilisé un mouflage

Doublement de la force de traction

Poulie

Encrage au tracteur

Sécurité en débardage

# Cas particulier : aide à l’abattage

Evitez de pousser ou de déraciner les arbres entiers avec la lame de gerbage

Pour le treuillage d’un arbre en place : la longueur du câble doit être d’une foi et demi la hauteur totale de l’arbre

Sécurité en débardage

Visite de la coupe

# La visite de la coupe doit porter sur les points suivants :

- Le pourcentage de pente

- La portance du sol

- L’adhérence

- Les obstacles

- Les pistes : états ou construction

- La technique à utiliser : grumes ou fagots

# Sécurité en débardage

# Les zones dangereuses du débusqueur

# Precautions à prendre:

- Lors de l’arrêt en fin de journée la lame et bouclier sont descendus

- Toutes interventions doivent se faire moteur éteint, Lame et bouclier descendu

- Aucune personne dans le tracteur lors des opérations de maintenance

- En cas de soudure à l’arc : débrancher batterie et alternateur

Câble

La bêche d’encrage

L’articulation

Le treuil

La prise de force et tous les arbres tournants

La lame de gerbage

Sécurité en débardage

# Eléments à vérifier

Grille de radiateur nettoyé

Trousse à pharmacie

Extincteur en état

Moteur propre

Frein propre

Pneus en état, avec la bonne pression de gonflage

Câble en état

Fuites éventuelles

Circuit électrique et voyant en état

Sécurité en débardage

# Les zones dangereuses du porteur

Articulation

Boggies

Prise de force

# Précautions à prendre:

- Aucune personne dans un rayon de 20 m lorsque la grue est en fonction

- Toutes interventions doivent se faire moteur éteint, Lame et bouclier descendu

- Aucune personne dans le tracteur lors des opérations de maintenance

- En cas de soudure à l’arc : débrancher batterie et alternateur

Boggies

La grue doit être accrochée au panier lors des déplacements

La grue doit être posée au sol pour les opérations d’entretien

Sécurité en débardage

# Les danger du travail au treuil

Au demarrage du tracteur

Avoir une bonne visibilité avant et arrière

Choisir la bonne vitesse et la charge

Ne jamais laisser libre le câble

Sécurité en débardage

# Treuillage des grumes

Eviter le treuillage en dehors de l’axe du tracteur

# Solutions possibles

Poulie de renvoie d’angle

Sécurité en débardage

Danger du travail en montagne

# Le danger

- Pente trop forte

- Charge trop forte

- risque de renversement brutal

# Le danger

- Rapport de vitesse mal approprié

- Charge trop forte

- Manque de freins

- Ripage

# La solution

- La vitesse doit être celle de la montée

- La charge doit reposer au sol

- Les freins en état

- Les pneus en état, équipé de chaîne

- Ne jamais utiliser la lame comme frein

- Ne jamais freiner en permanence

# La solution

- Choisir le bon rapport de vitesse

- Reconnaître le terrain

- Détreuiller la charge

- Descendre la lame

Sécurité en débardage

# Travail en dévers

# Le danger

- Souche importante

- Effrondement du sol

- Charge trop importante

- Vitesse trop importante

# La solution

- Choix d’un meilleur parcours

- Diminution de la vitesse

- Abaissement de la lame

- La charge doit être lâchée

# Le danger

- Virage trop brusque

- Déplacement du centre de gravité

- Pente trop forte

# La solution

- Choix d’un meilleur parcours

- Plier le tracteur articulation vers le haut

- Prendre le virage large, pour éviter de sortir le centre de gravité de la cabine