TRACTEUR A CHASSIS ARTICULE (SKIDDER)

### Type : 4x4

### Capacité : en moyenne 12 à 14 tonnes (maximum 17 tonnes)

### Distance de treuillage : 100 m avec maximum de force de traction

### Puissance : 60 kW (80 ch.) à 130 kW (175 ch.)

### Type de transmission : mécanique, hydrocinétique

### Encombrement : Largeur 2,5 m, Longueur 5 à 6,50 m

### Equipements : lame de gerbage, bouclier d’ancrage, double tambour Radiocommande du treuil

### Utilisations

| types | Conditions physiques |  |  | peuplement | produits | Production Sur 200 jours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pente | obstacles | portance |  |  |  |
| skidder | Légère à prononcée Montagne sur piste | Classe 1 à 4 | Classe 1 à 4B | Coupe définitive Eclaircies: Feuillus Résineux Taillis T.S.F. | Grande longueur Bois en 2m ou 2,5 m sur sous trait (Capacité : 3 à 4 stères) | Bois court 20 à 30 m3/j Bois long Montagne 27 à 45 m3/j plaine 36 à 70 m3/j |

### Engins équivalent :

Débusqueuse à grappin

Exemple : Ouverture de la pince 1,80 m,

surface de prise 0,5 m2 , ouverture de la pince 3 m, surface de prise 1,2 m2

Composition d’un débusqueur (skidder)

Bouclier

Treuil

Arceau de sécurité

Articulation

Roues sur balancier

Grille de protection latérale et  arrière

Lame de gerbage

Potence

Chaumard ou boite à rouleaux

Treuil avec câble

Bouclier mobile servant d’ancrage

Equipements du câble

Chaîne chokers

Chaîne avec maillon d’accrochage

Pince à grumes

Chokers câble

Embout de câble

Anneau coulissant

Poulie de débardage

Composition du câble

Exemple

Diamètre       charge de rupture     poids au 100 m

- 6440 kg                       42 kg

- 7790 kg                       51 kg

- 9270  kg                      60 kg

- 10900  kg                    71 kg

- 12600   kg                   82 kg

La charge de rupture est fonction de la qualité des fils d’acier

Ame métallique

Torons

Fils d’acier

Exemple  d’un débusqueur

Camox F140

| ### Elèments du tracteur | ### caractéristiques |
| --- | --- |
| ### Moteur | Type : cummins à 4cylindres Cylindrée : 4,5 litres Puissance : 165 ch. à 2 000 tr/min ou 160 ch. Réservoir : 150l |
| ### hydraulique | Pompe à piston à cylindrée variable Débit : 180 l/min Réservoir : 150 l |
| ### Groupe propulseur | Boite power shift avec convertisseur de couple 5 vitesses avant – 3 vitesses arrière possibilité en automatique option : 6 vitesses vitesse max : 24,37 Km |
| ### pont | Avant et arrière à blocage manuel à disques immergés |
| ### Direction et articulation | A deux vérins avec volant ¼ de tour Angle d’articulation : 45° |
| ### balancier | Avant ± 15° Option : blocage du balancier |
| ### frein | Frein de service à bain d’huile à disques dans les ponts |
| ### pneus | 18.4 x 30 |
| ### électricité | 24 V, 2 batteries de 105 A feux de travail : 4 avants et 2 arrières |
| ### Dimension | Largeur : 2,4 m Poid : 10 000 Kg |

### Equipement

| ### treuil | ### grue | ### grappin |
| --- | --- | --- |
| Effort de traction : 2 x 16 000 daN Longueur du câble : 180 m en Ø 16 220 m en Ø 14 | Puissance : 8 à 10 tonnes Portée : 5,10 à 7,30 m | Ouverture : 1 840 à 2040 mm |