Utilisation des engins forestiers

# Les débardeurs

## Porteurs

### Caractéristiques générales

Type : 6x6, 8x8, 4x4 (plus construit)

### Capacité :

8 à 12 tonnes (10 à 14 stères)

 à 14 tonnes (cas particulier)

Puissance : de 65 kW (90 ch.) à 130 kW (175 ch.)

Type de transmission : hydrostatique, hydrocinétique et mécanique

### Encombrement :

largeur plus de 2,5 m

longueur totale de 7,5 à 9 m

### Equipements :

grue : longueur : 5 à 8 m, couple de levage : 4 à 8 tonnes/m

Treuil à l'avant (5 tonnes) et lame de gerbage

pince de débardage à ouverture vers le haut (monter sur berceau)

### Utilisations

| types | Conditions physiques |  |  | peuplement | produits | Production Sur 220 jours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pente | obstacles | portance |  |  |  |
| 6 x 6 | Forte à de niveau | Classe 1 & 2 | Classe 1 à 3 | Coupe taillis Eclaircies: feuillus, résineux | 1m fagoté 2 à 6 m | Petit porteur 36 à 70 m3/j gros porteur 55 à 90 m3/j |
| 8 x 8 |  | Classe 1 à 4 | Classe 1 à 5A |  |  |  |

### Engins associés ou équivalents :

Possibilité d’une pince à ouverture par le haut, chargement par la grue

"Rollerbuch" : berceau de 1 à 2 stères pour le cerclage des fagots, bois en 1 m

TRACTEUR AGRICOLE + REMORQUE

# Caractéristiques générales

Type : 4x4

Capacité : remorque 6 à 12 tonnes, longueur : 5m, poids à vide 0,5 à 3 tonnes

Puissance : 100 à 120 ch. & plus

Type de transmission : mécanique, hydraulique

Encombrement : largeur 2,5 m

### Equipements :

grue forestière (4 à 6 t/m)

Renforcement blindage obligatoire

### Utilisations

| types | Conditions physiques |  |  | peuplement | produits | Production Sur 220 jours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pente | obstacles | portance |  |  |  |
| Tracteur agricole + remorque | Légère | Classe 1 & 2 | Classe 1 à 3 | Coupe taillis Eclaircies: Feuillus résineux | 1m fagoté 2 à 6 m | 22 à 45 m3/j |

## Engins associés ou équivalents :

"Rollerbuch" : berceau de 1 à 2 stères pour le cerclage des fagots, bois en 1 m

Petites bennes portées à l'arrière sur relevage (1à 2 stères)  possibilité de berceau fixe à l'avant (1 stère)

Débusqueurs

# Tracteur agricole + treuil

## Caractéristiques générales

Type : 4x4

### Capacité :

5-12 T  puissance minimum : 25 kW (35 ch.) par m3 de charge

Puissance :       70/80 à 120 ch.

Type de transmission : mécanique, hydraulique

Encombrement : largeur 2,5 m

### Equipements :

treuil sur trois points (3 à 5 tonnes pour 200 à 300 kg de poids)

Radiocommande du treuil

### Utilisations

| types | Conditions physiques |  |  | peuplement | produits | Production Sur 220 jours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pente | obstacles | portance |  |  |  |
| Tracteur agricole + remorque | Légère Montagne sur piste | Classe 1 & 2 | Classe 1 à 3 | Eclaircies: Feuillus résineux | Grande longueur Bois en 2m sur sous trait | 22 à 45 m3/j |

## Engins équivalent :

Tracteur agricole avec pince à ouverture vers le bas

Masse : 125 à 600 kg

ouverture grappin : 0,55 à 1,90 m et surface de préhension : 0,3 à 0,7 m2

TRACTEUR A CHASSIS ARTICULE (SKIDDER)

# Caractéristiques générales

Type : 4x4

Capacité : en moyenne 12 à 14 tonnes (maximum 17 tonnes)

Distance de treuillage : 100 m avec maximum de force de traction

Puissance : 60 kW (80 ch.) à 130 kW (175 ch.)

Type de transmission : mécanique, hydrocinétique

### Encombrement :

Largeur 2,5 m

Longueur 5 à 6,50 m

### Equipements :

lame de gerbage et  bouclier d’ancrage

double tambour

Radiocommande du treuil

### Utilisations

| types | Conditions physiques |  |  | peuplement | produits | Production Sur 200 jours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pente | obstacles | portance |  |  |  |
| skidder | Légère à prononcée Montagne sur piste | Classe 1 à 4 | Classe 1 à 4B | Coupe définitive Eclaircies: Feuillus Résineux Taillis : javelles T.S.F. | Grande longueur Bois en 2m ou 2,5 m sur sous trait (Capacité : 3 à 4 stères) | Bois court 20 à 30 m3/j Bois long Montagne 27 à 45 m3/j plaine 36 à 70 m3/j |

## Engins équivalent :

Débusqueuse à grappin

Exemple :

ouverture de la pince 1,80 m, surface de prise 0,5 m2

ouverture de la pince 3 m, surface de prise 1,2 m2

Eléments physiques

La portance

| classe | #### Facteurs principaux |  | observation |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Régime normal | Texture du sol |  |
| 1 très bonne | Très bien drainé | Sable grossier Gravier Matériaux de la roche mère |  |
| 2 : bonne | Bien drainé | Sable grossier Argile sablonneux |  |
| 3 : modérée | frais | Sables fins Limon sableux Argile glaiseuse | Peut être de la classe 1ou 2 si la glaise est argileuse ou sèche |
| 4A : faible | Humide |  |  |
| 4B : faible | mouillé | Limon, glaise, glaise argileuse et sablonneuse, Sol organique (épaisseur inférieure à 60 cm) |  |
| 5A : très faible | Très mouillé |  | Classe 3 avec présence d’alios de 30 à 60 cm sous la surface molle |
| 5B : très faible | Très mouillé | Sol organique (épaisseur supérieure à 60 cm) |  |

Aspérité

| Hauteur d’obstacles Ou profondeur en cm | Nombre d’obstacles Sur 100 m2 | Classe d’aspérité |
| --- | --- | --- |
| 10-30 | 0-4 | 1 : uniforme |
| 10-30 31-50 |  4 1-4 | 2 : faiblement accidenté |
| 10-30 31-50 51-70 |  4 5-40 1-4 | 3 : accidenté |
| 10-30 31-50 51-70 71-90 |  4 5-40 1-4 1-4 | 4 : très accidenté |

| Pente en % | Classe de pente |
| --- | --- |
| 0-10 | 1 : de niveau |
| 10-30 | 2 : légère |
| 31-60 | 3 : prononcée |
| 60 | 4 : escarpée |