Systèmes d’exploitation et environnement

| ### Les éléments à prendre en compte | ### Les contraintes induites |
| --- | --- |
| # Paysages | - Diversités des essences - Forme de la coupe - Lisière - Traitement des rémanents - Construction des pistes - Loi sur les paysages - Mise en valeur des sites |
| protection de la flore | - espèces protégées - essences précieuses - espèces endémiques |
| protection de la faune | - espèces protégées - période de nidification - protection entomofaune |
| protection des sols | - types de coupes - construction des pistes - méthode d'utilisation des engins |
| protection des cours d’eau | - respect des fossés de drainage - aménagement des passages d'eau - respect de la végétation de bordure |
| Chasse | - Période de chasse - Respect des aménagements |
| Diverses pollutions | - Dépôt d'ordures - Pollution par les carburants et les huiles - Lieu de création de la place de dépôt - Pollution par agents chimiques (liquide de refroidissement, acide de batterie …) |

1er cas : la plaine

Coupe rase de taillis

Impacts paysagers des coupes et des équipements

Impact visuel de l’opération

Proposition d’aménagement

1ére

éclaircie d’une

plantation

résineuse

Création de piste et place de dépôt

2éme cas : versant

Coupe rase de taillis

1ére

éclaircie d’une plantation

Création d’une piste et place de dépôt

Remise en état

- Reprofilage des pistes et routes après utilisation

- Enlèvement de tous les produit des places de dépôt

Les interdits

Gestion des rémanents

Si la mise en andains est nécessaire, préférer un grand nombre de petits andains à un petit nombre de grands andains qui resteront visible longtemps

Déconseiller le brûlage des rémanents

Ne pas encombrer les sentiers

Eviter la mise en tas lorsqu’ils sont de dimensions très importantes