Les phénomènes de tassement du sol forestier

# Perturbation du cycle biologique en forêt.

Le tassement du sol forestier peut constituer un des facteurs important de la perturbation du cycle biologique de la forêt.

D'autres facteurs peuvent s'ajouter à cette perturbation pour agir de manière indépendante sans tassement du sol comme, par exemple, l'accumulation des feuilles mortes en couches épaisses et mal décomposées dans certaines futaie d'essences à couvert épais (hêtre, sapin, épicéa), un sol trop humide, trop acides ou trop pauvre.

Le tassement du sol forestier peu influencé de manière négative la vie des arbres par

- le ralentissement à différents degrés du cycle biologique, une réduction de l'activités racinaires, la mauvaise aération, le ralentissement d'activité métabolique des radicelles et des micro-organismes associés, les difficultés de germination des graines qui tombent sur la surface du sol.

- Le ralentissement du cycle biologique est une conséquence du tassement qui se manifeste d'abord dans les horizons des couches supérieures. La réduction de la porosité, la mauvaise circulation de l'eau et de l'air, empêche la vie d'organismes transformateurs et conduisent à des blocages dans la chaîne trophique.

# Les dégâts aux sols.

On distingue deux types de dégâts :

- Ceux qui sont réparables, il s'agit essentiellement de dégâts aux routes, pistes, fossés et autre infrastructures qui sont extrêmement visibles.

- Ceux qui sont irréparables car ils affectent de l'intérieur des parcelles, parfois en profondeur, pas toujours visibles.

## Les différents types de dégâts.

Le tassement : il s'agit de la compression du sol sous les roues ou sous une charge. Il se traduit par une augmentation de la densité du sol, une diminution de sa macro porosité, une augmentation de sa résistance à la pénétration.

Le tassement est normal et acceptable sur les pistes et chemins, il peut cependant affecter la croissance des arbres de bordure.

Il doit être limité à l'intérieur des parcelles dans les voies de pénétration et proscrit à l'intérieur du peuplement car il ralentit la croissance, affaiblit les arbres et les rend vulnérables, empêche ou limite l'apparition des semis

Le martelage : c'est un tassement des couches supérieures sur des surfaces importantes. Il résulte de nombreux passages d'un engin. Il peut avoir lieu par temps sec et il n'est pas très visible. Ce phénomène est amplifié lorsque les horizons superficiels sont peu profonds et reposent sur une couche dure.

Le compactage : c'est un tassement important et sur une profondeur atteignant fréquemment de 60 à 80 cm. Il est provoqué par plusieurs passages au même endroit, d'un engin chargé. Le sol fortement comprimé comme s'il avait subi des allers-retours de rouleau compresseur. Le compactage se manifeste dans le sillage des roues, dans les ornières mais il se propage bien au-delà jusqu'à 80 cm de part et d'autres.

Le scalpage : c'est le fraisage et le lissage du sol par  des pneus qui patinent. Ce sont les barrettes et sculptures du pneu qui cisaillent le sol puis l’arrache lors de leur mouvement de rotation.

Le scalpage est provoqué par l'effort de traction au niveau des roues.

L’orniérage : il s'agit de l'enfoncement et du creusement du sol dans le sillage des roues avec ou sans formation des bourrelets. Ces d'abord l’effort de compression, donc le poids de l’engin qui provoque les ornières. Celles-ci peuvent apparaître sans qu'il y ait patinage. Le fond d'une ornière est tassé et ses flancs sont lissés.

Les ornières plus le scalpage.

Les deux dégâts vont souvent de pair selon le processus suivant :

1) le tassement et les empreintes de pneu rompent la cohérence de la couche superficielle. Son pouvoir porteur et son adhérence diminuent.

2) Lors des passages suivants, le tassement s'accentue et les ornières apparaissent. Elles augmentent la résistance au roulement.

3) Une ou plusieurs roues patinent. Elles scalpent et creusent l'ornière, créant une sorte de talus frontal de plus en plus difficile à franchir.

4) Si les roues atteignent une couche plus dure, les ornières cessent de s'approfondir et, en général, l’engin retrouve une meilleure adhérence ce qui lui permet d’avancer. Dans le cas contraire, il s'enfonce de plus en plus et certains éléments du châssis viennent en contact avec le sol. Lorsque la machine est embourbée à ce point, il faut, en général, un autre engin doté d'un treuil puissant pour l'extraire

Le scalpage et les ornières se mesure en longueur ou en surface. « L'acquéreur est tenue de nivelée les ornières profondes qui auraient été créé ».

Les gros dégâts et en particulier les ornières profondes :

- Ne disparaissent pas au cours du temps sous l'action des gels, dégels, séchages, pluies. Ils subsistent par parfois plusieurs dizaines d'années après l'exploitation.

- Constitue une rétention d'eau qui favorise l'extension de dégâts si d’autres engins doivent emprunter les zones détériorées.

- Provoque le ravinement sur les terrains en pente, car elles constituent un lit idéal pour les ruissellements d’eau.

- Peuvent atteindre et même sectionner les racines des arbres de bordure

# Les aménagements possibles.

## Les aménagements préalables. Par le propriétaire

- Créé puis entretenir un réseau de routes de pistes ou chemins :

  - Suffisamment dense pour éviter les trop longs déplacements.

  - Supportant le passage des camions.

  - Si possible empierré.

  - D'une largeur minimum de 4 à 5 m.

  - Comportant des places de retournement et en montagne des places pour croisements.

- Créé des places de dépôt.

  - De surface suffisante.

  - Empierrer si les engins et les camions circulent au même endroit.

  - Buser les passages critiques et pour les sentiers les empierrer.

  - Installé des rigoles « coupe eau » sur les pistes en forte pente et des saignées sur les accotements.

  - Ouvrir des fossés et installés des busages pour assurer l'écoulement des eaux.

  - Éviter les grands talus infranchissables en surplomb ou en contrebas des pistes. S’ils sont inévitables compte tenu du relief, aménager des entrées en pente douce.

## La sylviculture : le propriétaire ou le gestionnaire.

Ouvrir des couloirs de cloisonnement dans tous les types de peuplements, avec les caractéristiques suivantes :

- Suffisamment rapproché pour que les engins n'est pas à en sortir (pas plus de 15 m en éclaircie jusqu'à 30 m en amélioration ou jardinage).

- De largeur minimum de 4 m.

- orienté dans le sens de la pente.

- Communicant entre eux, sans angle aigu avec les pistes et routes.

- Imposer ou interdire l'exploitation à certaines périodes dans le cas de terrains est particulièrement sensible.

## Le choix des matériels et des systèmes d'exploitation : l'exploitant ou l'entrepreneur.

- Opter pour le système bois longs avec treuillage depuis les pistes et les couloirs en cas de terrains mouilleux, parsemé d'obstacles ou de rupture de pente.

- Choisir l'engin adapté aux terrains :

Petit et maniable pour les espacements étroits et les parcours sinueux

Léger et des capacités petites ou moyennes pour les terrains sensibles

Doté d'un blocage différentiel commandé par le conducteur et si possible équipé d'un dispositif antipatinage.

- Montée des pneus larges.

- Choisir des sculptures des pneus adapter à la texture du terrain.

- Sur terrain pentu  ou glissant, montée des chaînes.

- Sur terrains peu portants ou lors de périodes habituelles d'intempéries, montée des tracks

## Organisation du chantier

- Planifier l'exploitation en fonction des risques terrain météo.

- En cas de fortes intempéries et de très mauvaises conditions interrompre le débardage ou changer de parcelles.

- Traitée par beau temps les zones difficiles et lointaines.

- Chargé moins lorsque le sol résiste mal et avant l’apparition des ornières.

- De dégonfler les pneus tout en restant dans la fourchette définie par le constructeur.

- Déposez des branchages dans les voies de pénétration lorsque le sol est peu portant.

- Ne pas hésiter à décharger un porteur ou à lâcher la charge pour un skidder, lorsque ceux-ci commencent à patiner.