ponssé

h 60 ou h 60 E

Abattages feuillus

Rotator

Couteau ébrancheur fixe supérieur

Rouleaux d’entraînement

Couteau ébrancheur mobile supérieur

Roulette de mesure de longueur

Couteau ébrancheur mobile inférieur

Scie à chaîne

Spécifications

# Système d’entraînement de l’arbre

Méthode d’entraînement : 2 rouleaux à griffe

Moteurs : 2 x 630 cm3

Force : 24 kN

Vitesse : 5 m/s

# Ébrancheur

4 couteaux

Ouverture maximale : 600 mm

techniques

# Dimensions

Poids : 970 – 1 000 kg

Longueur : 1 440 mm

Largeur : 1 530 mm

Hauteur : 1 420 mm

# Puissance

Puissance requise : 70 – 90 kW

Pression de fonctionnement : 20 – 24 MPa

Débit hydraulique requis : 240 – 300 l/mm

# Scie

Puissance : 45 kW

Longueur guide : 640 ou 750 mm

Vitesse de la chaîne : 44 m/s

Chaîne : 0,404 "

Diamètre maximal : 520 / 640 mm

Couteau ébrancheur fixe supérieur

Rouleaux d’entraînement à bogies

Rotator

Roulette de mesure de longueur

Organe de coupe

Couteau ébrancheur mobile

# Dimensions

Poids : 970 – 1 000 kg

Longueur : 1 440 mm

Largeur : 1 530 mm

Hauteur : 1 420 mm

# Puissance

Puissance requise : 70 – 90 kW

Pression de fonctionnement : 20 – 24 MPa

Débit hydraulique requis : 240 – 300 l/mm

# Scie

Puissance : 45 kW

Longueur guide : 640 ou 750 mm

Vitesse de la chaîne : 44 m/s

Chaîne : 0,404 "

Diamètre maximal : 520 / 640 mm

# Système d’entraînement de l’arbre

Méthode d’entraînement : 2 rouleaux à griffe

Moteurs :2 x 630 cm3

Force : 24 kN

Vitesse : 5 m/s

# Ébrancheur

4 couteaux

Ouverture maximale : 600 mm

Spécifications techniques

ponssé

h 60 ou h 60 E